PAGE  


[image: image1.png]OBLLECTBO C OTPAHUYEHHOW OTBETCTBEHHOCTbIO «lpaplpoekr»

302040, r. Open, yn. Oktabpbekas, 4.79, nom.156;
WWW.GpP57.ru; e-mail: info@gp57.ru; Ten. (4862) 303-302; 630-602

WHH 5753202446 KMNM 575301001 OrPH 1145749003707 BWK 044525201
NAO AKB «ABAHTAPA» r. Mocksa p/c 40702810009100002780 «/c 30101810000000000201




ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования 

городское поселение Белогорск 

Белогорского района Республики Крым
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Том I
2022 г.

[image: image2.png]OBLLECTBO C OTPAHUYEHHOW OTBETCTBEHHOCTbIO «lpaplpoekr»

302040, r. Open, yn. Oktabpbekas, 4.79, nom.156;
WWW.GpP57.ru; e-mail: info@gp57.ru; Ten. (4862) 303-302; 630-602

WHH 5753202446 KMNM 575301001 OrPH 1145749003707 BWK 044525201
NAO AKB «ABAHTAPA» r. Mocksa p/c 40702810009100002780 «/c 30101810000000000201




Утверждено  Решением «___» ___________ _______ г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования 

городское поселение Белогорск 

Белогорского района Республики Крым
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том I
Муниципальный контракт № 30/05-2025 ГП от 17.06.2025  г.
	Директор

Руководитель отдела:
	И.В. Тюнеев
Н.А. Максимова


2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

61.
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов


142. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов


152.1 Параметры функциональных зон городского поселения


212.2 Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов





СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

	№ п/п
	Наименование материалов

	Генеральный план муниципального образования 

городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым

	1
	Положение о территориальном планировании.

Пояснительная записка, том I

	2
	Материалы по обоснованию.

Пояснительная записка, том II

	2.1
	Материалы по обоснованию.

Пояснительная записка, том 2.1.
Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	2.2
	Материалы по обоснованию.

Пояснительная записка, том 2.2.

Мероприятия по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий

	2.3
	Материалы по обоснованию. Пояснительная записка, том 2.3.
Лесные ресурсы и лесопользование


II. Графические материалы

	№ п/п
	Наименование картографического материала
	Масштаб

	1
	Утверждаемая часть
	

	1.1
	Карта планируемого размещения объектов местного значения
	1:10 000

	1.2
	Карта границ населённых пунктов
	1:20 000

	1.3
	Карта функциональных зон
	1:10 000

	2
	Материалы по обоснованию
	

	2.1
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	1:10 000

	2.2
	Карта зон с особыми условиями использования территории
	1:10 000

	2.3
	Карта планируемого размещения инвестиционных объектов, предложения по развитию туристско-рекреационного комплекса
	1:10 000

	2.4
	Карта объектов культурного наследия 
	1:10 000

	2.5
	Карта объектов федерального, регионального и местного значения
	1:10 000

	2.6
	Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения в области водоснабжения
	1:10 000

	2.7
	Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения в области водоотведения
	1:10 000

	2.8
	Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения в области тепло- и газоснабжения
	1:10 000

	2.9
	Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения в области электроснабжения
	1:10 000


ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования городского поселения Белогорск (далее также - городское поселение, городское поселение Белогорск, г. Белогорск) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс РФ) с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244 и Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 №10 (далее – Приказ №10).
Основанием для разработки генерального плана является Постановление администрации города Белогорск Белогорского района Республики Крым от 29.03 2022 года №237 и муниципальный контракт от 17.06.2025   № 30/05-2025  ГП на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым РФ.
Подготовка генерального плана вызвана:

- приведением генерального плана в соответствие с Приказом №10;

- приведением границ населенных пунктов, а также функционального зонирования (с учетом унификации их состава) в соответствие со сложившейся градостроительной ситуацией с учетом данных государственного кадастра недвижимости; необходимостью описания местоположения границ населенных пунктов.

Проект внесения изменений в генеральный план городского поселения выполнен в соответствии с требованиями: Градостроительного кодекса РФ, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказа № 10; Постановления Совета Министров Республики Крым от 26.04.2016 №171 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования в Республики Крым»; с учетом Схемы территориального планирования Республики Крым и иных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым.
В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ генеральный план г. Белогорск содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

4) карту функциональных зон поселения или городского округа.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
В таблицу 1 сведены все мероприятия с разбивкой по направлениям (отраслям), статусу (С – строительство, КР – капитальный ремонт, Р- реконструкция) и по срокам реализации (расчётный срок – до 2042 года).
Планируемые для размещения объекты местного значения в границах городского поселения Белогорск
Таблица 1
	№ п/п
	Вид объекта
	Назначение, наименование


	Статус
	Местоположение
	Основные характеристики
	Срок реализации
	Функциональная зона
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

	1. Объекты местного значения в области дошкольного образования

	1.1
	Дошкольное образовательное учреждение 
	Детский сад
	С
	г. Белогорск, мкр. Новый
	Вместимость

240 мест
	до 2037 г.
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Не устанавливается

	1.2
	Дошкольное образовательное учреждение 
	Детский сад
	С
	г. Белогорск, ул. Наврез
	Вместимость

240 мест
	до 2037 г.
	Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	1.3
	Дошкольное образовательное учреждение 
	Детский сад
	С
	г. Белогорск, ул. Котельникова
	Вместимость

200 мест
	до 2037 г.
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Не устанавливается

	2. Объекты местного значения в области среднего образования

	2.1
	Образовательное учреждение
	Средняя общеобразовательная школа


	С
	г. Белогорск, ул. Наврез
	Вместимость

600 мест
	до 2037 г.
	Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	3. Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта

	3.1
	Спортивное сооружение
	Стадион с трибунами «Юность»
	Р
	г. Белогорск
	Площадь 9,0 тыс. кв. м.
	Расчётный срок
	Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	3.2
	Спортивное сооружение
	Спортивные площадки
	С
	г. Белогорск
	 Площадь 3 га
	Расчётный срок
	Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	4. Объекты местного значения в области культуры и искусства

	4.1
	Объект культурно-досугового (клубного) типа
	Культурно-досуговый центр на 236 мест
	С
	г. Белогорск, ул. Наврез
	Мощность 

236 мест
	Расчётный срок
	Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	4.2
	Зрелищная организация
	Детский театр
	С
	г. Белогорск, ул. Бекира Чобан-Заде
	Мощность 

270 мест
	Расчётный срок
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Не устанавливается

	4.3
	Объект культурно-досугового (клубного) типа
	Дом культуры на 800 мест с кинозалом
	С
	г. Белогорск, ул. Бекира Чобан-Заде
	Мощность 

800 мест
	Расчётный срок
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Не устанавливается

	5. Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведения

	5.1 
	Объект водоснабжения
	2-я нитка водовода от НС "Исток" до РЧВ
	С
	г. Белогорск
	Протяженность 5,5 км
	Расчётный срок
	Не указывается
	Охранная зона
 5 м

	5.2 
	Объект водоснабжения
	2-я нитка водовода от РЧВ г. Белогорск до г. Белогорск
	С
	г. Белогорск
	Протяженность 5,5 км
	Расчётный срок
	Не указывается
	Охранная зона 
5 м

	5.3 
	Объект водоснабжения
	Уличные сети водоснабжения
	Р
	г. Белогорск
	Протяженность 80 км
	Расчётный срок
	Не указывается
	Охранная зона 
5 м

	5.4 
	Объект водоснабжения
	РЧВ V-5000м3
	С
	г. Белогорск
	Мощность каждого 

5 тыс.куб.м.
	Расчётный срок
	Зона с/х использования
	Охранная зона 
5 м

	5.5 
	Объект водоснабжения
	Водонапорная 

башня 
	Р
	г. Белогорск (южная часть города, вблизи кладбища)
	Мощность 
25 куб.м.
	Расчётный срок
	Общественно-деловая зона
	Зона санитарной охраны определяется расчетом

	5.6 
	Объект водоснабжения
	Уличные сети водоснабжения
	С
	г. Белогорск, мкр. Южный, ул. Запрудная
	Протяженность 4,8 км
	Расчётный срок
	Не указывается
	Охранная зона 
5 м

	5.7 
	Объект водоснабжения
	Водонапорная башня 
	С
	г. Белогорск, мкр. Южный 
	Емкость

 15 куб.м., высота опоры 8,275 м, количество 2 шт.
	Расчётный срок
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Зона санитарной охраны определяется расчетом

	5.8 
	Объект водоснабжения
	Водопроводная насосная станция второго подъема (ВНС-II) 
	С
	г. Белогорск, мкр. Южный
	Количество 2 шт., мощность 55 куб.м./ч
	Расчётный срок
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Зона санитарной охраны определяется расчетом

	5.9 
	Объект водоснабжения
	ПНСВ-1 «Ханджима»
	Р
	г. Белогорск
	Мощность 200 м.куб/час
	Расчётный срок
	Общественно-деловая зона
	Определяется расчетом

	5.10 
	Объект водоснабжения
	Уличные сети водоснабжения
	С
	г. Белогорск
	Протяженность 50 км
	Расчётный срок
	Не указывается
	Охранная зона 
5 м

	5.11 
	Объект водоснабжения
	Повысительная насосная станция водоснабжения
	С
	г. Белогорск, ул.Нижнегорская 89
	Мощность 30 куб.м./в сутки
	Расчётный срок
	Жилая зона
	Определяется расчетом

	5.12 
	Объект водоснабжения
	Подкачивающие ВНС – 2 шт.
	С
	г. Белогорск ул.Зеленогорская, ул. Николая Бойко
	Мощность 

50 куб.м./в сутки каждая
	Расчётный срок
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Определяется расчетом

	5.13 
	Объект водоотведения
	Уличные сети водоотведения
	С
	г. Белогорск
	Протяженность 60 км
	Расчётный срок
	Не указывается
	Охранная зона
 5 м

	5.14 
	Объект водоотведения
	Канализационные очистные сооружения
	Р
	г. Белогорск
	Мощность 9,5 тыс.куб.м/в сутки
	Расчётный срок
	Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона
 5 м

	5.15 
	Объект водоотведения
	ПКНС-1
	Р
	г. Белогорск, ул. Русская, 4а
	Мощность 400 куб.м/в сутки
	Расчётный срок
	Жилая зона
	Охранная зона
 5 м

	5.16 
	Объект водоотведения
	Уличные сети водоотведения
	Р
	г. Белогорск
	Протяженность 25 км
	Расчётный срок
	Не указывается
	Охранная зона
 5 м

	5.17 
	Объект водоотведения
	Напорный коллектор от ГКНС до КОС г. Белогорск – 2 нитки
	Р
	г. Белогорск, ул.Нижнегорская, 17, с. Яблочное
	Протяженность каждой

 1,5 км
	Расчётный срок
	Не указывается
	Охранная зона
 5 м

	5.18 
	Объект водоотведения
	Напорный коллектор от ПКНС-2 до ПНКС-1
	С
	г. Белогорск, ул.Набережная, ул. Русская
	Протяженность 0,5 км
	Расчётный срок
	Не указывается
	Охранная зона
 5 м

	5.19 
	Объект водоотведения
	Напорный коллектор от ПКНС-1 до сетей водоотведения г. Белогорск
	Р
	г. Белогорск
	Протяженность 1,5 км
	Расчётный срок
	Не указывается
	Охранная зона
 5 м

	5.20 
	Объект водоотведения
	Напорный коллектор  от КНС г. Белогорск до сетей водоотведения г. Белогорск
	С
	г. Белогорск
	Протяженность 3 км
	Расчётный срок
	Не указывается
	Охранная зона 
5 м

	5.21 
	Объект водоотведения
	Напорный коллектор от КНС с. Белая Скала, Вишенское с.п. до КОС г. Белогорск
	С
	г. Белогорск
	Протяженность 6,5 км
	Расчётный срок
	Не указывается
	Охранная зона 
5 м

	5.22 
	Объект водоотведения
	ПКНС-2
	Р
	г. Белогорск, ул. Набережная
	Мощность 200 куб.м/сутки
	Расчётный срок
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона 
5 м

	5.23 
	Объект теплоснабжения
	Строительство автоматизированной газовой блочной модульной котельной
	С
	г. Белогорск, Д/с №4 «Солнышко»
	Производительность 0,15 МВт
	Расчётный срок
	Зона специализированной общественной застройки
	Санитарно-защитная зона определяется расчетом

	5.24 
	Объект теплоснабжения
	Реконструкция котельной
	Р
	г. Белогорск, мкр. Техника
	Установка водогрейных котлов мощностью 0,8 МВт/ч в количестве 2 шт. и котла мощностью   
0,4   МВт/ч
	Расчётный срок
	Производственная зона
	Санитарно-защитная зона определяется расчетом

	5.25 
	Объект теплоснабжения
	Строительство автоматизированной газовой блочной модульной котельной
	С
	МКОУ

«Белогорская СШ №4» 
г. Белогорск, ул. Мамата Мусы,1
	Производительность 0,35 МВт
	Расчётный срок
	Зона специализированной общественной застройки
	Санитарно-защитная зона определяется расчетом

	5.26 
	Объект теплоснабжения
	Строительство автоматизированной газовой блочной модульной котельной
	С
	г. Белогорск, р-н Сары-Су  (2 очередь)
	Производительность 13,3 МВт
	Расчётный срок
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Санитарно-защитная зона определяется расчетом

	5.27 
	Объект теплоснабжения
	Строительство автоматизированной газовой блочной модульной котельной
	С
	г. Белогорск, котельная Садоводческое товарищество 
	Производительность 16,2 МВт
	Расчётный срок
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Санитарно-защитная зона определяется расчетом

	5.28 
	Объект теплоснабжения
	Строительство автоматизированной газовой блочной модульной котельной
	С
	г. Белогорск, ул. Запрудная
	Производительность 6,5 МВт
	Расчётный срок
	Производственная зона
	Санитарно-защитная зона определяется расчетом

	5.29 
	Объект теплоснабжения
	Строительство автоматизированной газовой блочной модульной котельной
	С
	г. Белогорск, Центр. р-н: ул. Чобан-Заде 
	Производительность 9,0 МВт
	Расчётный срок
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Санитарно-защитная зона определяется расчетом

	5.30 
	Объект электроснабжения
	Строительство ТП (14 шт.)
	С
	г. Белогорск
	10/0,4 кВ
	Расчётный срок
	Общественно-деловая  зона, зона смешанной и общественно-деловой застройки,

зона транспортной инфраструктуры, зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона транспортной инфраструктуры, зона с/х использования, зона озеленённых территорий общего пользования
	Охранная зона 10 м

	5.31 
	Объект электроснабжения
	Строительство электроподстанции 
	С
	г. Белогорск
	110/35/10 кВ
	Расчётный срок
	Общественно-деловая  зона
	Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г


2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Зонирование территории г. Белогорск осуществляется для регулирования использования и застройки территории применительно к каждому земельному участку и объектам недвижимости, расположенным в этих зонах, а также для создания комфортной и безопасной среды проживания жителей, для сохранения историко-культурного наследия и охраны окружающей среды.

Определенные в генеральном плане городского поселения зоны различного функционального назначения являются основой для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих градостроительные регламенты для каждой из территориальных зон.

На карте функциональных зон с учетом ограничений на ее использование показаны зоны различного функционального назначения и их границы. Границы зон определены с учетом границ городского поселения, естественных границ природных объектов, границ земельных участков.

Территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, скверами, водоемами и другими объектами, входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

На карте функциональных зон городского поселения выделены следующие зоны: 

- жилые зоны (зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
- общественно-деловые зоны (зона смешанной и общественно-деловой застройки, зона общественно-деловая, зона специализированной общественной застройки);
          - производственная зона;

- зона транспортной  инфраструктуры, 
- зона инженерной инфраструктуры;
- зоны сельскохозяйственного использования;
- зоны рекреационного назначения (зона озелененных территорий общего пользования, зона отдыха, иные зоны, зона озелененных территорий специального назначения);
- зона  лесов;
- зона специального назначения;

- зона акваторий;

- зона кладбищ.

2.1 Параметры функциональных зон городского поселения
Параметры функциональных зон
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование функциональной зоны
	Площадь, га
	Описание функциональной зоны
	Параметры

	
	
	Значение
	
	

	1
	Жилая зона
	20,82
	Предполагает размещение:

индивидуальной, малоэтажной, блокированной, среднеэтажной жилой застройки; объектов общественного назначения, обслуживающих жилую зону, в т.ч. детских садов, школ, магазинов, поликлиник, пунктов оказания первичной медицинской помощи, спортплощадок; объектов инженерной инфраструктуры для обслуживания жилой застройки; объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч. индивидуальных гаражей, парковок, линейных объектов улично-дорожной сети; озелененных территорий общего пользования.
	Предельная максимальная этажность до 3 этажей для индивидуальных  домов, до 4 этажей для малоэтажных домов, до 8 этажей для среднеэтажной застройки.


	2
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	391,58
	Предполагает размещение:

индивидуальной жилой застройки; отдельных малоэтажных многоквартирных жилых домов, блокированных жилых домов – не более 10% территории квартала; объектов общественного назначения, обслуживающих жилую зону, в т. ч. детских садов, школ, магазинов, спортплощадок; объектов инженерной инфраструктуры для обслуживания жилой застройки; объектов транспортной инфраструктуры, в т. ч. индивидуальных гаражей, парковок, линейных объектов улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования.
	Предельная максимальная этажность до 3 этажей для индивидуальных  домов, до 4 этажей для малоэтажных домов.



	3
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	6,34
	Предполагает размещение:

индивидуальной, малоэтажной, блокированной жилой застройки, объектов общественного назначения, обслуживающих жилую зону, в т. ч. детских садов, школ, магазинов, спортплощадок; объектов инженерной инфраструктуры для обслуживания жилой застройки; объектов транспортной инфраструктуры, в т. ч. индивидуальных гаражей, парковок, линейных объектов улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования.
	Предельная максимальная этажность, до 4 этажей для малоэтажных домов.



	4
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	50,49
	Предполагает размещение:

жилой застройки смешанной этажности: индивидуальной, малоэтажной, блокированной, среднеэтажной; жилых домов на садовых и дачных земельных участках; объектов общественного назначения:  делового и коммерческого назначения, объектов торговли, объектов общественного питания, объектов коммунально-бытового назначения, а также школ, детских садов, организаций дополнительного образования, объектов культуры и искусства, объектов здравоохранения, объектов физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений; объектов туристического обслуживания, гостиниц, мотелей, кемпингов, объектов спортивного назначения, объектов санаторно-оздоровительного назначения, объектов досугово - развлекательного назначения;

обслуживающих инженерных объектов; объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч. индивидуальных гаражей, парковок, линейных объектов улично-дорожной сети; озелененных территорий общего пользования озелененных территорий общего пользования и иных озелененных территорий; объектов немагистральной улично-дорожной сети; объектов инженерной инфраструктуры
	Предельная максимальная этажность до 3 этажей для индивидуальных  домов, до 4 этажей для малоэтажных домов, до 8 этажей для среднеэтажной застройки.


	5
	Зона общественно-деловая
	55,42
	Предполагает размещение:

всех видов объектов общественного назначения (объектов обслуживания жилой застройки, объектов коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг, объектов социального обслуживания, объектов бытового обслуживания, объектов здравоохранения, объектов образования и просвещения, объектов среднего и высшего профессионального образования, объектов культуры; объектов религиозного назначения; культовых объектов, объектов государственного и общественного управления, объектов представительской деятельности, объектов делового управления, объектов обеспечения научной деятельности, объектов предпринимательской деятельности, объектов торговли, объектов банковской и страховой деятельности, объектов гостиничного обслуживания, объектов общественного питания, объектов развлечения, объектов отдыха и рекреации, объектов спорта, объектов туристического обслуживания, объектов дорожного сервиса, объектов религиозной деятельности и др.);

озелененных территорий общего пользования и иных озелененных территорий; объектов немагистральной улично-дорожной сети; объектов транспортной инфраструктуры, в т. ч. индивидуальных гаражей, парковок, объектов инженерной инфраструктуры
	Предельная максимальная этажность до 4 этажей.

	6
	Зона специализированной общественной застройки
	25,76
	Предполагает размещение:

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования, специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, научных организаций, объектов культуры и искусства, объектов здравоохранения, объектов социального назначения, объектов физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений, специализированной общественной застройки иных видов, объектов коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг, озелененных территорий общего пользования и иных озелененных территорий; объектов немагистральной улично-дорожной сети; объектов инженерной инфраструктуры
	Предельная максимальная этажность до 4 этажей.


	7
	Производственная зона
	69,08
	Предполагает размещение:

объектов производственной деятельности; объектов коммунально-складского назначения; объектов коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг;

объектов инженерной инфраструктуры; объектов транспортной инфраструктуры; объектов торговли; отдельных объектов общественного назначения – не более 20% территории квартала; озелененных территорий общего пользования и иных озелененных территорий;  объектов улично-дорожной сети
	Максимальная высота зданий 45 метров;

Максимальный

процент застройки 85%


	8
	Зона транспортной  инфраструктуры
	12,39
	Предполагает размещение:

объектов транспортной инфраструктуры; отдельных объектов инженерной инфраструктуры – не более 20 % территории зоны;  озелененных территорий общего пользования и иных озелененных территорий;  объектов улично-дорожной сети
	Максимальная высота зданий 15 метров



	9
	Зона инженерной инфраструктуры
	10,65
	Предполагает размещение:

объектов инженерной инфраструктуры; объектов коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг; озелененных территорий общего пользования и иных озелененных территорий;  объектов улично-дорожной сети
	Максимальная высота зданий 10 метров.


	10
	Зоны сельскохозяйственного использования
	1050,53
	Предназначена для ведения сельского хозяйства


	Максимальная высота зданий 45 метров.

	11
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	52,51
	Предполагает размещение:

лесов, парков, скверов, бульваров, городских лесов,  благоустроенных территорий общего пользования. Размещение плоскостных спортивных сооружений, обслуживающих инженерных и транспортных объектов
	-

	12
	Зона лесов
	312,37
	Включает земли лесного фонда
	В соответствии с лесохозяйственным регламентом

	13
	Зона отдыха
	10,68
	Предполагает размещение:

детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей, иных объектов отдыха и туризма, обслуживающих инженерных и транспортных объектов, озелененных территорий общего пользования и иных озелененных территорий
	-

	14
	Иные зоны (зона зоопарка)
	78,34
	Предполагает размещение:

ботанических садов, зоопарков, лугопарков, гидропарков, тематических парков иных видов, обслуживающих инженерных и транспортных объектов
	-

	15
	Зона кладбищ
	15,52
	Предполагает размещение:

объектов ритуальной деятельности (кладбищ, крематориев и мест захоронения); соответствующих культовых сооружений; объектов по производству продукции ритуально-обрядового назначения
	Максимальное количество этажей – 3.

	16
	Зона озелененных территорий специального назначения
	23,68
	Предназначена для санитарно-защитного озеленения
	Не устанавливаются

	17
	Зона акваторий
	175,36
	Предполагает размещение:

водных объектов общего пользования; объектов специального пользования водными объектами; гидротехнических сооружений
	Не устанавливаются

	18
	Зона специального назначения
	1,0
	Предназначена для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов, военных объектов, объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанной зоны и недопустимо в других функциональных зонах
	Не устанавливаются


2.2 Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах местного значения, за исключением линейных объектов
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование функциональной зоны
	Сведения о планируемых для размещения в функциональной зоне объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

	1
	Жилая зона
	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

Устройство футбольного поля с искусственным покрытием; 

Объекты местного значения: 

Строительство повысительной насосной станции водоснабжения;
Реконструкция ПКНС-1

	2
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

не предусмотрено.

Объекты местного значения: 

Строительство Дошкольной образовательной организации на 240 мест; 

Строительство водонапорной башни;
Строительство Водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС-II);
Строительство Подкачивающих ВНС – 2 шт.;
Реконструкция ПКНС-2;
Строительство автоматизированной газовой блочной модульной котельной;
Реконструкция ТП (5 шт.).

	3
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

не предусмотрено.

Объекты местного значения: 

не предусмотрено.



	4
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки

	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

не предусмотрено.

Объекты местного значения:
Строительство Дошкольной образовательной организации на 200  мест;
Строительство Объекта культурно-досугового типа (Дом культуры на 800 мест с кинозалом); 

Строительство Зрелищной организации (Детский театр); 

Объекты местного значения поселения: 

Строительство автоматизированной газовой блочной модульной котельной (2 объекта)
Строительство ТП.

	5
	Зона общественно-деловая
	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 
Строительство Быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса;
Строительство бассейна.
Объекты местного значения:

Реконструкция ПНСВ-1 «Ханджима»;
Реконструкция водонапорной башни;
Строительство ТП (5 объектов)
Электрическая подстанция 110кВ 

	6
	Зона специализированной общественной застройки
	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

не предусмотрено.
Объекты местного значения:
Строительство Дошкольной образовательной организации на 240  мест;

Строительство Общеобразовательной организации (средняя школа на 600 мест); Реконструкция Стадиона с трибунами «Юность»;
Строительство Культурно-досугового центра на 236 мест; 

Строительство Спортивных площадок (2 шт);
Строительство автоматизированной газовой блочной модульной котельной (4 шт.)

	7
	Производственная зона
	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП «Вода Крыма»; **
Объекты местного значения: 

Строительство автоматизированной газовой блочной модульной котельной;
Реконструкция котельной.

	8
	Зона инженерной инфраструктуры
	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

Реконструкция КОС г. Белогорск;
Реконструкция ГКНС;
Строительство водопроводной очистной станции
Реконструкция ПС 110 кВ Белогорск
Объекты местного значения: 

не предусмотрено.

	9
	Зона транспортной инфраструктуры
	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

не предусмотрено.

Объекты местного значения: 

Строительсво ТП.

	10
	Зоны сельскохозяйственного использования
	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

не предусмотрено.

Объекты местного значения: 

Строительство РВЧ  V-5000м3;
Строительство ТП-2шт.


	11
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

Строительство плоскостного спортивного сооружения;.
Объекты местного значения: 

Строительство ТП.


	12
	Зона отдыха
	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

не предусмотрено.

Объекты местного значения: 

не предусмотрено.

	13
	Иные зоны (зона зоопарка)
	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

не предусмотрено.

Объекты местного значения: 

не предусмотрено.

	14
	Зона лесов
	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

не предусмотрено.

Объекты местного значения: 

не предусмотрено

	15
	Зона кладбищ
	Объекты федерального значения:

 не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

не предусмотрено.

Объекты местного значения:

 не предусмотрено.

	16
	Зона озелененных территорий специального назначения
	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

не предусмотрено  
Объекты местного значения: 

не предусмотрено

	17
	Зона акваторий
	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

не предусмотрено.

Объекты местного значения: 

не предусмотрено.

	18
	Зона специального назначения
	Объекты федерального значения: 

не предусмотрено.

Объекты регионального значения: 

не предусмотрено.

Объекты местного значения: 

не предусмотрено.


Примечание

* - Объекты расположены за границей городского поселения
**- Объект не привязан к месту расположения
PAGE  

