ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

городское поселение Белогорск

Белогорского района Республики Крым

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Том II

Орёл

2022 г.

Заказчик: Администрация города Белогорск Белогорского района Республики Крым Российской Федерации

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

городское поселение Белогорск

Белогорского района Республики Крым

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Том II

Муниципальный контракт № 30/05-2025 ГП от 17.06.2025  г.

| Директор Руководитель отдела: | И.В. Тюнеев Н.А. Максимова |
| --- | --- |

2022 г.

Состав авторского коллектива

Директор                                                                                                   И.В. Тюнеев

Руководитель отдела                                                                               Максимова Н.А..

Инженер                                                                                                    Помазков С.С.

Оглавление

Состав проекта	7

Введение	8

РАЗДЕЛ 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования	11

1.1	Документы федерального уровня	11

1.2. Документы регионального уровня	12

1.3.	Документы местного уровня	13

РАЗДЕЛ 2.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	15

1. Анализ современного использования территории городского поселения	15

1.1 Положение территории в системе расселения, планировочная структура	15

1.2 Краткая историческая справка	18

1.3. Природные условия и ресурсы территории	27

1.3.1. Климат	27

1.3.2. Гидрография	27

1.3.3. Растительный и животный мир	28

1.3.4. Полезные ископаемые	29

1.3.5. Геологические условия	29

1.4. Территориальный анализ инженерно-геологических условий с выявлением опасных геологических процессов и предложениями по инженерно-строительному районированию	30

2. Комплексная оценка территории поселения по планировочным ограничениям	32

2.1  Историко-культурные планировочные ограничения	32

2.2. Особо охраняемые природные территории	42

2.3. Зоны с особыми условиями использования территории	45

2.3.1. Промышленные предприятия и объекты агропромышленного комплекса	48

2.3.2. Канализационные очистные сооружения	49

2.3.3. Кладбища	49

2.3.4. Скотомогильники	50

2.3.5. Объекты размещения бытовых и промышленных отходов	50

2.3.6. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов	51

2.3.7. Газораспределительные станции	52

2.3.8. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов энергетики	53

2.3.9.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	54

2.3.10. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состояниемокружающей природной среды, ее загрязнением	56

2.3.11. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	58

2.3.12. Зоны залегания полезных ископаемых	63

2.4. Иные зоны, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	63

2.4.1. Полоса отвода автомобильных дорог	63

2.4.2. Придорожная полоса автомобильных дорог	64

2.4.3. Границы зон затопления, подтопления	64

3. Современное использование и развитие территории городского поселения	65

3.1. Экономическая база развития поселения	65

Развитие территории городского поселения	68

3.2. Демография	69

3.3. Жилищный фонд	73

С целью предоставления льготным категориям граждан земельных участков в соответствии с Законом Республики Крым от 15.01.2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» генеральным планом предусматриваются территории для жилищного строительства в южной части мкр. Новый площадью 4 га. Согласно сведений администрации г. Белогорск количество граждан льготной категории на декабрь 2025 г. – 41 человек.	77

3.4.	Учреждения социального и культурно-бытового обслуживания населения	77

3.5. Развитие туризма, санаторно-курортная деятельность	95

3.6. Инвестиционные проекты	99

3.7. Современная планировочная организация городского поселения и целевое назначение земель	100

3.8. Система озеленения и организация мест отдыха населения	103

3.9. Рекреация и туризм	104

4. Современное состояние и развитие объектов транспортной инфраструктуры	106

4.1. Воздушный транспорт	106

4.2. Морской транспорт	106

4.3. Железнодорожный транспорт	106

4.4. Автомобильный транспорт	106

4.5 Улично-дорожная сеть	109

5. Современное состояние и развитие объектов инженерной инфраструктуры	119

5.1. Водоснабжение	119

5.2. Водоотведение	122

5.3. Теплоснабжение	124

5.4. Газоснабжение	125

В рамках Поручения президента Российской Федерации В.В. Путина на территории Республики Крым выполняются мероприятия по социальной догазификации населенных пунктов. На 2022 г. в г. Белогорск газифицировано 380 домовладения, в 2023 г. – 448 домовладения, в 2024 г. – 566 домовладения, в 2025 (на 16.12.2025) – 563 домовладения Согласно плану-графику догазификации Белогорского района в г. Белогорск на 2026 г. планируется газифицировать 550 домовладений.	129

5.5. Электроснабжение	129

5.6. Связь	130

6. Современное состояние и развитие инженерной защиты от опасных природных процессов	132

7. Технико-экономические показатели	144

РАЗДЕЛ 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	147

РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	147

РАЗДЕЛ 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и НАИМЕНОВАНИЯХ, планируемых для РАЗМЕЩЕНИЯ НА территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	151

РАЗДЕЛ 6.  ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	154

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	154

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	155

Состав проекта

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| Генеральный план муниципального образования городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка, том I |
| 2 | Материалы по обоснованию. Пояснительная записка, том II |
| 2.1 | Материалы по обоснованию. Пояснительная записка, том 2.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 2.2 | Материалы по обоснованию. Пояснительная записка, том 2.2. Мероприятия по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий |
| 2.3 | Материалы по обоснованию. Пояснительная записка, том 2.3. Лесные ресурсы и лесопользование |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утверждаемая часть |  |
| 1.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:10 000 |
| 1.2 | Карта границ населённых пунктов | 1:20 000 |
| 1.3 | Карта функциональных зон | 1:10 000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10 000 |
| 2.2 | Карта зон с особыми условиями использования территории | 1:10 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения инвестиционных объектов, предложения по развитию туристско-рекреационного комплекса | 1:10 000 |
| 2.4 | Карта объектов культурного наследия | 1:10 000 |
| 2.5 | Карта объектов федерального, регионального и местного значения | 1:10 000 |
| 2.6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения в области водоснабжения | 1:10 000 |
| 2.7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения в области водоотведения | 1:10 000 |
| 2.8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения в области тепло- и газоснабжения | 1:10 000 |
| 2.9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения в области электроснабжения | 1:10 000 |

Введение

Проект внесения изменений в генеральный план городского поселения Белогорск (далее также - городское поселение, городское поселение Белогорск, г. Белогорск)разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

Основанием для разработки генерального плана является Постановление администрации города Белогорск Белогорского района Республики Крым от 29.03 2022 года №237 и муниципальный контракт от 17.06.2025   № 30/05-2025  ГП на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым РФ.

В генеральном плане г. Белогорск представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал городского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития г. Белогорск на расчетный срок - до 2042 г.

Согласно статьи 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана городского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Республики Крым и Белогорского муниципального района.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории городского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории городского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития городского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение городского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации городского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития городского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы городского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройство территорий.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана городского Белогорск в текстовой форме включают в себя:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых, в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы населенного пункта, городского поселения, городского округа, муниципального района;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

РАЗДЕЛ 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования

При разработке генерального плана городского поселения учитывались сведения об утвержденных документах стратегического планирования, планах и программах комплексного социально-экономического развития Российской Федерации, Республики Крым, Белогорского муниципального района.

  - Документы федерального уровня

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 г., утвержденный Правительством Российской Федерации от 22.11.2018 (протокол №34, раздел II, пункт 2);

- Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы, Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2020 № 11;

- Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на период 2019-2024 годов, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.12.2019 № 35;

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 12.02.2015 № 9-ФЗ   «Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе РФ новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополь»;

- Федеральный закон от 08.11.2007  № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ   «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. №60-ФЗ.

1.2. Документы регионального уровня

Основными документами законодательного характера в сфере разработки документов территориального планирования на территории Республики Крым являются:

- Закон Республики Крым «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» от 21.08.2014 № 54-ЗРК, принят Государственным Советом Республики Крым.

- Закон Республики Крым «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым» от 16.01.2015  № 67-ЗРК/2015, принят Государственным Советом Республики Крым;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, принята Законом Республики Крым от 09.01.2017 № 352-ЗРК/2017;

- Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 63;

- Приоритетные национальные проекты на территории Республики Крым (национальный проект «Здравоохранение», национальный проект «Образование», национальный проект «Демография», национальный проект «Культура», национальный проект «Безопасные качественные дороги», национальный проект «Жильё и городская среда», национальный проект «Экология»;

- Схема территориального планирования Республики Крым;

- Государственная программа развития водохозяйственного комплекса Республики Крым, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 22.11.2016 № 566;

- Региональная программа Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым», утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 25.12.2023 № 953;

- Государственная программа развития  курортов и туризма в Республике Крым, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 29.12.2016 № 650;

- Государственная программа Республики Крым в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 11.10.2022 № 852;

- Государственная программа Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым», утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 22.11.2017 № 619;

- Государственная программа Республики Крым «Развитие жилищного строительства в Республике Крым», утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 22.11.2016 № 571;

- Государственная программа Республики Крым «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым», утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 № 680;

- Государственная программа развития здравоохранения в Республике Крым, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 12.12.2017 № 666;

- Государственная программа Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым», утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 14.03.2023 № 199;

- Государственная программа развития образования в Республике Крым, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 № 204;

- Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Республики Крым», утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 29.03.2023 № 241;

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 13.12.2019 № 732;

- Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 30.01.2018 № 35;

- Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Крым, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 № 874;

- Государственная программа Республики Крым «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 31.08.2017 № 437;

- Государственная программа Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 18.12.2020 № 817;

- Государственная программа Республики Крым «Развитие промышленного комплекса», утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 24.12.2021 № 837;

- Адресная программа «Переселение граждан на территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» (с изменениями), утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 01.04.2019 № 182;

- Закон Республики Крым от 15.01.2015 №66-ЗРК «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

  - Документы местного уровня

- Стратегия социально-экономического развития Белогорского района Республики Крым до 2030 года, утвержденная Решением 39-й сессии Белогорского районного совета 2-го созыва от 11.11.2022 № 544;

- Муниципальная программа «Развитие образования, молодежи и спорта в Белогорском районе Республики Крым», утвержденная постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 27.11.2025 № 675;

- Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Белогорский район Республики Крым», утвержденная постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 09.09.2025 № 484;

- Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Белогорский район Республики Крым», утвержденная постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 31.08.2022 № 653;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Белогорский район Республики Крым», утвержденная постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 31.08.2022 № 652;

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Белогорский район Республики Крым», утвержденная постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 31.08.2022 № 655;

- Муниципальная программа «Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования Белогорский район Республики Крым», утвержденная постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 05.09.2022 № 671;

- Муниципальная программа «Социальная защита населения Белогорского района Республики Крым», утвержденная постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 29.08.2022 № 644;

- Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Белогорский район Республики Крым», утвержденная постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 23.09.2025 № 510;

- Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Белогорский район Республики Крым», утвержденная постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 03.09.2025 № 473;

- Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым до 2030 года,  утвержденная решением Белогорского городского Совета от 24.04.2019 № 667;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым,  утвержденная решением Белогорского городского Совета народных депутатов от 12.03.2019 № 663;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым до 2030 года,  утвержденная решением Белогорского городского Совета народных депутатов от12.03.2019 № 663;

- Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды города Белогорск», утвержденная постановлением администрации города Белогорск Белогорского района Республики Крым от 27.12.2024 № 1046-П;

-  Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории  городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым», утвержденная постановлением администрации города Белогорск Белогорского района Республики Крым от 27.12.2024 № 1039-П;

- Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым», утвержденная постановлением администрации города Белогорск Белогорского района Республики Крым от 27.12.2024 № 1040-П;

- Муниципальная целевая программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского поселения Белогорск», утвержденная постановлением администрации города Белогорск Белогорского района Республики Крым от 27.12.2024 № 1043-П;

- Муниципальная целевая программа «Проведение мероприятий общественной значимости на территории муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым», утвержденная постановлением администрации города Белогорск Белогорского района Республики Крым от 27.12.2024 № 1045-П;

- Муниципальная целевая программа «Детские площадки», утвержденная постановлением администрации города Белогорск Белогорского района Республики Крым от 27.12.2024 № 1042-П;

- Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым», утвержденная постановлением администрации города Белогорск Белогорского района Республики Крым от 27.12.2024 № 1047-П;

- Муниципальная целевая программа «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым», утвержденная постановлением администрации города Белогорск Белогорского района Республики Крым от 27.12.2024 № 1041-П;

- Муниципальная целевая программа «Рекультивация объекта размещения ТКО г. Белогорск Республики Крым», утвержденная постановлением администрации города Белогорск Белогорского района Республики Крым от 27.12.2024 № 1044-П.

РАЗДЕЛ 2.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

1. Анализ современного использования территории городского поселения

1.1 Положение территории в системе расселения, планировочная структура

Белогорский район расположен в Центральной экономической зоне Республики Крым (в соответствии с макроэкономическим зонированием, приведённым в СТП Республики Крым). Основа экономики Белогорского района – сельское хозяйство, промышленность и туризм.

Белогорский район занимает благоприятное транспортно-географическое положение. Через территорию района проходит автомобильная дорога общего пользования федерального  значения «Таврида» (Керчь-Симферополь-Севастополь).

В состав Белогорского района входят территория городского поселения Белогорска и территории 18 сельских  поселений. В районе 80 населённых пунктов: районный центр г. Белогорск, пгт. Зуя и 78 сел.

Городское поселение Белогорск расположено в самом центре Республики Крым на границе равнинной и предгорной части полуострова. Административный центр муниципального района и единственный населённый пункт городского поселения – город Белогорск, в котором проживает 17 533 человек по состоянию на 1 января 2025 года.

Город расположен на реке Биюк-Карасу в 42 км к востоку от столицы Крыма Симферополя.

Рисунок 1. Положение городского поселения Белогорск в системе расселения

Республики Крым

Основные транспортные связи города осуществляются по автодороге регионального значения Симферополь-Феодосия-Керчь, которая проходит по городу.

Площадь  территории по состоянию  на 2025 г  городского поселения составляет 2520,33 га, в границах города Белогорск -  897,57 га.

Городское поселение Белогорск граничит:

- на севере– с. Вишенским сельским поселением;

- на северо-востоке – с. Мичуринским сельским поселением;

- на юго-востоке и юге – с. Криничненским сельским поселением;

- на западе – с. Зеленогорским сельским поселением.

Это город районного подчинения, административный центр Белогорского района с выполнением соответствующих функций по обслуживанию населения.

Перспективное развитие города связано в равной степени с развитием промышленности, сельского хозяйства и курортно-туристического комплекса. Прочие отрасли хозяйственного комплекса намечаются к развитию в масштабах, необходимых для обслуживания города.

Как показал анализ территорий городского поселения в существующих границах, внутренние территориальные резервы для перспективного развития города ограничены. На свободные от застройки территории накладывается ряд ограничений: территории объектов производственной зоны, транспортные коридоры, кладбище, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны ООПТ и т.д.

Территориальное районирование и макрозонирование

Одним из главных экономико-географических итогов включения в состав Российской Федерации полуострова Крым стало фактически его отделение от материковой части Украины и переориентировании сложившихся социально-экономических, транспортных и иных связей в сторону России. В этой связи особую значимость приобретают вопросы территориального планирования, задачи определения пространственной модели агломерации и выявление наиболее перспективных направлений её развития в сложившихся условиях.

Для ареала формирования Крымской агломерации в настоящий период характерно формирование вокруг крупных и средних структурообразующих городских центров шести локальных систем расселения (городских агломераций), которые обладают собственным агломерационным потенциалом и включают в зону своего влияния ближайшие малые города и посёлки. Этим локальным агломерациям свойственна как правило лучевая структура - малые населённые пункты расположены вдоль второстепенных транспортных связей отходящих от центров городов-ядер.

Ориентировочный состав таких агломераций: Симферопольская агломерация (главное центр-ядро Симферополь), Севастопольская, Евпаторийско-Сакская, Южнобережная (Феодосия, Алушта, Ялта, Судак), в восточной части полуострова - Керченская (тяготеет к п. Тамань), в северной части - Армянско-Красноперекопская.

Критерии отнесения населённых пунктов к основным территориально-структурным частям агломерации, её кольцевым структурам, а также зонам её влияния наиболее целесообразно определять исходя из транспортной доступности ядра агломерации, характера и интенсивности взаимосвязей между населёнными пунктами и ядром, а также между самими населёнными пунктами, из характера и степени «урбанизированности» ареала формирования агломерации.

Каждая из этих агломераций имеет уже довольно сложное структурное устройство, агломерации начинают срастаться, интегрироваться в целостное образование, при этом Симферополь с прилегающей территорией стоит рассматривать как главное ядро-центр Крымской агломерации, несмотря на его устойчивую систему связей с Севастопольской агломерацией.

Особое место в формировании Крымской агломерации занимает рекреационный каркас, который оказывает значительное влияние на формирование локальных систем расселения (ЛСР).На протяжении длительного периода Крым традиционно выступал одним из наиболее популярных туристских направлений в составе СССР и на постсоветском пространстве. Необходимо отметить, что въездной туризм испытывает сильное влияние внешних факторов, среди которых наибольшую значимость в текущий период приобрели геополитическая ситуация в регионе и его ближайшем окружении и транспортно-логистический фактор.

Современная структура расселения, сложившаяся на территории Симферопольского и прилегающих к нему районов, представлена следующими зонами Симферопольской агломерации (от центра ядра - Симферополя):

- зона главного центр-ядра агломерации – примерно в радиусе 15–20 км;

- зона периферии ядра агломерации – примерно в радиусе 20–40 км;

- зона периферии агломерации – примерно в радиусе 40–70 км;

- приагломерационная зона или пояс разрежения – примерно в радиусе 70–80 км;

- буферная зона или пояс периферийных систем расселения - в радиусе 80–100 км.

В пределы территории Симферопольской агломерации (с учётом зоны периферии агломерации) попадают города: Симферополь, Бахчисарай, Белогорск, Гвардейское и др. отчётливо обнаруживается, что ареал центробежных связей населения городов Севастополь и Симферополь расширяется и уплотняется, наблюдается их взаимопроникновение с той, и с другой стороны.

Рисунок 2.Структурообразующие городские центры формирующейся Крымской агломерации

По комплексу факторов на территории Республики Крым выделяются 4 планировочных макрозоны: центральная, южный берег Крыма, северная, восточная, отличающихся природно-ландшафтными условиями и рекреационными ресурсами, уровнем социально-экономического развития, характером и интенсивностью использования территории, транспортной доступностью и другими характеристиками. Городское поселение Белогорск входит в центральную планировочную макрозону.

Макрозонирование территории учитывает результаты комплексного анализа развития территории, стратегические направления социально-экономического развития (заложенные в действующих документах и их проектах).

Макрозоны характеризуются своей экономической специализацией и являются основой для принятия проектных решений по формированию экономического и урбанизированного каркасов регионального уровня.

С точки зрения экономической специализации основу территориально-планировочных систем определяет наличие единой (сходной) ресурсно-сырьевой базы и группы предприятий, объединённых территориально и по отраслевому принципу, общности в уровне и исходных условиях социально-экономического развития, сходных конкурентных преимуществ, наличии формирующихся экономических и социальных связей. В каждой территориально-планировочной системе выделяется один или два полюса роста или точки роста.

1.2 Краткая историческая справка

Долина реки Биюк-Карасу была обжита людьми уже 100–150 тысяч лет тому назад. В V в. до н.э. античные греки создавали свои колонии в Причерноморье. Возможно, тогда в долине Карасу появилось селение Партакра, которое переросло в крепость Маврон-Кастрон. К III в. до н.э. эта крепость переходит в руки скифов. В течение пяти столетий скифы владели этими землями. За это время их укрепление дважды разрушалось в войнах и восстанавливалось. Это связано с борьбой Боспорского царства и Херсонеса между собой. Окончательно государство скифов пало в середине III в. н.э. под ударами готов и уже не возрождалось. Но готы не задержались здесь надолго. В 375 году их вытеснили гунны. Племена гуннов осели на берегах Карасу надолго, однако их хозяйство было в основном животноводческим. В IV столетии вдоль дороги на перевал Каллистон формируются селения с христианским населением. Жили христиане и в древнем Белогорске.

Первое известное истории упоминание слова «Карасубазар» относится к XIII веку. В это время Крым становится улусом Золотой орды, а Карасубазар – важным торговым центром. Имя реки Биюк-Карасу, протекающей через город Белогорск, переводится так: «биюк – большая», «кара – чёрная», «су – вода». Обычно считается, что название Карасубазар переводится как «рынок на Чёрной реке». Важность города как торгового центра, возможно, стала причиной переноса Ширин-беем своей резиденции из Старого Крыма в Карасубазар. Ширины был самым могущественным родом в Крыму, и вёл своё происхождение от потомков Чингиз-хана. Род крымских ханов Гиреев своих дочерей выдавал замуж за Ширин-беев.

В Крымском ханстве Карасубазар стал экономическим центром полуострова и достиг своего расцвета. Сюда стекались многочисленные торговые караваны, свозившие товар со всего света. Через Карасубазар проходила дорога Великого шёлкового пути. Центром торговли в городе были «ханы» - караван-сараи. Караван-сараев было к XVII веку восемь. До нашего времени в Белогорске сохранился фрагмент стены караван-сарая - Таш-хана. Здесь же был рынок, где продавались невольники, захваченные во время военных походов.

По сведениям Эвлия Челеби, в городе было 28 мечетей, 4 обители дервишей, 5 медресе, 8 мектебе, 8 гостиниц для купцов, 7 гостиниц для ремесленников, 4 бани, 1140 лавок, 10 кофеен, 40 бузахане, 8 деревянных мостов и 100 водяных мельниц. Особенно выделялась своей красотой ханская мечеть «Хан-Джами». Были две бани «Биюк Хамам» и «Кучук Хамам». Они служили своеобразным местом общения жителей города.

Оживленная торговля в Карасубазаре приносила большую прибыль, которая уходила не только на расширение торговых дел, но и на застройку города. Город расположен в самой середине Крыма, жилища тут в основном деревянные. Живется здесь без малейшей боязни или страха, поэтому несколько сот домов не из камней построено, а из дерева. В каждой же усадьбе непременно находится бьющий проточной водой источник. Почти на каждой улице были выстроены мечети, а самая лучшая из них «Хан-Джами». Она была построена на высоком месте за рекой.

«Хан-Джами» (ханская мечеть) была построена ханом Менгли-Гиреем II в 1727 году. Ее высокий двухъярусный минарет был единственным в Крыму. Внутри мечети был прекрасный михраб, ниша которого была выложена чудесными самаркандскими изразцами, обрамление его было лепное, алебастровое, пестро расписанное. Стены мечети были расписаны во многих местах затейливыми каллиграфическими рисунками с надписями. Потолок в мечети был деревянный, изысканно резной и раскрашенный, вроде потолков Бахчисарайского дворца.По трем стенам мечети шли, как всегда, хоры, потолок под которыми тоже был резной и расписной. В стенах мечети внизу и вверху вдоль хор располагалось тридцать маленьких, низеньких дверец, ведущих в крохотные каморки по три квадратных метра. Это было жилище «сохт», мечеть эта служила в свое время молитвенным домом –«Текие» (обитель) ордена дервишей (монахов).

Эта мечеть была одной из интереснейших образцов мечетной архитектуры в Крыму. Ее снесли в начале 30-х годов XX века.

Застройка города велась в восточном стиле, но из-за частых столкновений с запорожскими казаками, она порой прерывалась, а большей частью просто велись восстановительные работы. Дома строились фасадом на юг, по направлению к Мекке. Если же фасад дома был виден с улицы, то его закрывали высокой глинобитной стеной Трижды в 1624, 1628,1630 годах Карасубазар штурмовался запорожцами, а в 1675 году кошевой атаман Иван Сирко с отрядом в 20 тысяч казаков захватил Гезлев (Евпатория), Бахчисарай, Карасубазар, освободил 7 тысяч невольников.

В Карасубазаре крымчаки были в основном ремесленники, садовники и мелкие торговцы.В дальнейшем они расселились по городам Крыма. В 1887 году на полуострове их было 3466 человек, а 1926 г. – 6383 чел. В 1941-45 гг. численность крымчаков сократилось до 70%. Только в первые дни фашистской оккупации Крыма было расстреляно 2604 крымчака, а в середине января 1942 года в Карасубазаре умертвили в душегубках еще 468 человек. За годы Великой Отечественной войны на фронтах и в Крыму погибло 70% этого тюрко-язычного народа.

На жизнь крымского ханства существенно сказались походы русских армий на Крым в 1736-37 гг. Борясь за выход к Черному морю, русская армия в 1736 году под руководством фельдмаршала Миниха, вошла в Крым, заняла Гезлев (Евпаторию), а 27 июня овладела Бахчисараем и полностью его сожгла. Тогда крымский хан перенес свою столицу в Карасубазар, но в июле 1737 года этот город постигла та же участь.

Фельдмаршал Ласси со своим 20 тысячным войском, перейдя в брод Сиваш, разбил и рассеял под Карасубазаром турецко-татарское войско, взял город и превратил его в пепел, в нем в это время было до шести тысяч домов, 38 мечетей, 2 церкви (греческая и армянская) и до 50 мельниц.

За эти походы русских войск в Крым турецким султаном были смещены крымские ханы Каплан Гирей II и Фатих Гирей.

После набега Ласси город заново начал отстраиваться, его стали заселять прежние жители: татары, армяне, крымчаки, греки, русские, караимы и др. Однако, никто не следил за размещением домов.

Интересы России все больше и больше сталкивались с интересами Оттоманской Порты. Ведя боевые действия, Россия все более и более продвигалась к заветной цели — владеть Крымом и Черным морем.

С ослаблением Османской империи, крымский престол зашатался. После того, как русская армия, под руководством генерала Долгорукова В.М. сломила сопротивление турецких войск и крымского хана Селим-Гирея на Перекопе, она вторглась в центр полуострова. В штаб квартиру князя Долгорукова (недалеко от Ак-Мечети) 27 июня 1772 года прибыл из Карасу- базара Ширин мурза Измаил с подписанным сто десятью знатными крымскими татарами присяжным листом об утверждении вечной дружбы и неразрывного союза с Россией.

Первого ноября 1772 года в г. Карасубазаре крымский хан Сагиб Гирей подписал с князем Долгоруковым договор, по которому Крым объявлялся независимым ханством под покровительством России. В дальнейшем, 15 июля 1774 года в небольшой болгарской деревне Кючук-Кайнардже был подписан мирный договор России и Турции, по которому крымское ханство было объявлено независимым.

Несмотря на это, Османская империя не могла смириться с потерей Крыма. В 1776 году на крымском побережье был высажен турецкий десант, а в марте следующего 1777 года отряд под командованием А.В.Суворова, встретился с неприятелем в окрестностях Карасубазара (близ современного села Вишенное). Конница Девлет-Гирея, не приняв боя, отступила в горы, а турки бежали в Кафу (Феодосию) и затем на кораблях отплыли в Турцию. Новым крымским ханом был избран Шагин-Гирей и по его просьбе русские войска остались в Крыму. Чтобы ослабить крымское ханство, Суворов, по совету Григория Потемкина, содействовал переселению христианского населения из Крыма на новые земли Азовского побережья и устья Дона. С мая по сентябрь 1778 года из Крыма в Приазовье и в Новороссию была переселена тридцать одна тысяча человек, в том числе из Карасубазара и его окрестностей: 2809 армян и около 1000 греков, а это существенно сказалось на экономике Крыма, так как высланные были в основном купцы.

В 1239 году после разгрома турками столицы Великой Армении города Ани, масса армян устремилась в приазовские степи и Крым, при содействии генуэзцев и согласии татарских властей они расселялись колониями между городами Кафой (н. Феодосия) и Карасубазаром (н. Белогорск), образуя землевладения: Салы (н. Грушевка), Топлу (н. Тополевка), Бахчи-Эли (н. Богатое), Орталан (н. Земляничное).

Проявив трудолюбие и способности, они стали серьезно влиять на международную торговлю, которая активно шла через Крым. Это давало им возможность экономически укреплять свои колонии. Важную роль в них играла армянская церковь. Ее духовное влияние сплачивало колонистов. Практическая же деятельность церкви переходила в прямое администрирование католикоса, он был главным вершителем судеб армян.

10 марта 1779 года Россия и Турция подписали Анайлы-Кавакскую конвенцию, по которой Россия должна была вывести свои войска из Крыма, и, как и Турция, не вмешиваться во внутренние дела ханства. В середине июня 1779 года войска ушли из Крыма и Кубани. Население Крыма было недовольно ханом Шагин-Гиреем, и в феврале 1783 года он отрекся от престола.

8 апреля 1783 года манифестом Екатерины II Крым вошёл в состав Российской империи.

10 июня 1783 года у Карасубазара на вершине горы Ак-Кая (Белая Скала) Потемкин принял присягу на верность России от крымской знати и представителей всех слоев крымского населения. Крымское ханство перестало существовать.

По распоряжению князя Потемкина Карасубазар стал административным центром полуострова и был им до конца 1784 года, когда главным городом Таврической области (а позднее губернии) стал Симферополь.

Вместо прежних бейликов в Крыму была созданы уезды, г. Карасубазар вошел в Симферопольский и получил подтверждение статуса города.

В декабре 1783 года в Карасубазаре было сформировано земское правительство Крыма во главе с наместником Карасубазара Ширинским беем Магмет-Пашой.

14 июня 1784 года в Карасубазаре прошло первое заседание Таврического областного правления, в которое вместе с земскими правителями вошла почти вся крымско-татарская знать.

На крымском полуострове крепостное право не вводилось, а отношения между крымской знатью и зависимым от них населением не были изменены.

Весной 1784 года правитель Крыма граф Василий Каховский начал раздачу новых казенных крымских земель.Земли Карасубазара были щедро розданы придворной знати и крупным сановникам. Большая их часть досталась Каховскому и Безбородько, генералам Рудзевичу, Шицу и др. Из Крыма стало эмигрировать в Турцию крымско-татарское население. В городе и его окрестностях появились первые переселенцы, в основном солдаты, отслужившие свой срок в армии.

Население полуострова к концу XVIII века было до ста тысяч человек. В Бахчисарае проживало 6 тыс. человек, в Евпатории – 3,5 тысячи, в Карасубазаре 3 тысячи, в Симферополе – 1,5 тысячи человек.

В это время началось экономическое и хозяйственное освоение Крыма.

На полуостров были приглашены иностранцы – специалисты по садоводству, шелководству, лесному хозяйству и виноградарству. Мало-помалу начали возобновляться традиционные для Карасубазара торговля и ремесла.

Несмотря на некоторую активность городских жителей в торговле и ремесле, отток татар в Турцию продолжался. Правительство Крыма вынуждено было пойти на то, чтобы города Крыма получали значительнее льготы. В Крым стали переселяться не только из России, но из других государств.

В Симферопольском уезде в 1805 году образовалось три немецких колонии: Нейзац, Фриденталь и Розенталь, а в Феодосийском уезде возникло две болгарских колонии: Кишлав и Старый Крым. Эти колонии устраивались на хороших землях.

Вначале XIX века в сельском хозяйстве Крыма начался процесс специализации. В регионах полуострова развивалась та или иная отрасль. В окрестностях Карасубазара в долинах рек зашумели сады, поля засевались зерновыми, а на целинных землях паслись огромные отары овец. К концу первой половины XIX века хлебопашество становится одной из ведущих отраслей сельского хозяйства. В Крыму стала развиваться перерабатывающая промышленность, развивались предприятия, работающие на местном сырье. В Карасубазаре особенно было развито кожевенное и сафьяновое производство. В конце XVIII – начале XIX вв. в Карасубазаре были построены Христианские храмы: Никольский, Ильинский, а также армяно-католический.

Вскоре мирная жизнь в Крыму приостановилась. Англо-франко-турецкий десант, выиграв Альминское сражение 7 октября 1854 года, осадил г. Севастополь. За это время (почти год) погибло очень много защитников Севастополя, а многие из них были тяжело ранены и вывезены в крымские города из Севастополя в Бахчисарай, Симферополь и Карасубазар, где были развернуты госпиталя.За время Крымской войны в Карасубазар было перевезено на подводах около трех тысяч солдат и офицеров.

В те годы жизнь в Карасубазаре была тревожной, из Керчи и Феодосии в город прибывали беженцы. Ежедневно умирало много раненых и больных.Всех умерших защитников Севастополя хоронили на горе Дорт-Куль. На месте братской могилы в 2008 г. был открыт. памятный знак воинам русской армии, умерших от ран и болезней в период Крымской войны 1854–1856 гг. В прошлом на вершине этой горы хоронили знатных вельмож и военачальников.

После крымской войны началось наиболее активное освоение Крыма. В Карасубазаре продолжают процветать кустарные промыслы и ремесла, расширяются заводы по производству кирпича и черепицы. В 1869 году открывается телеграфнаястанция, что дало возможность иметь связь с Симферополем и другими городами России.

Численность карасубазарцев растет, этнический состав разнообразный: 4500 татар, 2064 евреев, 2115 крымчаков, 705 караимов, 1693 православных и ряд представителей других национальностей (дворян 102, купцов 667, духовенства 163, грамотных было 1215 человек).

В городе было: 114 лавок и 8 фабрик (4 табачных, 3 кожевенных и 1 войлочная); 23 мечети, 6 иудейских и 4 христианских храма.

Вся промышленность города и торговля была сосредоточена в руках греков, армян и евреев. В середине XIX века Большой Таш-Хан (Караван-Сарай) меняет свое прежнее назначение и превращается в рыночную площадь. Его двор занимается многочисленными магазинами и лавками. По пятницам, особенно летом и осенью, на Карасубазарском базаре собирался почти весь Крым. Все на него спешили. Кто купить, кто продать, а кто и просто поглазеть. Всюду разливалась музыка, гремели бубны и все это смешивалось с ревом верблюдов, буйволов, ослов и топотом конских копыт.

В 1957 году из «Таш-Хана» рынок был перенесен на новую площадь, где он размещен и сейчас.С целью сохранения древних памятников архитектуры, у автора этих строк возникла идея, создать на территории Таш-Хана музей под открытым небом.

В долинах рек Бикж и Кучук Кара-Су интенсивно развивалось садоводство. Земли прежних хозяев Безбородько, Каховского, Рудзевича и Шица перешли во владение Бобовича, Дульветова, Сахаровой, Шишмана, Качиони и других.

Население Карасубазара быстро продолжает падать. Еще года 2-3 тому назад цифра населения почти равнялась 20000 человек. Ныне же она не превышает 12-13 тысяч.

В 1873 году, ведомство по строительству железных дорог в Крыму решило связать населенный пункт Армянск с г. Карасубазаром.

До начала строительства велено было узнать мнение горожан. Правоверных несколько смутила такая перспектива и они обратились через своих сановников к высшему духовенству Халифата, на что те ответили отказом.

Проходит время и местный помещик Бобович в 1912 году подготовил технико-экономическое обоснование о целесообразности строительства железной дороги до г. Карасубазара и его направил па имя царя Николая II. Вопрос решился положительно, но в 1914 году, война помешала этому осуществиться.

В 1970 году опять возник вопрос о строительстве железной дороги, но управление Днепропетровской железной дороги (Крым входил в его состав) в просьбе — отказало, т.к. затраты на его строительство могли окупиться только через 20-25 лет.

С 1910 года наметился некоторый подъем местной экономики. Открылись кустарные предприятия обрабатывающей промышленности: кожевенные заводы, табачные фабрики, винзаводы, несколько деревообрабатывающих мастерских, изготовлявшие винные бочки, тару для винограда, фруктов на речках Большой и Малой Карасевке действовало 5 вальцевых мельниц, снабжавших мукой не только город, но и население южного берега Крыма.

В городе было 598 ремесленников, торговлей занималось 1071 человек. В Карасубазаре было два врача, два фельдшера и сорок повивальных бабок, 102 дворянина и 163 человека служителей церкви и т.д.

В конце 1916 года на завод прибыли из Петрограда рабочие-большевики Круглов, Михайлов и Киров. Они стали активно проводить идеи по свержению царизма. Среди молодых рабочих были сочувствующие большевикам. Особенно выделялись среди них А. П. Слесаренко, А. Я.Журавлев, И. М. Гладков, Г. М. Коваленко, И.Найденов и И. Вакуленко.

После февральской буржуазно-демократической революции заводская группа рабочих установила через матросов к К.Ф.Карнаухова и К. И. Стаценко связь с Севастополем.

В этот же период в городе возникали профсоюзные организации: «Металлист», «Рабземлес», «Пищевик». В союз «Металлист» вошли все рабочие и служащие авиационного завода, рабочие кустарных производств города и его окрестностей. «Металлист» объединял в своих рядах до 700, а «Пищевик» до 900 человек.

В 1917 году с победой большевиков в городе был создан революционный комитет, который возглавил рабочий авиационного завода Яков Вороненко, начальником штаба Красной Гвардии стал Григорий Коваленко. В городе, как и в других городах Крыма, началась большая работа по борьбе с разрухой, по сбору хлеба для голодающих рабочих городов России, весной 1918 года кайзеровские войска оккупировали Крым. В городе начались повальные обыски и расстрелы.

После ухода интервентов, началась гражданская война. В горах начали создаваться партизанские труппы, в дальнейшем объединившиеся в единый Карасубазарский отряд, который действовал под руководством Василия Куземкина.

В ноябре 1920 года гражданская война в Крыму прекратились, начался период восстановления разрушенных предприятий. В городе не хватало рабочих рук, уже в начале 1921 года в городе возобновили работу промышленные предприятия.

1921 год оказался очень засушливым: суховей сжег все посевы. Неурожайным был этот год и для всей страны. Недород и последовавшие за ним бедствия не миновали и карасубазарцев.

Еще не оправившейся после разрухи гражданской войны в 1922 году город постиг голод, особенно страдало ремесленное население, не имея запасов, оно гибло. Целые дворы, улицы и кварталы вымирали, люди разбегались в панике по другим городам Крыма.

После голода население уменьшилось до 5 тыс. человек.Вскоре начала поступать помощь голодающим, в городе возобновили работу промышленные предприятия.

Многие крестьяне, заинтересованные в совместной обработке земли, вступали в сельскохозяйственные кооперативы. 1 мая 1924 года крестьяне из окрестных сел съехались в Карасубазар к подножью Белой горы, чтобы увидеть, как работает трактор. Многие решили приобрести трактор в складчину для своей деревни.

В 1928 году началась коллективизация, в 1929 году колхозам уже принадлежало свыше половины всей площади садов. В 1935 году город стал центром Карасубазарского района. Карасубазарцы были инициаторами стахановского движения в Крыму. К концу 30-х годов большинство сельхозартелей района стало крепкими коллективными хозяйствами. Значительных успехов добились колхозы «Великий Октябрь» (ныне имени Суворова), имени Мичурина и особенно «Путь Ильича» - участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 г.

Для расширения орошаемых площадей и укрепления экономики района, близ Карасубазара сооружено было в 1938 году Тайганское водохранилище, в ту пору самое крупное на полуострове. Орошение его водами колхозных земель, в первую очередь садов, заметно сказалось на урожайности сельскохозяйственных культур.

Успешно развивалась и промышленность. В городе работало 16 промышленных предприятий – деревообделочные, кирпичные, швейные, кожевенные. Некоторые из них специализировались на переработке сельскохозяйственной продукции – производстве консервов, фруктовых соков.Возросли за годы Советской власти благосостояние и культурный уровень трудящихся. В городе и районе открывались школы (к 1940 году их насчитывалось 58), медицинские учреждения, детские сады, клубы, магазины.

Когда началась Великая Отечественная война, многие карасубазарцы ушли на фронт.

В связи с приближением линии фронта, начали формироваться партизанские отряды. Командиром второго района, в который входили карасубазарские и зуйские леса, был назначен активный участник гражданской войны Иван Гаврилович Генов.

1ноября 1941 года гитлеровские войска оккупировали Карасубазар.

В городе и селах начались массовые репрессии против коммунистов, комсомольцев, военнослужащих, бывших красногвардейцев и партизан времен гражданской войны. Производились повальные обыски и облавы.

Мимо Карасубазара проходила уникальная телеграфная линия (Лондон-Калькутта), ее протяженность составляла 10 тысяч километров. Она была введена в эксплуатацию в 1870 году. Столбы от этой линии (они были отлиты из ковкого чугуна) можно увидеть на горе Баши, вблизи источника Карасу-Баши. После демонтажа линии Индийского телеграфа (шестидесятые годы) часть столбов была использована для устройства телефонной связи между водонасосной станцией и городом. На сохранившихся столбах видны слова: «Лондон, Симменс», напоминающие нам, что эту линию строила немецкая фирма Вернера Симменса.

По сообщению Совинформбюро от 18 января 1942 года в результате деятельности нескольких партизанских отрядов в Крыму за два месяца убито 1800 немецких солдат и офицеров, уничтожено 70 грузовых автомашин. На заминированных партизанами дорогах подорвалось свыше 100 автомашин с пехотой противника и боеприпасами.

Успехи партизан вызывали ожесточение гитлеровского командования. В январе 1942 года около 150 вражеских солдат напали на отряд Городовикова. Бой длился около часа. Несмотря на пушки и минометы, противник не добился успеха. Отступив в сторону Карасубазара, он наткнулся на засаду партизан под командой капитана Паркина и был разбит.

С наступлением весны партизаны горного Крыма стали все чаще и чаще наносить ощутимые удары оккупантам. Села часто переходили из рук в руки.

Но и враг усиливал натиск. В борьбе с партизанами он стал применять не только крупные силы пехоты, танки, артиллерию, но и авиацию.

Командир отряда блестяще руководил боем, и ночью умелым маневром вывел отряд на новые рубежи. Спустя несколько дней партизаны Городовикова снова овладели населенным пунктом, уничтожив 270 солдат противника и 30 предателей из полицейского отряда.

Фашисты готовы были идти на любые жертвы, но подавить сопротивление народных мстителей не удалось. Партизаны имели прочную связь с Красной Армией, которая оказывала им всестороннюю поддержку.

В отдельные регионы Крыма с Большой земли были заброшены на самолетах армейские диверсионные группы. Две из них действовали в зоне карасубазарских и зуйских лесов.

Как только советские войска начали громить оккупантов на Перекопе и в Керчи, народные мстители покинули горные массивы и вышли на дороги, чтобы отрезать отступающим оккупантам путь к Черноморскому побережью. Они оседлали все магистрали и этим помогли частям регулярной Красной Армии уничтожить большие скопления вражеских войск.

13 апреля 1944 года над Карасубазаром взвился красный флаг. При освобождении города особенно отличился передовой отряд Отдельной Приморской армии под командованием майора Петра Кузьмича Козикова. В составе отряда были три стрелковые и две танковые роты, противотанковый артиллерийский дивизион, который первым вступил в бой и ворвался в город. Молниеносный захват Карасубазара привел в панику оккупантов. В этом небольшом городе было взято в плен более 5 тысяч фашистов и много боевой техники.

В Карасубазаре состоялась встреча Отдельной Приморской Армии с частями 4-го Украинского фронта.

«В связи с освобождением героической Красной Армией города и района от фашистских захватчиков райисполком извещает граждан о том, что в районе установлена Советская власть».

Так начиналось первое решение райисполкома от 14 апреля 1944 года.

Карасубазарцы приступили к восстановлению хозяйства своего района. Восстанавливать пришлось немало: было уничтожено 23 населенных пункта, почти полностью вырублены сады, виноградники, погибли табачные плантации и плантации эфиромасличных культур. Из района оккупанты вывезли около 80 тысяч голов крупного рогатого скота.

Сильно пострадали промышленные предприятия города, его общественные и жилые здания. Для ликвидации последствий войны нужны были рабочие руки, а их не хватало, часть трудоспособного населения была на фронте, а большая часть из них была депортирована из Крыма. В 1967 году крымские татары (до этого другие нации) были реабилитированы и к концу 80-х годов большая их часть возвратилась в Крым, и, в том числе, в Белогорский район более 20 тысяч человек.Чтобы пополнить население района, начали приезжать переселенцы из Тамбовской, Курской, Орловской и ряда других областей Российской Федерации.До 14 февраля 1954 года Крым входил в состав Российской Федерации. после этого он был передан в Украину и переселение уже продолжалось из областей Украины, в Белогорский район переселялись из Черкасской области.

К концу 1944 года приступили к работе промышленные предприятия города: промкомбинат, пищекомбинат, артели

В 1954 году за высокие урожаи фруктов район стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Трудовые успехи жителей города и района высоко отмечались: по итогам 1974, 1976,1977, 1981 и 1982 года Белогорский район выходил победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании среди районов страны и пять раз ему была присуждена высокая награда Родины – переходящее Красное Знамя.

За трудовые успехи в районе около 1000 человек было награждено орденами и медалями СССР. Среди них два Героя Социалистического труда.

Если в старом Карасубазаре процветали только кустарные промыслы, то в 70-е годы XX века место заняли промышленные предприятия: филиал Симферопольского кожевенно-обувного объединения им. Дзержинского, молокозавод, заводы продовольственных товаров и стеновых материалов.

В городе ритмично работали промышленные предприятия, свыше 65 процентов всей валовой продукции приходилось на производство продовольственных товаров: они поставлялись во многие города СССР.

Стабильная экономика позволяла вести интенсивную застройку города. К концу 60-х годов в город от источника реки Большой Карасевки был проложен водовод, построен городской канализационный коллектор и очистные сооружения, улицы покрыли асфальтом. Феодосийская и Нижнегорская дороги, ранее пересекавшие город, были вынесены за его пределы.

В начале 70-х годов в городе началось строительство многоэтажных домов. Особенное интенсивное строительство в г. Белогорске было осуществлено в 80-е годы, когда было построено: две средние школы (№2, №3), больничный комплекс (хирургия, поликлиника и др.), санэпидемстанция, банк, баня, музыкальная и спортивная школы, телеателье, универмаг, универсам, десять пятиэтажных домов и т.д.

В городе воздвигались архитектурные памятники: «Воинам, партизанам и подпольщикам», мемориал трижды Герою Социалистического Труда Кириллу Ивановичу Щелкину; скульптура воина на месте встречи двух армий, освободительниц Крыма; памятник всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинину; Герою Советского Союза – Алексею Денисовичу Мирошниченко и другие.

К началу XXI века в городе проживало около 20 тыс. человек, из них: 66,7% русских и украинцев, 33% крымских татар, 0,3% других национальностей.

Украинская Советская Социалистическая республика вышла из состава СССР и стала независимым государством.

На Украине начался процесс реформирования институтов власти, были введены новые экономические взаимоотношения между юридическими и физическими лицами.

В 2000 году в районе осуществилось: реформирование агропромышленного комплекса: земли бывших колхозов и совхозов распаеваны и пайщики получили в частную собственность 65000 гектаров земли.

Хозяева земли, на арендных отношениях, создали 42 сельхозпредприятий. В районе выделена земля для ведения личных подсобных и фермерских хозяйств, однако ускорились темпы ликвидации многолетних культур. В районе было уничтожено более 4 тысяч гектаров садов и 3 тысячи виноградников, такая участь постигла и ряд других знаковых отраслей. Курс был взят на растениеводство.

Все эти и другие начинания бременем легли на плечи тружеников села и города. Белогорский район сельскохозяйственный, но из-за распада коллективных хозяйств это негативно отразилось и на районный центр.

В г. Белогорске прекратили свою работу «Сельхозтехника», «Райсельхозхимия», завод продовольственных товаров, молокозавод, районная заготовительная контора, винзаводы «Зыбинский» и «Предгорье», межколхозстрой, грузовой и автобусный автопарки и другие предприятия хозяйственной деятельности.

Горожане стали искать пути выживания, создавать малые предприятия, заниматься частным извозом. Особенно активизировалась торговля, повсюду стали строиться магазины.

В городе расширился рынок, на нем появились многочисленные ларьки, где можно купить любую одежду и обувь различных государств. Большой выбор стал и продуктов питания, их завозили не только с Украины, но и с других стран.

1.3. Природные условия и ресурсы территории

1.3.1. Климат

В климатическом отношении территория принадлежит к предгорному районам.

Предгорный район охватывает северные предгорья Крыма. Годовой радиационный баланс составляет 47,5ккал/кв. см.. Среднегодовая температура воздуха близка к +10оС. Средняя температура воздуха в июле составляет около +21оС, января -0,7 – -1,6оС. Количество осадков в течении года распределяется относительно равномерно (от 450 до 500 мм). Распределение осадков в предгорьях равномерное.

Снежный покров неустойчив, средняя его продолжительность 30–38 дней. Промерзание почвы в холодные зимы достигает 0,8 м, а в тёплые 0,2–0,4м.

Ветровой режим исследуемой территории: в холодный период года преобладают ветры восточных и северо-восточных румбов, в тёплое время года – южные и юго-западные. Грозы наблюдаются в основном летом, реже зимой. Гололёдные явления наблюдаются в холодную половину года, чаще всего с декабря по февраль.

Исследуемая территория приурочена к предгорной зоне Крыма, сложена известняками, песчаниками, мергелями, песками, галечниками, ракушечниками и глинами неогена.

1.3.2. Гидрография

Через городское поселение Белогорск протекают реки: Биюк-Карасу, Сарысу, Тана-Су.

Биюк-Карасу(р. Карасевка) – река в Крыму. Крупнейший правый приток Салгира в нижнем течении. Начинается в урочище Карасу-Баши у подножий горного массива Караби-яйлы впадает в Салгир у посёлка Нижнегорский.

Биюк означает «большой», а Карасу дословно переводится на русский как «чѐрная вода». В тюркских языках так называют реки, начинающиеся выступающими из-под земли родниками.

Питание реки, смешанное с преобладанием дождевого. Режим стока сходен с другими реками Крыма: летняя межень и зимний подъём воды. Наибольшие притоки – Тана-Су (Тонас), Сары-Су и Кучук-Карасу (Малая Карасёвка).

Сары-Су – река в Крыму, левый приток Биюк-Карасу (бассейн Салгира), длиной 26 км, площадь водного бассейна – 127 кв. км, уклон реки 21,8 м/км, у реки 6 притоков. Название, в переводе с крымско-татарского, означает Жёлтая вода или Жёлтая река.

Сарысу вытекает из источника Паяни, на высоте 330 м над уровнем моря, на северном склоне Караби-Яйлы течёт в северо-восточном направлении, между северными отрогами Главной и вершинами Внутренней гряды Крымских гор, образуя пологую плодородную долину. Прилегающая к долине местность имеет большее поднятие по правому берегу, более высокий в верховьях. Склоны холмов преимущественно пологие, иногда крутые, расчленённые балками и оврагами. Вниз по течению реки местность постепенно понижается, высоты уменьшаются с 450—400 до 200 м. Сарысу впадает в Биюк-Карасу слева, в 72 км от устья, у северо-восточной окраины Белогорска.

Тана́-Су – река в Крыму, правый приток реки Биюк-Карасу. Относится к бассейну Азовского моря. Длина 28 км. Площадь водосборного бассейна 184 кв. км. Уклон русла 15,0 м/км. Долина V-подобная, ниже по течению ящикоподобная, шириной 0,5–0,7 км.Русло извилистое, порожистое, шириной 2–3 до 10–20 м. Летом часто пересыхает, периодически бывают летние дождевые паводки. У верховьях образует несколько каскадов водопадов высотой 6–15 м. Воды реки используются в орошении, бытовых нуждах.

Название реки переводится с крымско-татарского языка как «телячья вода» (tana — телёнок, suv — вода).

Начинается на северо-восточных склонах Караби-яйлы. Течёт по территорииБелогорского района Крыма, впадает в Биюк-Карасу на южной окраине Белогорска.

Вблизи Белогорска в долине реки расположен памятник природы государственного значения – скала Ак-Кая (325 м).

На территории г.Белогорска расположены 2 водохранилища естественного стока:

– Белогорское водохранилище,

– Тайганское водохранилище.

Водохранилища, расположенные в пределах территории городского поселения г. Белогорск не являются питьевыми. Для всех водохранилищ изготовлены проекты прибрежных защитных полос и выполнены работы по выносу их в натуру. Эксплуатацию осуществляет Тайганское межрайонное управление водного хозяйства.

1.3.3. Растительный и животный мир

Растительный и животный мир

В Городском поселении Белогорск растительный мир представлен посадками деревьев вдоль улиц, в парках, скверах и на участках домовладений.

Красная книга Республики Крым

Красная книга Республики Крым – официальный документ, содержащий свод сведений о состоянии, распространении, мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, дикорастущих растений и грибов (далее – объекты животного и растительного мира), постоянно или временно обитающих (произрастающих) в естественных условиях на территории (акватории) Республики Крым; перечень (список) объектов животного и растительного мира, взятых под особую охрану. Закон Республики Крым «О Красной книге Республики Крым», принят Государственным Советом Республики Крым 24 декабря 2014 года.

Перечень (список) объектов животного и растительного мира, грибов занесённых в Красную книг Республики Крым утверждён приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 08.04.2015 № 252 (в редакции приказа Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 10.06.2015 № 452 «О внесении изменений в приказ от 08.04.2015 № 252 «Об утверждении Перечней (списков) объектов животного и растительного мира, грибов, занесённых в Красную книгу Республики Крым»).

Учёными Республики Крым готовятся перечни объектов животного и растительного мира, подлежащих охране на территории Республики Крым и которые предлагаются для включения в Красную книгу Республики Крым.

Красная книга Республики Крым ведется исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере экологии и природопользования – Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при взаимодействии с научными организациями, научно- исследовательскими институтами, учебными заведениями, иными учреждениями и организациями, связанные по характеру своей деятельности с изучением объектов животного и растительного мира.

1.3.4. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые Белогорского района представлены различными строительными материалами: кирпично-черепичными глинами, известняком мергелем, галечником, гравием и строительное минеральное сырье (известняк для производства извести и песок).

В районе состоит на балансе 22 месторождения/участка твёрдых полезных ископаемых.

На территории городского поселения Белогорск месторождения, разработка полезных ископаемых отсутствует.

1.3.5. Геологические условия

Геоморфология и рельеф

В геоморфологическом отношении район входит в состав юго-западной эрозионно-денудационной слабоволнистой равнины.

Рельеф исследуемой территории в целом относится к предгорному типу и носит общий выположенный характер. Склоны крутизной в основном до 15о.

Геологическое строение

Исследуемая территория отличается сложностью и многообразием условий и пространственно-временных закономерностей формирования опасных геологических процессов.

Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные). Эрозионная денудация является одним из основных склоноперерабатывающих процессов. Временные водотоки образуют ложбины, промоины, овраги и балки. Деятельность их удорожает строительство.

Основными причинами развития эрозионной денудации являются талые воды, атмосферные осадки, распахивание полей и зависят от крутизны склонов и особенностей слагающих пород. Плоскостная эрозия локально распространена на склонах холмисто-грядовых возвышенностей.

Мероприятиями по защите почв от водной эрозии являются: создание лесозащитных полос, устройство водоотводящих и водопоглощающих сооружений.

Сели

Для горной части территории Крыма весьма неблагоприятным фактором является селевая деятельность.

Процессы, связанные с подземными водами (инфильтрационные)

Просадочные процессы распространены на территории эолово-делювиальных склонов.

Карстовые процессы развиты в районах, где наблюдаются выходы пород, сложенных известняками и доломитами.

Набухание и усадка глинистых грунтов уменьшает прочность пород на склонах. Способностью к набуханию и усадке обладают верхнеплейстоценовые элювиально-делювиальные и эолово-делювиальные лёссовидные отложения; плиоценовые глины относятся к сильнонабухающим.

Дефляционно-аккумулятивные процессы (эоловые).

Слабой ветровой эрозии почв — эоловым процессам подвержены делювиальные склоны. Защитой от дефляции является растительность (лесополосы) в сочетании с агротехническими мерами.

Гравитационные процессы

В горной части в холодное время года происходят снегообвальные явления – лавины, требующие проведения защиты для обеспечения нормальной эксплуатации и безопасности постоянных сооружений.

Процессы, связанные с комплексом факторов

Выветривание является повсеместно распространённым и одним из главнейших по интенсивности своего воздействия процессом.

Выветривание приводит к образованию слабоустойчивой коры выветривания, представленной сверху вниз: почвенно-растительным слоем, элювиально-делювиальным слоем, структурным элювием в зоне коренных пород. Мощность зон выветривания различна: по рыхлым четвертичным отложениям она достигает 1,5-2,5 м; по песчаным породам составляет 9-15м, по коренным породам от 5 до 15-20 м, максимальные значения отмечаются в приводораздельных частях возвышенностей, достигая 25 и более метров.

Совокупное воздействие процессов механического, химического и биологического выветривания приводит к изменениям физико-механических свойств пород.

Техногенные факторы формирования ЭГП

Большая роль в распространении и активизации различных типов ЭГП играет антропогенный фактор, обусловленный интенсивным развитием хозяйственного комплекса.

При строительстве проводится большой объем планировочных работ, подрезка склонов и их пригрузка, динамическое воздействие, обводнение и разрыхление грунтов.

1.4. Территориальный анализ инженерно-геологических условий с выявлением опасных геологических процессов и предложениями по инженерно-строительному районированию

Исследуемая территория отличается сложностью и многообразием условий и пространственно-временных закономерностей формирования опасных геологических процессов.

Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные). Эрозионная денудация является одним из основных склоноперерабатывающих процессов. Временные водотоки образуют ложбины, промоины, овраги и балки. Деятельность их удорожает строительство.

Основными причинами развития эрозионной денудации являются талые воды, атмосферные осадки, распахивание полей и зависят от крутизны склонов и особенностей слагающих пород. Плоскостная эрозия локально распространена на склонах холмисто-грядовых возвышенностей.

Мероприятиями по защите почв от водной эрозии являются: создание лесозащитных полос, устройство водоотводящих и водопоглощающих сооружений.

Для горной части территории Крыма весьма неблагоприятным фактором является селевая деятельность.

Процессы, связанные с подземными водами (инфильтрационные)

Просадочные процессы распространены на территории эолово-делювиальных склонов.

Карстовые процессы развиты в районах, где наблюдаются выходы пород, сложенных известняками и доломитами.

Набухание и усадка глинистых грунтов уменьшает прочность пород на склонах. Способностью к набуханию и усадке обладают верхнеплейстоценовые элювиально-делювиальные и эолово-делювиальные лёссовидные отложения; плиоценовые глины относятся к сильнонабухающим.

Дефляционно-аккумулятивные процессы (эоловые)

Слабой ветровой эрозии почв – эоловым процессам подвержены делювиальные склоны. Защитой от дефляции является растительность (лесополосы) в сочетании с агротехническими мерами.

Гравитационные процессы

В горной части в холодное время года происходят снегообвальные явления – лавины, требующие проведения защиты для обеспечения нормальной эксплуатации и безопасности постоянных сооружений.

Процессы, связанные с комплексом факторов

Выветривание является повсеместно распространённым и одним из главнейших по интенсивности своего воздействия процессом.

Выветривание приводит к образованию слабоустойчивой коры выветривания, представленной сверху вниз: почвенно-растительным слоем, элювиально-делювиальным слоем, структурным элювием в зоне коренных пород. Мощность зон выветривания различна: по рыхлым четвертичным отложениям она достигает 1,5-2,5 м; по песчаным породам составляет 9-15м, по коренным породам от 5 до 15-20 м, максимальные значения отмечаются в приводораздельных частях возвышенностей, достигая 25 и более метров.

Совокупное воздействие процессов механического, химического и биологического выветривания приводит к изменениям физико-механических свойств пород.

Техногенные факторы формирования ЭГП

Большая роль в распространении и активизации различных типов ЭГП играет антропогенный фактор, обусловленный интенсивным развитием хозяйственного комплекса.

При строительстве проводится большой объем планировочных работ, подрезка склонов и их пригрузка, динамическое воздействие, обводнение и разрыхление грунтов.

Карта инженерно-геологического районирования под строительство составлена в соответствии с требованиями нормативных документов (СП 47.13330.2012).

Области распространения различной интенсивности землетрясений на карте обозначены римскими цифрами. Инженерно-геологические районы выделяются по геоморфологическим элементам – на карте обозначены заглавными буквами. Подрайоны выделяются по преобладающим опасным экзогенным и эндогенными геологическими процессам – на карте обозначены арабскими цифрами.

Области:

II – Область распространения 8-ми бальных землетрясений (по карте В).

Районы:

II-А – Слабоволнистая равнина, рельеф носит выположенный характер с крутизной склонов до 5º.

II-Б – Район склонов водоразделов, крутизна которых составляет 5-15º; при подрезке склонов возможны оползневые процессы.

II-В – Район склонов водоразделов, крутизна которых составляет более15º.

Подрайоны:

II-А-3 – Крутизна склонов до 5º, эрозия, подтопление.

II-Б-2 – Крутизна склонов от 5о до 15о, эрозия.

II-В-1 – Крутизна склонов более 15о, эрозия, карст, лавины и сели.

По сложности инженерно-геологических условий на площади изысканий можно выделить площади:

- Условно благоприятные для строительства, это площади пригодные к застройке, но требующие проведения комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных геологических процессов. Чаще всего это значительный объем земляных работ, меры по предотвращению подтопления. Эти площади включают в себя подрайоны I-А-2, II-А-2, II-Б-1.

- Неблагоприятные для строительства, это площади пригодные к застройке, но требующие комплекса специальных инженерных мероприятий от существующих и возможных неблагоприятных геологических процессов. Чаще всего это перепланировка существующего рельефа, берегоукрепительные работы, строительство противооползневых защитных стенок и т. д. Эти площади включают в себя подрайоны II-Б-2, II-В-1и III-В-1.

2. Комплексная оценка территории поселения по планировочным ограничениям

2.1  Историко-культурные планировочные ограничения

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации (далее –  объекты культурного наследия) – это объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) в Республике Крым являются неотъемлемой частью национального богатства и достоянием народов Российской Федерации, частью всемирного культурного наследия и находятся под охраной государства в интересах настоящего и будущих поколений народов, проживающих в Республике Крым.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Республике Крым является одной из приоритетных задач органов государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления согласно Закону Республики Крым от 11.09.2014 № 68-ЗРК«Об объектах культурного наследия в Республике Крым».

В Республике Крым (без территории города федерального значения Севастополь) на государственном учёте состоит порядка 9 тыс. объектов культурного наследия, включая выявленные, от эпохи палеолита до наших дней – и это по праву делает Крымский полуостров в культурном отношении одним из наиболее состоятельных субъектов Российской Федерации. Пространственное распределение памятников археологии в пределах Республики Крым (по данным «Атласа Автономной Республики Крым») приведено на рисунке.

Такая концентрация памятников на сравнительно небольшой площади сравнима с Италией и Грецией. Среди них: первобытные стоянки, таврские некрополи, скифские курганы и городища, руины античных городов, римские крепости, могильники эпохи великого переселения народов, византийские и генуэзские крепости, средневековые «пещерные города», сооружения мусульманской архитектуры, включая знаменитый Ханский дворец в Бахчисарае, дворцы российской знати на Южном берегу и многие другие. Многие из них получили всемирную известность.

Следы материальной культуры оставили проживавшие и проживающие сегодня на полуострове многочисленные этносы – киммерийцы, тавры, скифы, сарматы, греки и римляне, евреи, готы, аланы, гунны, хазары, печенеги, половцы, итальянцы (венецианцы и генуэзцы), крымские татары, турки, караимы, крымчаки и прочие. Здесь уже в давние времена получили распространение мировые религии – христианство, иудаизм, ислам. Именно из Крыма христианство пришло в Киевскую Русь.

Сегодня в Республике Крым на учёте под охраной государства состоит 4095 памятников, а с учётом объектов, включённых в комплекс отдельных памятников, эта цифра составляет около 9 тысяч (включая внутрикомплексные объекты). Из них 1250– истории монументального искусства; 2037– археологии; 493 – градостроительства и архитектуры.

Плотность расположения памятников археологии в некоторых районах Крыма настолько велика, что площади их охранных зон имеют существенный удельный вес в структуре землепользования субъектов территориального управления.129 памятников в период пребывания Крыма в составе Украины имели статус памятников национального значения, остальные – местного. Также в соответствие постановлением Кабинета Министров Украины от 26.07.2001 №878 26 населённых пунктов Крыма были внесены в «Список исторических населённых мест Украины»: Алупка, Алушта, Бахчисарай, Красногвардейск, Гаспра, Гурзуф, Евпатория, Керчь, Коктебель, Кореиз, Ливадия, Массандра, Новый Свет, Ореанда, Партенит, Саки, Симеиз, Симферополь, Старый Крым, Судак, Феодосия, Черноморское, Щебетовка, Ялта.На территории ряда указанных населённых пунктов Республики Крым были установлены в соответствии с законодательством Украины исторические ареалы, действие которых закреплено и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.

Рисунок 2. Распределение археологических памятников в пределах Республики Крым.

Рисунок 3.  Плотность расположения курганов на территории Крыма при учёте операционных территориальных единиц с размерами 5*5 км

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

В настоящее время на территории Белогорского района располагается 61 объект культурного наследия (за исключением памятников археологии), в том числе 5 объектов культурного наследия федерального значения, которые включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

Таблица 3

Перечень объектов культурного наследия (памятники архитектуры, истории и монументального искусства) городского поселения Белогорск федерального значения

| № п/п | Наименование | Дата | Адрес | Приказ о регистрации культурного объекта | Охранная зона | Предмет охраны | Границы территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Караван–сарай (номер в реестре 911510359860006) | XIII–XVI века | Республика Крым, г. Белогорск, ул. Луначарского | Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2015 №2073-р | Решение Крымского облисполкома от 22.05.1979 №284, установлена охранная зона, которая ограничена улицами Луначарского, Садовой, Комсомольской | № 702-ОКН от 24.11.2022 | № 46-ОКН от 13.01.2023 |

Таблица 4

Перечень объектов культурного наследия (памятники архитектуры, истории и монументального искусства) городского поселения Белогорск регионального значения

| №№ | Наименование | Дата | Адрес | Приказ о постановке на учет объектов культурного наследия (ОКН) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятник А.В.Суворову (номер в реестре 911710902590005) | 1952 год | Республика Крым, г. Белогорск, ул. Луначарского, сквер | Постановление Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627 |
|  | Памятный знак на месте соединения войск 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии (номер в реестре 911710902600005) | 1944 год, 1972 год | Республика Крым, г. Белогорск, ул. Луговая | Постановление Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627 |
|  | Памятный знак в честь трижды Героя Социалистического труда, профессора К.И.Щелкина (номер в реестре 911710902580005) | 1971 год | Республика Крым, г. Белогорск, ул. Мирошниченко, школа № 1 | Постановление Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627 |
|  | Братская могила красногвардейцев и партизан гражданской войны (номер в реестре911710902610005) | 1918-1920 годы | Республика Крым, г. Белогорск, ул. Мирошниченко | Постановление Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627 |
|  | Братская могила членов ревкома и коммунистов (номер в реестре 911710902640005) | 1918-1920 годы | Республика Крым, г. Белогорск, городское кладбище | Постановление Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627 |
|  | Братская могила партизан и подпольщиков (номер в реестре 911710902650005) | 1941-1944 годы | Республика Крым, г. Белогорск, городское кладбище | Постановление Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627 |
|  | Братская могила советских воинов (номер в реестре911710902630005) | 1941-1944 годы | Республика Крым, г. Белогорск, городское кладбище | Постановление Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627 |
|  | Братская могила мирных жителей – жертв фашистского террора (номер в реестре 911710902670005) | 1941 годы | Республика Крым, г. Белогорск, ул. Садовая | Постановление Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627 |
|  | Памятный знак на месте, где в 1777 году располагался лагерь русских войск под командованием А.В.Суворова (номер в реестре 911710902660005) | 1959 год | Республика Крым, г. Белогорск, западная окраина города | Постановление Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627 |
|  | Памятный знак в честь советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны и братская могила советских воинов (номер в реестре 911710902690005) | 1966 год, 1984 год | Республика Крым, г. Белогорск, юго-западная окраина города, у шоссе Симферополь-Феодосия | Постановление Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627 |

Объекты культурного наследия (памятники археологии)

В настоящее время на территории городского поселения Белогорск располагается 3 объекта археологического наследия которые стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

Объектам культурного наследия не присвоена категория историко-культурного значения.

Таблица 5

Перечень объектов культурного наследия (памятники архитектуры, истории и монументального искусства) городского поселения Белогорск регионального значения

на основании постановления министров Республики Крым от 24.01.2017 № 17

| №№ | Наименование | Дата | Адрес | Приказ о постановке на учет объектов культурного наследия (ОКН) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа из 2-х курганов |  | г. Белогорск, западная окраина города, у шоссе Белогорск-Новиково | Решение Крымского облисполкома от 05.09.1969 №595 Решение Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16, уч.№834 |
|  | Курган |  | г. Белогорск, в 0,3 км от шоссе Белогорск-Нижнегорский | Решение Крымского облисполкома от 05.09.1969 №595 Решение Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16, уч.№836 |
|  | Группа из 2-х курганов |  | г. Белогорск, в 1,0 км по дороге к скале Ак-Кая, левый берег реки Сары-Су | Решение Крымского облисполкома от 05.09.1969 №595 Решение Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16, уч.№838 |

Таблица 6

Переченьвыявленных объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) городского поселения Белогорск регионального значения

на основании приказа от 02.06.2021  №178-окн «О выявленном объекте археологии»

| №№ | Наименование | Дата | Адрес | Приказ о постановке на учет объектов культурного наследия (ОКН) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Мусульманское кладбище Карасу - Базара, XVII-XIXвека» |  | г. Белогорск, южная окраина города между улицами Героя Мирошниченко, Николая Бойко, Гагарина | Приказ от 02.06.2021 №178-окн |

Разработка материалов в части сохранения объектов культурного наследия в документации Генерального плана городского поселения Белогорск должна выполняться с учетом требований ст.19 п.5 и ст. 30, п.5 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, определяющей, что в составе данного вида документации обязательно должны быть отображены территории и зоны охраны объектов культурного наследия.

Согласно п.5 ст.2 Федерального закона от 12 февраля 2015 г. N 9-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя», границы и особые режимы использования территорий, установленные в целях государственной охраны объектов культурного наследия расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, до принятия Республики Крым в состав Российской Федерации, действуют до их приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, в целях формирования корректной документации территориального планирования, в них целесообразно отображать границы ранее установленных территорий и зон охраны памятников с учетом необходимости приведения требований к таким границам в соответствие с законодательством РФ. В связи с чем, был проведен как анализ действующего охранного статуса объектов культурного наследия городского поселения Белогорск, так и в целом – проанализированы требования по сохранению объектов культурного наследия действовавшие до принятия Республики Крым в состав Российской Федерации.

Проведенный анализ данных требований позволяет говорить об их существенном несоответствии положениям Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федерального закона) и Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации" (далее – Положение о зонах охраны).

Наиболее характерные несоответствия:

- Территории памятников в настоящее время не установлены вовсе или преимущественно установлены под пятном застройки объекта культурного наследия, что не вполне отвечает требованиям п.1 ст.3.1 Федерального закона, об установлении данной границы на территориях,  непосредственно занятых объектом культурного наследия и (или) связанных с ним исторически и функционально, являющихся его неотъемлемой частью.

- Границы охранных зон, для объектов монументального искусства (которых большинство в составе объектов культурного наследия городского поселения Белогорск), не установлены, а для остальных объектов  - установлены в границах исторического домовладения памятника, что не соответствует положениям п.2 ст. 34 Федерального закона, предусматривающего установление охранных зон в целях обеспечения сохранности памятника в его историческом ландшафтном окружении, а не только в границах исторического домовладения.

- Предметы охраны объектов культурного наследия преимущественно не установлены. Тем не менее, согласно ст. 18 Федерального закона, описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (Предмет охраны) должно быть установлено для включения объекта культурного наследия в реестр. Отсутствие утвержденного предмета охраны не позволяет формировать корректные задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, согласно приказа Минкультуры России от 08.06.2016 N 1278 "Об утверждении порядка выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия".

Согласно п.3 ст. 3.1 Федерального закона, границы территории объекта культурного наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия. А согласно ст. 34 Федерального закона, границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон, утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъекта Российской Федерации.

Необходимо отметить, что для объектов культурного наследия, не имеющих установленных ранее зон охраны уже сейчас в соответствии со ст. 34.1 Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ, действуют защитные  зоны объектов культурного наследия.

В границах населенных пунктов при отсутствии установленных территорий памятников (а таких в настоящее время большинство) защитные зоны устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля. Для городского поселения Белогорск это приводит к тому, что часть (зачастую центральных), территорий населенных пунктов, попадает в границы защитных зон.

Исходя из этого, реализация социально-экономических задач, стоящих перед документами территориального планирования будет существенно затруднена или передвинута на более окраинные территории населенных пунктов. Что опять же потенциально может привести к социально экономической напряженности уже на этих территориях. Согласно п.6 ст. 34.1 Федерального закона, защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона, проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Согласно ст. 34 Федерального закона, необходимый состав зон охраны (объединенной зоны охраны), определяется проектом зон охраны (проектом объединенной зоны охраны) объектов культурного наследия.

В тоже время непосредственно установление территорий объектов культурного наследия должно быть  выполнено для всех объектов культурного наследия, включая выявленные объекты археологического наследия.А требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия (в границах городского поселения Белогорск это объекты археологического наследия) не предъявляется.

В целом,  реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить:

- сохранение уникальных особенностей объектов культурного наследия, являющихся основаниями для включения объектов в реестр,

- сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объектов культурного наследия,

- утверждение новых, соответствующих законодательству Российской Федерации территорий памятников, режимов использования территорий памятников, зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в их границах,

- формирование корректных и непротиворечивых документов Территориального планирования.

Согласно ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 12 февраля 2015 г. №9-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» - объекты культурного наследия, расположенные на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, включённые в перечни (списки, реестры) объектов культурного наследия на день принятия Республики Крым в состав Российской Федерации (в том числе выявленные объекты культурного наследия), до отнесения их к объектам культурного наследия федерального значения, объектам культурного наследия регионального значения или объектам культурного наследия местного (муниципального) значения либо к выявленным объектам культурного наследия подлежат государственной охране в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для объектов культурного наследия регионального значения, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В соответствии с федеральным законом №73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  до установления зон охраны объектов культурного наследия существует защитная зона, в границах которой в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со ст. 34 Федерального закона.

В связи с тем, что на объекты не разработаны проекты границ территории, градостроительную деятельность необходимо проводить с учетом требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (Статья 5.1).

В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

2.2. Особо охраняемые природные территории

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» (в редакции ФЗ N 406 от 28 декабря 2013 года«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») различают следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады.

В соответствии с законом Республики Крым от 10.11.2014 № 5-ЗРК/2014 «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым» ст. 3. к особо охраняемым природным территориям Республики Крым, не установленным Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», относятся объекты регионального значения: природные территории и объекты – заповедные урочища, ландшафтно- рекреационные парки; искусственно созданные объекты – парки-памятники садово-паркового искусства, зоологические парки.

На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры. В границах природных парков могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий.

На территории Городского поселения Белогорск Республики Крым, расположен 1 объект особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ). Характеристика ООПТ приводится в таблице 7.

Таблица 7

Особо охраняемые природные территории

| № п/п | Название объекта | Площадь, га | Год | Основание для создания ООПТ | Место расположение объекта | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоологический парк регионального значения Республики Крым«Сафари-парк «Тайган» | 32,4745 | 2012 | Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 18.04.2012 № 784-6/12 | г. Белогорск ул. Лавандовая, 1 | Распоряжение Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 г. № 69-р (в редакции распоряжения Совета министров Республики Крым от 4 августа 2015 г. № 679-р) |

Приказом № 2405 от 17.11.2016 (с изменениями от 05.04.2023 № 215) Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым утверждено Положение о зоологическом парке регионального значения Республики Крым «Сафари-парк «Тайган», в котором отражены правила использования и содержания объекта (далее по тексту Сафари-парк).

Сафари-парк является природоохранным, культурно-образовательным и научно-исследовательским учреждением.

Сафари-парк создан с целью организации экологической образовательно-воспитательной работы, создания экспозиций редких, экзотических и местных видов животных, сохранения их генофонда, изучения дикой фауны и разработки научных основ ее разведения в неволе.

Сафари-парк образован для выполнения следующих задач:

- экологическое воспитание населения;

- комплектование коллекции животных и птиц новыми видами;

- организация экологической, образовательно-воспитательной работы путем широкого показа посетителям коллекции диких животных, ведение научно-исследовательских работ по сохранению генофонда, изучение дикой фауны и разработка научных основ по разведению животных в неволе;

- организация лекций, проведение учебной, научно-просветительской работы в области зоологии и охраны природы, животноводства, звероводства, организация выставок и экскурсий.

Сафари-парк имеет режим особой охраны территории. На территории Сафари-парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб объектам животного и растительного мира и которая противоречит его целям и задачам, в том числе:

- пользование недрами, за исключением использования подземных вод и родникового стока на территории Сафари-парка, в случае отсутствия негативного влияния на природные комплексы и объекты Сафари-парка при наличии разрешительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта Учреждения, экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Сафари-парка);

- использование звуковых сигналов, кроме спецсигналов;

- выгул и посещение Сафари-парка с животными (собаки, кошки и др.), не являющимися частью коллекции Сафари-парка;

- выпас и прогон скота, не являющегося частью коллекции Сафари-парка;

- нанесение на камни, деревья и постройки самовольных надписей и знаков;

- нарушение форм рельефа, самовольное проведение гидротехнических, земляных и других работ, которые загрязняют водные объекты, вызывают эрозию почв, оползни и другие пагубные явления для Сафари-парка;

- любое засорение и загрязнение территории Сафари-парка и его водных объектов;

- уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов благоустройства;

- хранение горюче-смазочных материалов вне специально оборудованных площадок;

- хранение всех видов ядохимикатов вне специально отведенных мест;

- использование химических способов борьбы с вредителями и болезнями растений, за исключением отдельных ситуаций, когда есть угроза существованию охраняемого природного комплекса, по согласованию с Министерством;

- использование пиротехнической продукции (за исключением проведения поисково-спасательных работ);

- разрушение жилищ объектов животного мира, их отлавливание и нарушение условий обитания, за исключением мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Сафари-парка;

- уничтожение или повреждение отдельных деревьев, кустарников, травянистой растительности;

- нахождение со всеми видами огнестрельного оружия, орудиями лова животных, за исключением сотрудников Сафари-парка, правоохранительных органов и лиц, осуществляющих надзорные мероприятия.

Территориально Сафари-парка разделяется на несколько зон:

- экспозиционную - 29,5 га;

- рекреационную - 1,5 га;

- хозяйственную - 1,4745 га.

Экспозиционная зона предназначена для стационарного содержания животных и использования в культурно-познавательных целях. В эту зону включены вольеры с животными, дорожки, клумбы. Это основная зона для посещения.

На территории экспозиционной зоны запрещается:

- строительство объектов капитального строительства (за исключением сооружений, предназначенных для временного или постоянного пребывания животных);

- проход по территории за пределами дорожек, за исключением сотрудников Сафари-парка, правоохранительных органов и лиц, осуществляющих надзорные мероприятия;

- другие виды работ, которые могут привести к нарушению природных связей и хода природных процессов, потере научной, эстетической ценности охраняемого природного комплекса;

- неконтролируемое кормление посетителями Сафари-парка животных с нарушением утвержденного для них рациона питания (времени питания, вида и объема пищи и др.).

Рекреационная зона предназначена для организации отдыха и обслуживания посетителей Сафари-парка.

В рекреационной зоне по согласованию с Учреждением допускается размещение детских площадок, мест отдыха, кафе, нестационарных торговых объектов (для реализации сувениров, мороженого и прохладительных напитков, кормов для животных).

Хозяйственная зона предназначена для размещения вспомогательных хозяйственных объектов с целью обеспечения функционирования Сафари- парка.

Разведение содержащихся в неволе диких животных, особенно редких и исчезающих видов, на территории Сафари-парка осуществляется с соблюдением природоохранного и ветеринарного законодательства.

О случаях падежа животного, содержащегося на территории Сафари-парка, собственник животного и (или) организация, участвующая в его содержании, в установленном законом порядке уведомляет государственное учреждение ветеринарной медицины и Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, обеспечивает сохранность трупа павшего животного и проведение его осмотра должностными лицами государственной ветеринарной службы.

Организация сезонных и круглогодичных экскурсий и услуг, в том числе с животными, осуществляется собственником животного и (или) организацией, обеспечивающей содержание животных на территории Сафари-парка, по согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, Государственным комитетом ветеринарии Республики Крым, с предоставлением в указанные органы сведений о лице, оказывающем услугу и ответственном за обеспечение ее безопасности, стоимости услуги (в случае оказания сезонных услуг с животными соответствующая информация направляется к началу их оказания).

Организация, обеспечивающая содержание животных на территории Сафари-парка, должна принимать меры по недопущению самовольного выхода животных из занимаемыхими помещений (вольеров).

Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.

В целях реализации инвестиционного проекта «Развитие парка львов «Тайган» и создания на его территории торгово-развлекательного центра «Крымский Колизей» земельные участки с кадастровыми номерами 90:02:010103:2806, 90:02:010103:2807, 90:02:010103:2808, 90:02:010103:2809, 90:02:010103:2812, 90:02:010103:2813, 90:02:010103:2814, 90:02:010103:2815, 90:02:010103:2816, 90:02:010103:2817 присоединяются к территории сафари-парка. Площадь дополнительной территории составит 46,65 га.

Территория Сафари-парка относится к функциональной зоне «Иные зоны».

2.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья 1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах Городского поселения Белогорск Республики Крым выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий.

В соответствии со ст.1 п.4. Градостроительного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории городского поселения Белогорск имеются санитарно-защитные зоны (СЗЗ): промышленных и сельскохозяйственных предприятий, канализационных очистных сооружений, действующих объектов размещения твёрдых бытовых, промышленных и биологических отходов, кладбищ, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее – санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

Режим территории санитарно-защитной зоны. Градостроительные ограничения

Режим территории санитарно-защитной зоны утверждены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне не входит в её размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Часть существующих территорий жилой и общественной застройки затрагивают санитарно-защитные зоны от предприятий и иных объектов. Проектом генерального плана предлагается собственникам учреждений, имеющих санитарно-защитные зоны от производственных площадок установить такие зоны в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) с целью обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения и дальнейшего недопущения предоставления земельных участков в границах санитарно – защитных зон. Санитарно-защитные зоны оказывающие негативное влияние на существующую жилую застройку рекомендуются к сокращению при условии перепрофилирования предприятий и уточнению при утверждении данных санитарно-защитных зон. В соответствии со статьей 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно – защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно – защитных зон» санитарно – защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Вышеуказанные зоны на внесены в ЕГРН, в проекте генерального плана отображены как нормативные и носят информативный характер.

Проектом генерального плана предусмотрено развитие территории производственного использования и коммунально-складского назначения, не оказывающих влияние на существующую жилую застройку. Данные территории могут служить площадками для выноса предприятий из жилой застройки в центре города, оказывающих негативное влияние.

2.3.1. Промышленные предприятия и объекты агропромышленного комплекса

Промышленные предприятия и объекты агропромышленного комплекса I и II класса санитарной классификации на территории городского поселения Белогорск отсутствуют.

Промышленные предприятия и объекты агропромышленного комплекса III, IV и V класса санитарной классификации показаны только на схеме зон с особыми условиями использования территории.

Основные промышленные предприятия городского поселения Белогорск приводятся в таблице 8.

Таблица 8

Основные промышленные предприятия городского поселения Белогорск

| Наименование предприятия и форма собственности | Адрес | Наименование вида деятельности (производимой продукции) | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Белогорское карьероуправление» Промышленный объект по добыче камня не взрывным способом | г. Белогорск, ул. Бойко, 4 | Добыча: - нерудные строительные материалы - известняк | 300 м Класс III |
| АО «Белогорский завод строительных материалов» | г. Белогорск, ул. Индустриальная, 19 | Производство: блоки стеновые, блоки фундаментные, песок карбонатный для асфальта и строительных работ, плитка облицовочная фасадная, ракушечник, щебень. | 300 м Класс III |
| ООО «Ульяновские известняки» | г. Белогорск, ул. Нижнегорска, 101, кв.3 | Добыча: - известняк | 300 м Класс III |
| ПК «Дорожник-61» | г. Белогорск, ул. Индустриальная, 17 | Добыча: - камень-ракушечник | 300 м Класс III |

Основные объекты агропромышленного комплекса городского поселения Белогорск приводятся в таблице 9.

Таблица 9

Основные объекты агропромышленного комплекса городского поселения Белогорск

| Название предприятия | Местоположение | Наименование вида деятельности (производимой продукции) |
| --- | --- | --- |
| ООО «Эра -21» | г. Белогорск | Выращивание зерновых культур (пшеница, ячмень), производство хлебобулочных изделий |
| ГБУ РК Охотьничье хозяйство «Холодная гора» | г. Белогорск | Фазаний питомник выращивание зерновых культур (ячмень, пшеница) |
| ООО « Агровек» | г.Белогорск | Разведение сельскохозяйственной птицы |

2.3.2. Канализационные очистные сооружения

Перечень существующих в городском поселении Белогорск канализационных очистных сооружений регионального значения представлен в таблице 10.

Таблица 10

Объекты в области водоотведения бытовых стоков

| Наименование очистных сооружений | Населённый пункт, отводящий стоки на очистку | Фактическая производительность, тыс. куб. м./сутки | Примечание | СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационные очистные сооружения г. Белогорска | г. Белогорск | 0,5 | Требуется реконструкция или новое строительство | 200 |

Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых региональных объектов в области водоотведения бытовых стоков представлены в таблице 11.

Таблица 11

Объекты в области водоотведения бытовых стоков

| Наименование | Местоположение | Основные характеристики | Назначение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационные очистные сооружения г. Белогорск (реконструкция и модернизация) | ГП Белогорск | проектная произво-дительность 4,0 тыс. куб. м./сут | оптимизация работы сооружений, обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | 2021–2030 гг. | 200 |

2.3.3. Кладбища

На территории городского поселения Белогорск Республики Крым расположено 6 кладбищ,из них 3 – действующие.

Нормативная санитарно-защитные зоны от кладбищ проектом генерального плана установлены согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

Таблица 12

Перечень кладбищ на территории поселения

| № п/п | Наименование | Статус | Площадь, га | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | действующее | 5,1 | 100 |
| 2 | Кладбище | действующее | 5,5 | 100 |
| 3 | Кладбище | действующее | 1,8 | 100 |
| 4 | Кладбище | закрытое | 0,8 | 50 |
| 5 | Кладбище | закрытое | 2,1 | 50 |
| 6 | Кладбище | закрытое | 1,3 | 50 |

В соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» потребность в территориях захоронения, с учётом численности населения городского поселения Белогорска на расчетный срок  – 22 312чел., при норме 0,24га на 1 тыс. человек составит: 0,24х22312/1000 = 5,35 га кладбищ традиционного захоронения.

Общая площадь действующих на территории городского округа кладбищ традиционного захоронения составляет 12,4 га. На расчетный срок развитие территорий кладбищ не планируется в связи с достаточными площадями существующих кладбищ для захоронения.

Для восполнения  потребностей в недостающих территориях захоронения за расчетный срок, предлагается:

- провести программу инвентаризации кладбищ (мест захоронений) с целью выявления неухоженных, брошенных территорий, которые могут быть использованы для новых захоронений;

- обсуждение вопросов внедрения современных форм захоронения. При использовании крематория можно предлагать формы, конструкции для хранения праха на том же участке, где уже захоронены другие члены семьи.

2.3.4. Скотомогильники

На территории городского поселения Белогорск Республики Крым скотомогильники отсутствуют.

В соответствии с Порядком ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биометрических ям) на территории Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 28.08.2018 г. № 416, скотомогильник (биотермическая яма),расположенный 500 м от г. Белогорск Белогорский район на земельном участке с кадастровым номером 90:02:000000:1261, ликвидирован.

2.3.5. Объекты размещения бытовых и промышленных отходов

На территории Крыма 269 крупных несанкционированных свалок (площадью от 0.5 до 2 га, высотой от 1.5 до 2.5м), расположенных практически около каждого сельского поселения.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Республики Крым, утвержденной приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым от 19.01.2022 № 22-А (в редакции приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым от 28.12.2024 № 932-А) (далее – ТСОО) ТКО, образуемые на территории Белогорского района транспортируются на полигон ТКО с. Тургенево.

В  ТСОО приведена схема потоков ТКО (с 01.01.2025 г.) по которой ТКО, образуемые на территории Белогорского района транспортируются в Экотехнопарк Белогорский район мощностью 500 тыс.тонн/год. Комплекс предназначен для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов/отходов из общего потока ТКО (далее – КГМ/КГО), сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов (далее - ВМР), компостирования органической фракции – «отсева» с накоплением (хвостов 1-го рода), получения RDF-топлива.

В настоящее время остальные полигоны не имеют необходимых документов для включения в ГРОРО в соответствии с Приказом №792 от 30.09.11г «Об утверждении порядка введения государственного кадастра».

В городском поселении находится не функционирующий полигон ТКО и его эксплуатация не предусмотрена ТСОО.  Местонахождение площадки: городское поселение город Белогорск, в районе 2,5 км от города.

Площадь земельного участка: 4 га.

На территории недействующего полигона ТКО в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна», входящего в состав федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», проведены работы по рекультивации земель. Путем   рекультивации земель обеспечено восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а в отношении земель сельскохозяйственного назначения также нормам и правилам в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, но не ниже показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Рекультивация земель осуществлена в соответствии с утвержденными проектом рекультивации земель путем проведения технических и (или) биологических мероприятий.

Сведения о местах несанкционированного размещения отходов (свалках) на территории г. Белогорск отсутствуют.

2.3.6. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и сооружений.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населённых пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, сельскохозяйственных полей и пастбищ, а также полевых станов устанавливаются:

для трубопроводов 1 класса:

- при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров;

- при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров;

- при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров;

- при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров;

- при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров;

- при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров;

- для трубопроводов 2 класса:

- при диаметре до 300 мм - 75 метров;

- при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до магистральных оросительных каналов, рек, водоёмов и водозаборных сооружений устанавливаются 25 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, до городов, населённых пунктов, дачных поселков и сельскохозяйственных угодий (санитарные полосы отчуждения) устанавливаются:

- при диаметре до 150 мм - от 100 до 150 метров;

- при диаметре 150 - 300 мм - от 175 до 250 метров;

- при диаметре 300 - 500 мм - от 350 до 500 метров;

- при диаметре 500 - 1000 мм - от 800 до 1000 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния при наземной прокладке магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изменениями, внесёнными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» от межпоселковых (распределительных) газопроводов высокого давления устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров с каждой стороны газопровода.

2.3.7. Газораспределительные станции

Согласно СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, расстояния от ГРС до населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов.

Таблица 13

Минимальные расстояния от ГРС

| Класс газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ll |  |  |  |  |  |  | ll |  |
| Условный диаметр газопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 и менее | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | 300 и менее |  | св.300 |
| 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 100 |  | 125 |

2.3.8. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов энергетики

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее Постановление) охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для

ВЛ-330 кВ - 30 м

ВЛ-220 кВ – 25 м

ВЛ-110 кВ – 20 м

ВЛ-35 кВ – 15 м

ВЛ – 10 кВ - 10 м

вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии

ПС-220 кВ – 25м

ПС-110 кВ – 20 м

ПС-35 кВ – 15 м

ТП-10 кВ – 10 м

В соответствии с Постановлением в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Для эксплуатации и проведения плановых, аварийных работ сотрудникам ГУП РК «Крымэнерго» должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства,  а также возможность доставки необходимых материалов и техники.

При проведении проектных и строительных работ в границах охранных зон необходимо руководствоваться ограничениями, установленными Постановлением Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г. и получать письменные согласования с ГУП РК «Крымэнерго».

2.3.9.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Режимы содержания водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ статьёй 65, ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока для рек или ручьёвпротяжённостью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяжённостью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трёх градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 №282-ФЗ).

На территориях населённых пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта). (в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 07.12.2011 №417-ФЗ, от 13.07.2015 № 244-ФЗ)

Согласно статье 6 п.п.6-8 ФЗ от 03.06.2006 №74-ФЗ «Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

На территории Городского поселения Белогорск протекают реки: Биюк-Карасу (Большая Карасевка), Тана-Су, Сары-Су. Река Биюк-Карасу является наиболее мощным притоком реки Салгир. Длина ее составляет 106 км, площадь водосбора 1160 кв.км. Воды перечисленных рек являются основным источником орошения в районе.

Перечень основных водотоков Городского поселения Белогорск приводится в таблице 14.

Таблица 14

Перечень основных водотоков Городского поселения Белогорск

| № п/п | Река | Куда впадает | Какой берег | Рассто- яние от устья, км | Дли-на, км | Пло-щадь водос-бора, кв. м. | При-токи менее 5 км, шт. | Водо охранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карасевка (Биюк-Карасу, Большая Карасевка, Карасу) | Салгир | прав. | 39,0 | 86,0 | 1160 | 26 | 200 Установленная, согласно карта-плана |
| 2 | (Тайган) | Биюк-Карасу | лев. | 79,0 | 10,0 | 23,0 | 2 | 100 |
| 3 | овр. Лянчин | Тайганское водохранилище | лев. | 76,0 | 19,0 | 38,6 | 5 | 100 |
| 4 | Тонас (Тана-Су, Тана-Су, Тонасу, Тунас, Тырховлы) | Биюк-Карасу | прав. | 76,0 | 26,0 | 184 | 15 | 100 |
| 5 | Западный Тонас (Бай-Су) | Тонас | лев. | 16,0 | 7,2 | 9,1 | 1 | 50 |
| 6 | (Малбай-Узень) | -»- | лев. | 10,0 | 9,0 | 42,0 | 7 | 50 |
| 7 | (Копкол) | -»- | прав. | 9,0 | 6,2 | 11,5 | 1 | 50 |
| 8 | (Бурчек) | -»- | прав. | 0,5 | 7,8 | 13,9 | 1 | 50 |
| 9 | Сары-Су (Сары-Су) | Биюк-Карасу | прав. | 72,0 | 26,0 | 127 | 6 | 100 |

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно статье 65 Водного кодекса РФ «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» в границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В отношении кладбищ, скотомогильников, мест массового захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих ядовитых веществ, в настоящее время расположенных в водоохранных зонах и зонах интенсивной переработки береговой полосы, необходимо проведение мероприятий, препятствующих загрязнению водных объектов, и выносу указанных объектов за пределы границ водоохранных зон водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

2.3.10. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состояниемокружающей природной среды, ее загрязнением

На территории городского поселения Белогорск находятся следующие подразделения ФГБУ «Крымское УГМС»:

- Крымская селестоковая станция

- Гидрометеорологический пост ГП-1 на р. Тонас

Основные законодательные акты, регламентирующие создание охранных зон вокруг стационарных пунктов наблюдений:

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением» от 17.03.2021 №392;

- Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ.

Согласно Статье 13 Федерального закона «О гидрометеорологической службе» от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ Государственная наблюдательная сеть, в том числе отведенные под нее земельные участки и части акваторий, относится исключительно к федеральной собственности и находится под охраной государства.

Организация деятельности стационарных и подвижных пунктов наблюдений, определение их местоположения осуществляются в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность. В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением» от 17.03.2021 №392вокруг гидрометеорологических станций любых видов, производящих метеорологические, морские гидрометеорологические, аэрологические и другие наблюдения, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли (водного пространства), ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий этих станций на 200 метров во все стороны.

Земельные участки (водные объекты), входящие в охранные зоны гидрометеорологических станций, не изымаются у землепользователей (водопользователей) и используются ими c соблюдением следующих требований:

а) в охранных зонах гидрометеорологических станций, входящих в перечень реперных климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети гидрометеорологических наблюдений, запрещается:

- возводить любые здания и сооружения;

- сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей;

- устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;

- сооружать причалы и пристани;

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

- выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений;

б) в охранных зонах гидрометеорологических станций, не входящих в перечень реперных климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети гидрометеорологических наблюдений, работы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, могут производиться только с согласия территориальных органов федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

2.3.11. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Согласно статьи 43 Водного кодекса РФ для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Границы и режим ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются согласно утверждаемому проекту ЗСО водного объекта. Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения разрабатывается на основе требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого

режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводныхсооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора иводозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную дляпредупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

При разработке проекта ЗСО для крупных водопроводов предварительно создается положение о ЗСО, содержащее гигиенические основы их организации для данного водопровода.

Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.

На водопроводах с подрусловым водозабором ЗСО следует организовывать, как для поверхностного источника водоснабжения.

На водопроводах с искусственным пополнением подземных вод ЗСО организуется как для поверхностного источника (относительно водозабора для инфильтрационных бассейнов), так и для подземного источника (для защиты инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин).

Принципиальное решение о возможности организации ЗСО принимается на стадии проекта районной планировки или генерального плана, когда выбирается источник водоснабжения. В генеральных планах застройки населенных мест зоны санитарной охраны источников водоснабжения указываются на схеме планировочных ограничений.

При выборе источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для отдельного объекта возможность организации ЗСО должна определяться на стадии выбора площадки для строительства водозабора.

На санитарно-эпидемиологическое заключение выбора в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора заказчик представляет материалы, характеризующие источник водоснабжения, в т.ч. ориентировочные границы ЗСО и возможные источникизагрязнения.

Акт о выборе площадки (трассы) подписывается при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологическогонадзора.

Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевоговодоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующихводопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСОразрабатывается специально.

В состав проекта ЗСО должны входить текстовая часть, картографический материал,перечень предусмотренных мероприятий, согласованный с землепользователями, сроками ихисполнения и исполнителями.

Текстовая часть должна содержать:

а) характеристику санитарного состояния источников водоснабжения;

б) анализы качества воды в объеме, предусмотренном действующими санитарными нормами и правилами;

в) гидрологические данные (основные параметры и их динамика во времени) – при поверхностном источнике водоснабжения или гидрогеологические данные - при подземном источнике;

г) данные, характеризующие взаимовлияние подземного источника и поверхностного

водоема при наличии гидравлической связи между ними;

д) данные о перспективах строительства в районе расположения источника хозяйственно- питьевого водоснабжения, в т.ч. жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

е) определение границ первого, второго и третьего поясов ЗСО с соответствующим обоснованием и перечень мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных организаций, индивидуальных предпринимателей, с определением источников финансирования;

ж) правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону санитарной охраны всех поясов.

Картографический материал должен быть представлен в следующем объеме:

а) ситуационный план с проектируемыми границами второго и третьего поясов ЗСО инанесением мест водозаборов и площадок водопроводных сооружений, источникаводоснабжения и бассейна его питания (с притоками) в масштабе - при поверхностномисточнике водоснабжения - 1:50 000 - 1:100 000, при подземном - 1:10 000 - 1:25 000;

б) гидрологические профили по характерным направлениям в пределах области питанияводозабора - при подземном источнике водоснабжения;

в) план первого пояса ЗСО в масштабе 1:500 - 1:1 000;

г) план второго и третьего поясов ЗСО в масштабе 1:10 000 - 1:25 000 - при подземномводоисточнике в масштабе 1:25 000 - 1:50 000 - при поверхностном водоисточнике снанесением всех расположенных на данной территории объектов.

Проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центрагосударственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованныхорганизаций, после чего утверждается в установленном порядке.

Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены вслучае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в т. ч. производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий позаключению организаций, указанных в п. 1.13 СанПиН. Проектирование иутверждение новых границ ЗСО должны производиться в том же порядке, что ипервоначальных.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (илимогущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на территории ЗСОосуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологическойслужбы Российской Федерации путем разработки и контроля за проведением гигиенических ипротивоэпидемических мероприятий, согласования водоохранных мероприятий и контролякачества воды источника.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождениявладельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций,индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований,предъявляемых СанПиН.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом строгого режима, для водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

от водонапорных башен – 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать в обе стороны от крайних линий водовода:

при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водовода до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водовода более 1000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водовода.

Основные мероприятия на территории ЗСО

Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с егоназначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, либо постоянными режимного характера.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:

Мероприятия по первому поясу:

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отводаповерхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки ксооружениям должны иметь твердое покрытие

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, неимеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширениюводопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения,размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применениеядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод вближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станцииочистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетомсанитарного режима на территории второго пояса.В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиватьсяводонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах,исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарнойохраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязненияпитьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров иустройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематическогоконтроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектнойпроизводительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих,дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в частивозможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушениемпочвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центромгосударственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземногоскладирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов иминеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов,обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только прииспользовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальныхмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологическогонадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охранеповерхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемымводоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охранеповерхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземныхисточников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий идругих объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территориинаселенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройствоводонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжениядолжны предусматриваться мероприятия, указанные в выше.

Не допускается спуск любых сточных вод, в т.ч. сточных вод водного транспорта, атакже купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающиевлияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. Насудоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкойконкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования,подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Регулирование отведения территории для нового строительства жилых,промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование измененийтехнологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасностизагрязнения сточными водами источника водоснабжения.

Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения,включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностныхвод.

Все работы, в т.ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акваторииЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетамиотсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемовдопускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службыРоссийской Федерации.

При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров ибрандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;

оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСОповерхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующее.

Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а такжезакрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечногофонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубкилеса.

Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другоеиспользование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосышириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшениюколичества воды источника водоснабжения.

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО длякупания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а такжегигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброспромышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание вкоторых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарнымиправилами гигиенические нормативы качества воды.

Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр.обозначаются столбами со специальными знаками.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источникизагрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации,полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладкамагистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственныхпредприятий.

2.3.12. Зоны залегания полезных ископаемых

В пределах городского поселения не отмечены.

2.4. Иные зоны, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

2.4.1. Полоса отвода автомобильных дорог

Согласно ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, её строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дёрна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, её участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

2.4.2. Придорожная полоса автомобильных дорог

В соответствии федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.

2.4.3. Границы зон затопления, подтопления

Границы зон затопления, подтопления в соответствии с порядком предусмотренным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

При подготовке предложений учитываются:

- геодезические и картографические материалы, выполненные в соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии», а также данные обследований по выявлению паводкоопасных зон;

- данные об отметках характерных уровней воды расчётной обеспеченности на пунктах государственной наблюдательной сети;

- данные об отметках характерных уровней воды расчётной обеспеченности из фондовых материалов гидрологических и гидрогеологических изысканий под размещение населённых пунктов, мелиоративных систем, линейных объектов инфраструктуры, переходов трубопроводов, мостов;

- данные проектных материалов, подготовленные в целях создания водохранилищ;

- сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ;

- расчётные параметры границ затоплений пойм рек, определённые на основе инженерно-гидрологических расчётов;

- параметры границ подтоплений, определённые на основе инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Зоны затопления, подтопления считаются установленными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.

На сегодняшний день предложений органов исполнительной власти Республики Крым об определении границ зон затопления, подтопления не поступало, сведения о внесении в кадастр недвижимости отсутствуют, следовательно, определённых в установленном порядке границ зон затопления, подтопления в настоящее время не имеется.

Зоны с особыми условиями использования территории, которые определены ориентировочно, в соответствии с нормативными и правовыми документами, приводятся на схеме в информационно-справочных целях и не являются утверждаемыми.

3. Современное использование и развитие территории городского поселения

3.1. Экономическая база развития поселения

Развитие экономики г. Белогорск неразрывно связано с развитием района. В настоящее время крупные проекты реализуемые за границами городского поселения, решают вопросы повышения занятости населения в самом городе.

В связи с удобным географическим местоположением г. Белогорск, на его территории располагается большое количество сервисных и административных учреждений производственного комплекса работающих в районе, будь то сельхозпроизводители или предприятия добычи ресурсов.

Производственный комплекс городского поселения Белогорск узкоспециализирован и представлен предприятиями добывающей и лесной промышленности.

Основу промышленного производства в городском поселении составляет добыча неэнергетических материалов. Сырьевой базой для горнодобывающих предприятий являются 10 месторождения строительных материалов пильных известняков, из которых 4 находятся в промышленной разработке.

В районе также имеются запасы кирпично-черепичных глин, известнякового мергеля, галечника, гравия.

На территории городского поселения Белогорск функционируют горнодобывающие предприятия, которые являются бюджетообразующими в масштабах района: ООО «Белогорское карьероуправление», ООО «Ульяновские известняки».

Таблица 15

Промышленные предприятия городского поселения Белогорск

| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение | Наименование вида деятельности (производимой продукции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Белогорское карьероуправление» | г. Белогорск | Добыча: - нерудные строительные материалы; - известняк |
| 2 | АО «Белогорский завод строительных материалов» | г. Белогорск | Добыча: - мрамор и камень известняковый декоративный или строительный - гранулы, щебень, галька, гравий |
| 3 | ООО «Ульяновские известняки» | г. Белогорск | Добыча: - известняк |
| 4 | ПК «Дорожник-61» | г. Белогорск | Добыча: - камень-ракушечник |
| 5 | ГАУ РК «Белогорское лесное хозяйство» | г. Белогорск | Лесоводство и лесозаготовка Производство пиломатериалов |

На базе местных сырьевых ресурсов развивается лесная промышленность. Леса сосредоточены на значительной территории Белогорского района (55,9 тыс. га или 29,5 % общей площади земель). Преобладающие породы: дуб, бук, граб, крымская сосна.

В городе Белогорск расположено самое крупное лесничество Белогорского района - ГАУ РК «Белогорское лесное хозяйство», в пользовании которого 37,7 тыс. га лесных земель или 67,3 % всей площади районного гослесфонда. Основным видом деятельности лесохозяйственного предприятия является заготовка и реализация лесопродукции. Это, в основном, низкотоварная древесина и дрова топливные, составляющие до 96 % от общего количества заготавливаемой древесины.

Несмотря на имеющуюся сырьевую базу продукции сельского хозяйства, перерабатывающий сектор АПК в г. Белогорск не развит.

На территории города функционирует предприятие ООО «Эра-21», специализирующееся на выращивании зерновых культур. На базе предприятия действует пекарня производственной мощностью 300 тонн хлебобулочных изделий в год.

Территория Белогорского района охватывает часть Главной гряды Крымских гор, предгорья и предгорные равнины в границах Крымской предгорно-лесостепной физико-географической области.

Большой процент лесистости района (29,1 % против среднего показателя по Республике Крым 11,5 %) поддерживает и укрепляет его экологический потенциал. По удельному весу территории, занятой лесом, район занимает пятое место среди регионов Крыма.

Главная гряда Крымских гор, часть которой находится на территории района, благодаря своей живописности и облесённости благоприятна для массового отдыха и туризма во все времена года. Горным хребтам придают уникальность и познавательную ценность карстовые пещеры, ущелья, водопады, горные реки и родники.

На территории района расположено 5 культурно-этнографических центров и 2 этнографических музея. Функционирует уникальный объект зоологический парк регионального значения Республики Крым «Сафари-парк «Тайган».

По территории района проходит более 20 туристических маршрутов, оборудованы туристические стоянки для отдыха, которые ежегодно посещаются тысячами туристов.

По данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства по состоянию на конец 2020 в реестр включено 1413 субъектов, в том числе 1266 индивидуальных предпринимателей.

Увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства прогнозируется в связи с созданием благоприятных условий для ведения бизнеса и оказанием государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Перспективы развития производственной сферы города Белогорска связаны в основном, с благоприятным геоэкономическим положением и относительно конкурентоспособными базовыми собственными ресурсами.

К основным преимуществам территориального расположения городского поселения Белогорск можно отнести:

- географическую близость к городу Симферополю, что способствует развитию торговых, экономических и инвестиционных связей с республиканским центром, позволяет эффективно размещать промышленные предприятия с точки зрения близости к потенциальному потребителю,

- расположение вдоль основных транспортных артерий способствует развитию логистики, транспортного и придорожного сервиса,

- наличие богатой сырьевой базы для организации пищевых производств.

Основным недостатком географического положения городского поселения является отдалённость (по сравнению с курортными районами Крыма) от побережья Чёрного моря, что отрицательно сказывается на инвестиционной активности в туристическо-рекреационной сфере.

В настоящее время производственный комплекс города сформирован, главным образом, предприятиями по добыче нерудных полезных ископаемых, то есть имеет ярковыраженные признаки моноцентричности.

Для диверсификации структуры экономики необходимо развитие новых направлений хозяйственной деятельности (в области пищевой промышленности, промышленности стройматериалов, лесопереработки), организация производств конечного продукта.

Перспективы среднесрочного и долгосрочного развития территории предполагают основное направление развития хозяйственной специализации города как агропромышленного центра районного значения с диверсифицированным промышленным производством; усиление его транспортных и логистических функций.

Общая цель развития пищевой отрасли – увеличение объёмов и ассортимента продуктов питания, конкурентоспособных по качественным и ценовым параметрам к импортным аналогам.

На перспективу рекомендуется размещение на территории Белогорска предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, в первую очередь животноводческой, комбикормовых заводов, складских комплексов по хранению, в том числе и сельхозпродукции, тепличных и парниковых хозяйств.

Развитие пищевой отрасли планируется за счёт восстановления не действующих промышленных производств путём реконструкции и технической модернизации, а также строительства новых современных высокотехнологичных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья.

В краткосрочной перспективе планируется реализовать следующие проекты:

- реконструкция молокозавода.

Планируется усиление роли строительной отрасли в развитии экономики городского поселения посредством создания крупных предприятий промышленности строительных материалов, базирующихся на местном сырье. Минеральные ресурсы Белогорского района способны обеспечить развитие предприятий по производству сухих смесей, различных бетонов, керамзита, стеновой и отделочной керамики.

В деревообрабатывающей промышленности главным направлением перспективного развития должно стать производство продукции глубокой переработки с применением ресурсосберегающих экологически безопасных технологий.

Огромный импульс для малого и среднего бизнеса в обслуживании автотуристов Белогорский район получает со строительством новой федеральной трассы.

В перспективе, на основе использования транзитного положения территории, при высоком уровне развития транспортной инфраструктуры, для обслуживания потенциальных промышленных и торгово-сервисных объектов целесообразно строительство логистического центра с возможностью оказания услуг по хранению, перевалке грузов.

Экономическое и тесно связанное с ним социальное развитие территории напрямую зависит от объёма инвестиций, привлекаемых в реальный сектор экономики. Инвестиционная привлекательность города Белогорска в перспективе может существенно вырасти за счёт реализуемых планов по глубокой модернизации инфраструктур Республики Крым в целом и Белогорского района в частности, как составляющей её части, включая транспорт, инженерную инфраструктуру, развитие торгово-логистических сетей.

В целом территория города Белогорска благодаря наличию мощной сырьевой базы является весьма перспективной как для размещения крупных производств по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья, так и для строительства предприятий промышленности стройматериалов. Негативными факторами, тормозящими развитие промышленного комплекса и снижающими инвестиционный потенциал территории города Белогорска и Белогорского района в целом, являются неразвитость инженерной и транспортной инфраструктур: низкий уровень газификации, критическая степень износа сетей водоснабжения, отсутствие железнодорожного сообщения.

Развитие территории городского поселения

Стратегией социально-экономического развития Республики Крым до 2030 г. предложены приоритетные направления развитияБелогорского района в целом:

- Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса Белогорского района:

- создание туристической инфраструктуры для развития экологического туризма, спортивного туризма, альпинизма и скалолазания, в т.ч. создание нескольких автокемпингов.

- Развитие агропромышленного комплекса:

- увеличение площадей, занятых эфиромасличными культурами, создание мощностей по переработке эфиромасличных культур и производству парфюмерных и косметических средств;

- увеличение площадей, занятых плодовыми насаждениями и овощами, создание мощностей по переработке плодовых культур и овощей;

- строительство мясных и молочно-мясных ферм, создание мощностей по переработке мяса и молока;

- строительство складской инфраструктуры для хранения плодовых культур, овощей, зерна, молока, а также оптовых баз;

- строительство мусороперерабатывающего завода.

- Развитие спорта:

- строительство ипподрома.

- Развитие промышленности:

- строительство завода по разработке и выпуску натуральных лекарственных средств и биологически активных добавок (сырье для предприятия - местные лекарственные травы);

- строительство завода по производству асфальтобетонной смеси;

- Развитие транспортно-логистического комплекса:

- строительство транспортно-логистического центра

- Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры:

- строительство экотехнопарка.

Приоритетной и перспективной специализацией территории городского поселения Белогорск является развитие жилищного фонда и повышения качества жизни населения.
Развитие и модернизация жилищного фонда, удовлетворение спроса и потребности общества в жилье должны быть направлены на повышение качества жилища и коммунальных услуг. Реальное повышение качества жилищно-коммунальных услуг вызовет уменьшение удельных объемов потребления воды, энергетических и топливных ресурсов.

3.2. Демография

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность любой территориальной единицы, является наличие достаточного количества трудовых ресурсов, что, в свою очередь, зависит от демографической ситуации.

Город Белогорск является самым многонаселённым территориальным образованием Белогорского района, концентрируя на своей территории более 27 % его жителей.

По данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым численность населения городского поселения Белогорск с 01.01.2017 г. уменьшилось с 16 442 до 16 213 человек на 01.01.2022 г. или на 57 жителей (1,39%). Численность населения г. Белогорск остается относительно стабильной н протяжении последних 7 лет.

Рисунок 4. Динамика численности населения по городскому поселению Белогорск, чел.

В таблице 16 представлены сводные данные о демографических процессах происходящих в г. Белогорск.

Таблица 16

Основные параметры демографии Белогорского городского поселения с 2015-2021 гг.

| Значение | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения всего, чел | 16428 | 16442 | 16391 | 16405 | 16385 | 16385 | 16298 |
| Число родившихся, чел. | 275 | 298 | 248 | 249 | 253* | 252 | 249 |
| Число умерших, чел. | 298 | 297 | 286 | 230 | 241* | 291 | 385 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -23 | 1 | -38 | 19 | 12 | -39 | -136 |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 16,8 | 18,1 | 15,1 | 15,2 | 15,4* | 15,4 | 15,3 |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 18,2 | 18,1 | 17,4 | 14,0 | 14,7* | 17,8 | 23,7 |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -1,4 | 0,0 | -2,3 | 1,2 | 0,7 | -2,4 | -8,4 |
| Число прибывших, чел | 272 | 296 | 279 | 321 | 344 | 426 | 413 |
| в пределах России, чел | 187 | 243 | 243 | 281 | 280 | 356 | 350 |
| внутрирегиональная, чел | 129 | 177 | 164 | 176 | 206 | 275 | 274 |
| межрегиональная, чел | 58 | 66 | 79 | 105 | 74 | 81 | 76 |
| международная, чел | 85 | 53 | 36 | 40 | 64 | 70 | 63 |
| со странами СНГ, чел | 83 | 52 | 36 | 39 | 64 | 69 | 60 |
| Внешняя (для региона) миграция, чел. | 143 | 119 | 115 | 145 | 138 | 151 | 139 |
| Число выбывших, чел. | 180 | 283 | 292 | 326 | 376 | 429 | 362 |
| в пределах России, чел. | 180 | 281 | 283 | 268 | 340 | 372 | 332 |
| внутрирегиональная, чел. | 89 | 192 | 200 | 179 | 238 | 260 | 232 |
| межрегиональная, чел. | 91 | 89 | 83 | 89 | 102 | 112 | 100 |
| международная, чел. | 0 | 2 | 9 | 58 | 36 | 57 | 30 |
| со странами СНГ, чел. | 0 | 2 | 9 | 57 | 34 | 56 | 30 |
| Внешняя (для региона) миграция, чел. | 91 | 91 | 92 | 147 | 138 | 169 | 130 |
| Миграционный прирост (убыль), чел. | 92 | 13 | -13 | -5 | -32 | 13 | 51 |
| Коэффициент миграционного прироста, (убыли), промилле | 5,61 | 0,79 | -0,79 | -0,30 | -1,95 | -0,18 | 3,13 |
| в пределах России, чел. | 7 | -38 | -40 | 13 | -60 | -16 | 18 |
| внутрирегиональная, чел. | 40 | -15 | -36 | -3 | -32 | 15 | 42 |
| межрегиональная, чел. | -33 | -23 | -4 | 16 | -28 | -31 | -24 |
| международная, чел. | 85 | 51 | 27 | -18 | 28 | 13 | 33 |
| со странами СНГ, чел. | 83 | 50 | 27 | -18 | 30 | 13 | 30 |
| Внешняя (для региона) миграция, чел. | 52 | 28 | 23 | -2 | 0 | -18 | 9 |

*данные расчетные

Коэффициент рождаемости остается на высоком уровне, хотя и снизился, колеблется в  диапазоне от 15,1 до 18,1 промилле. В абсолютных значениях количество родившихся детей колеблется от 298 (2016 г.) до 248 чел (2017 г.) или 16,8%. Если учитывать возрастно-половую структуру населения, то можно сделать вывод, что снижение рождаемости имеет долгосрочный характер, так как идет существенное уменьшение женщин в детородном возрасте. Показатели рождаемость в г. Белогорск выше, чем среднее значение по Республики Крым – 15,4 промилле против 10,0 в 2019 г.

На протяжении рассматриваемого периода показатели смертности по годам имели явно выраженную тенденцию  к снижению с 18,2 (2015 г.) до 14,7 (2019 г.) промилле, в 2020-2021 гг. – повысились до 17,8 (2020 г.) и 23,7 (2021 г.). В долгосрочной перспективе сократить уровень смертности не удастся из-за старения населения (резко повысить продолжительность жизни не удастся).

На протяжении рассматриваемого периода в 2018 и 2019 г. отмечен естественный прирост населения, в 2020-2021 гг. – резкое снижение. Основной причиной временного естественного прироста населения  является опережающее снижение смертности, однако в средне срочной перспективе значение родившихся снизится в то время как смертность начнет расти.

Миграция является основным фактором способным существенно увеличить численность населения при благоприятном развитии инвестиционных проектов и экономики. На основе данных о миграции в последние годы можно констатировать, что происходит миграционный отток из города в другие регионы России (вкл. г. Севастополь) и другие населенные пункты республики. Прирост населения из-за миграции в основном происходит за счёт жителей стран СНГ, основной поток идет из Украины. Упрощённый режим получения гражданства, этнокультурная идентичность может стать важным фактором способным повысить уровень миграции из этого государства в дальнейшем.

В результате анализа миграционных процессов можно отметить, что ключевым моментом в миграционных процессах является высокая конкуренция за население как внутри республики, так и с другими регионами России.

Ещё одним показателем, характеризующим демографическую ситуацию городского поселения, является возрастная структура населения. За последние годы происходит существенное изменение возрастной структуры населения, при этом эти изменения носят как положительные, так и отрицательные тенденции. К положительным тенденциям можно отнести рост доли лиц моложе трудоспособного возраста на 2,1% в общей структуре. К негативным трендам относится существенное падение людей в трудоспособном возрасте – 3,0%, а также рост доли жителей пенсионного возраста на 0,9%.

Таблица 17

Изменение возрастной структуры населения Белогорского городского поселения

| Показатель | Годы |  |  |  | Изменения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 |  | 2020 |  | чел. | % |  |
| моложе трудоспособного возраста | 3378 | 20,6% | 3719 | 22,7% | 341 | 2,1% |
| трудоспособный возраст | 8933 | 54,4% | 8422 | 51,4% | -511 | -3,0% |
| старше трудоспособного возраста | 4117 | 25,0% | 4244 | 25,9% | 127 | 0,9% |
| Итого | 16428 | 100,0% | 16385 | 100,0% |  |  |

Согласно Схеме территориального планирования Республики Крым, Белогорский район – точка роста территории Республики Крым на основе создания агропромышленного кластера регионального значения в Симферопольской агломерации. Схемой территориального планирования Республики Крым на территории Центральной макрозоны также предполагается развитие современного туристско-рекреационного комплекса – охотничий, событийный, экотуризм.

По комплексу факторов на территории Белогорского муниципального района выделяются 3 планировочных зоны, отличающихся природно-ландшафтными условиями и рекреационными ресурсами, уровнем социально-экономического развития, характером и интенсивностью использования территории, транспортной доступностью и другими характеристиками. Поселение относится к Центральной планировочной зоне, имеющей направленность промышленную, агропромышленную, а в предгорной зоне, рекреационно-туристическую.

Прогноз численности населения

Для расчета численности населения использован метод демографического прогноза с учетом сложившихся социально-экономических условий. Прогнозные расчеты позволяют оценить влияние рождаемости, смертности и миграции на будущую структуру и численность населения. При расчёте взяты демографические данные за последние 5 лет.

Прогноз численности населения базируется на незначительном снижении рождаемости. Стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, повышение количества зарегистрированных браков, рост благосостояния населения, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям, что поддержит уровень рождаемости.

В области снижения смертности основные направления связаны с увеличением продолжительности жизни за счёт сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста от предотвратимых причин, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни.

Миграционные процессы будут оказывать положительное влияние на половозрастную структуру населения, противодействуя его старению, благодаря высокой доле среди мигрантов молодых возрастов. В целом знак сальдо миграции будет зависеть не только от высокого уровня жизни, но и от возможностей и перспектив развития его экономики.

Расчет произведен по формуле:

H=H0×(1+E+M100)t

где:

Н – ожидаемая численность населения;

H0 – численность населения на исходный год;

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения);

M – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% от всего населения);

t – количество лет, на конец которого производится расчет численности населения.

Расчёт численности населения в 2042 году:

H=16 213×(1+-0,035%+0,067%100)20=16317

Прогнозная возрастная структура населения изменится в связи с сохранением высокой рождаемости в г. Белогорск, а также в связи с проведением пенсионной реформы в России, что приведет к уменьшению темпа роста доли людей старше пенсионного возраста.

Для достижения заложенных при расчёте параметров демографического роста необходимо:

в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни:

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения за счёт улучшения качества жизни, снижения преждевременной, особенно предотвратимой смертности, в первую очередь, в младенческих возрастах, среди подростков и лиц трудоспособного возраста;

- улучшение репродуктивного здоровья населения;

- увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни, путём сокращения заболеваемости, травматизма и инвалидности;

- улучшение качества жизни хронически больных и инвалидов, путём предоставления им условий для реализации имеющегося (остаточного) потенциала здоровья.

в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи:

- создание предпосылок для повышения уровня рождаемости путём постепенного перехода от преимущественно малодетного к среднедетному типу репродуктивного поведения семей;

- поддержка многодетных семей;

- всестороннее укрепление института семьи как формы наиболее рациональной жизнедеятельности личности и её нормальной социализации;

- создание условий для самореализации молодёжи.

в области миграции и расселения:

- приём и размещение экономически активной части мигрантов, оказание им помощи в адаптации к новым условиям проживания и работы;

- оказание государственной поддержки в обустройстве социально слабо защищённых вынужденных переселенцев;

- помощь в жилищном устройстве вынужденных переселенцев с учётом спецификации различных категорий мигрантов;

- дифференцированную поддержку территорий, предпочтительных для расселения, стимулирование притока мигрантов с этих территорий с учётом интересов городского поселения и населения.

В настоящее время территории городского поселения реализуются социально-ориентированные программные документы федерального, регионального и муниципального уровней. Эти документы направлены на выполнение мероприятий по улучшению здоровья населения, защите материнства и детства, укреплению статуса семьи, регулированию миграционных процессов, социальной поддержке молодёжи, улучшению экономической и экологической ситуации, существенно влияющих на улучшение демографической ситуации.

Прогнозируемая численность населения Белогорского сельского поселения на расчётный срок (2042 г.) составит 22312 человек.

3.3. Жилищный фонд

Данные о жилищном фонде в Белогорском районе требуют уточнения и проведения инвентаризации, так как есть только точные данные о многоквартирным домам. Согласно данным базы открытых данных с сайта Реформа ЖКХ - Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйстваи корректировке части информации о домах, с помощью метода аналогов. Общая жилая площадь 122 многоквартирных домов составляет 118,9 тыс. кв. м., в которых проживает около 5,4 тыс. жителей.

Большая часть населения проживает в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками. Учитывая, что застройка данным типом жилья по площади варьируется от 40 до 300 кв. м, для оценки существующего жилого фонда примем, среднюю площадь дома равную 70 кв. м., общее количество индивидуальных домов около 2321 шт. Жилищный фонд представленный ИЖС равняется 164,2 тыс. кв. м.

Оценочный жилой фонд составляет 283,1 тыс. кв. м. Средняя обеспеченность общей площадью в городе Белогорске составляла 17,5кв. м./чел, что ниже федерального стандарта социальной нормы площади жилья - 18 кв. м. общей площади на 1 человека.

Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой находится на низком уровне. Газификация г. Белогорск будет способствовать повышению качества и уровня благоустройства жилищного фонда, особенно ИЖС. Острой проблемой является большой процент изношенности существующих инженерных сетей.

Многоквартирные жилые дома полностью обеспечены централизованным водоснабжением и водоотведением, электроснабжением. Централизованным теплоснабжением оборудована 1/3 часть многоквартирного фонда г. Белогорска.

Стратегической целью жилищной политики является создание условий для дальнейшего повышения уровня доступности жилья для населения путём жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности, экологичности и доступности.

Целью развития жилищно-коммунального хозяйства является улучшение жилищного фонда, обеспечивающее комфортные и безопасные условия проживания граждан, создание условий для дальнейшего повышения благоустроенности жилья путём своевременного ремонта, строительства за счёт привлечения механизмов бюджетных инвестиций.

В г. Белогорск действует  государственная программа, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», которая подразделяется на следующие подпрограммы:

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», включающая федеральные проекты «Ипотека», «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» и Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»;

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России», включающей федеральные проекты «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода» и Приоритетные проекты «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды»;

«Обеспечение реализации государственной программы».

Реализация данных программ направлена на увеличение обеспеченности жителей жилой площадью за счет проведения планомерных мероприятий и в строительстве (рост ввода жилья) и в обеспечении градостроительной деятельности (снос ветхого жилья, подготовка и софинансирование проектов планировки и межевания).

Главным приоритетом развития строительной отрасли городского поселения в прогнозном периоде останется сохранение темпов строительства жилья и инженерных работ по благоустройству и подведению необходимой коммунальной инфраструктуры к застройке жилых зон.

Проектом генерального плана для решения жилищных проблем предлагается:

- ликвидация в течение расчётного срока аварийного и ветхого жилья;

- проведение комплексной реконструкции жилищного фонда с целью повышения энергоэффективности, надежности и безопасности существующего жилья;

- решение проблем очереди стоящих на учёте семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- повышение качества и комфортности, полное благоустройство домов при комбинированном решении локального и централизованного инженерного обеспечения жилья, в зависимости от типов и районов застройки;

- необходимо полное благоустройство жилья для создания благоприятной среды проживания высокого качества;

- необходимо наращивание темпов жилищного строительства и инженерного благоустройства всего жилого фонда;

- важно учитывать при размещении различных типов жилья (социальное, коммерческое, частное) материальные возможности населения;

- переход к проектированию и строительству энергоэффективных домов из экологически чистых материалов и конструкций;

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасность и комфортные условия проживания в нем.

Целевые показатели развития жилищного строительства:

- численность населения принята равной 22312 чел. в 2042 г.;

- убыль (снос) жилищного фонда согласно Региональной адресной программе «Переселение граждан на территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» (утв. Постановлением Совета Министров РК от 01.04.2019.г. № 182) в г. Белогорск составит 1 513,58 кв. м. В соответствии с вышеуказанной программой предусматривается поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда не позднее 1 сентября 2025 года; реализация обязательств перед собственниками помещений по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с мая 2014 года по январь 2017 года и включенных в перечень многоквартирных домов, для расселения которых в 2019-2025 годах предусмотрено финансирование за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с показателями паспорта национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.09.2018 г. № 12.

- показатель жилищной обеспеченности на расчетный срок принята40 кв. м на человека (в соответствии с требованиями РНГП РК);

- доля нового строительства МКД составит 15 % и будет сосредоточено в центральной части на месте сноса МКД признанных ветхими и аварийными. В генеральном плане выделена площадка по ул. Николая Бойко для комплексного освоения многоквартирными домами до 5 этажей включительно. Также предполагается строительство многоквартирных домов в составе многофункциональных зон с жильём.

- строительство ИЖС будет происходить по мере реконструкции  и замены жилищного фонда существующей усадебной застройки и также на территории нового комплексного освоения. Индивидуальное жилищное строительство станет важным фактором привлечения населения для постоянного проживания и ведения усадебного хозяйства, так как на территории г. Белогорск, в отличие от подавляющей территории Республики Крым, нет проблем с обеспечением водоснабжением. Следует иметь в виду, что после проведения газификации новых территорий комплексного освоения, а также увеличением предложения земельных участков под индивидуальное строительство, произойдет существенная активизация строительства.

Прогноз изменения жилищного фонда для населения г. Белогорск приведен в таблице ниже.

Таблица 18

Показатели изменения жилищного фонда и строительство

| Тип жилья | Жилой фонд, в 2017 г., тыс. кв. м | Жилой фонд, в 2020 г., тыс. кв. м | Жилой фонд, в 2022 г., тыс. кв. м | Жилой фонд в 2042 г., тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЖС | 114,1 | 161,0 | 164,2 | 368,24 |
| МКД | 118,9 | 118,9 | 118,9 | 154,66 |
| Всего | 233,0 | 279,9 | 283,1 | 522,9 |

Жилищный фонд прогнозируется увеличить с 283,1 тыс. кв.м в 2022 г. до 522,9тыс. кв. м к 2042 г. (с учётом минимально допустимого уровня жилищной обеспеченности 40 кв.м на человека согласно РНГП РК).Согласно прогнозируемых параметров средняя жилищная обеспеченность увеличится с 17,5 кв.м./чел. до 40,0 кв. м жилой площади на человека к 2042 г.

При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчёту объём учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения.

При планировании строительства учитывать показатели плотности застройки участков территориальных зон. Основным показателем плотности застройки является коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала).

Таблица 19

Показатели плотности застройки участков функциональных зон

| № п/п | Функциональные зоны | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая: |  |
|  | - зона многоэтажной жилой застройки в условиях реконструкции | не более 0,4 не более 0,6 |
|  | - зона среднеэтажной жилой застройки в условиях реконструкции | не более 0,3 не более 0,4 |
|  | - зона малоэтажной жилой застройки в условиях реконструкции | не более 0,3 не более 0,4 |
|  | - зона индивидуальной жилой застройки | не более 0,6 |
| 2 | Общественно-деловая: |  |
|  | - многофункциональная застройка в условиях реконструкции | не более 0,8 не более 1 |
|  | - специализированная общественно-деловая застройка в условиях реконструкции | не более 0,7 не более 0,8 |

Для жилых зон приведены коэффициенты с учётом необходимых по расчёту учреждений и предприятий обслуживания повседневного пользования, проездов, озеленения.

При подсчёте коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчёту объём учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения.

С целью предоставления льготным категориям граждан земельных участков в соответствии с Законом Республики Крым от 15.01.2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» генеральным планом предусматриваются территории для жилищного строительства в южной части мкр. Новый площадью 4 га. Согласно сведений администрации г. Белогорск количество граждан льготной категории на декабрь 2025 г. – 41 человек.

  - Учреждения социального и культурно-бытового обслуживания населения

В проекте выделены так называемые социально нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами. Соблюдение норм обеспеченности эти отраслей требует строгого контроля.

К социально нормируемым отраслям относятся: детское дошкольное воспитание, среднее школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура и спорт, которые функционируют за счёт бюджетных дотаций.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики страны и региона в целом.

Современная потребность и обеспеченность населения социально-значимыми объектами рассчитана по следующим принятым градостроительным документам:

- Решение Белогорского городского совета Республики Крым от 28.02.2018 №543 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования  городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым»;

- Решение Белогорского районного совета Республики Крым от 31.05.2018 №746 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Белогорского района Республики Крым»;

- Постановление Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

Образование

В систему образовательных учреждений городского поселения входят:

- 4 детских дошкольных учреждения общей ёмкостью 738 мест;

- 4 учреждения среднего образования общим количеством мест – 2510 мест;

- 3 учреждения дополнительного (внешкольного образования);

- государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Белогорский технологический техникум»;

Таблица 20

Данные о существующих объектах образования на территории г. Белогорск

| № на карте ** | Наименование учреждения | Адрес | Емкость |  | Год постройки, характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. Мест | Факт. Детей |  |
| Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. | МБДОУ детский сад №1 «Севинч (Радость)» | ул. Чобан-Заде, 15/18 | 48 | 96 | 2012 г. |
| 2. | МБДОУ детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко» | ул. Шевченко, 18 | 110 | 149 | 1977 г. (2018 кап. Ремонт системы канализации и водоснабжения) |
| 3. | МБДОУ детский сад комбинированного вида №5, «Березка» | ул. Нижнегорская, 10 | 280 | 324 | 1977 г. (2013 г. ремонт крыши, 2014 г. замена окон) |
| 4. | МБДОУ детский сад «Сказка» | ул. Индустриальная, 9 | 300 | 310 | 2017 г. |
| 5. | МБДОУ детский сад«Березка» (филиал) | ул. Мамута Мусы, д.1 | 160 | 160 | 2022 г. |
|  | Итого |  | 898 | 1039 |  |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 5 | МБОУ «Гимназия №1 имени К. И. Щелкина» | ул. Луначарского, 46а | 1000 | 899 | 1978 г. |
| 6 | МБОУ «Школа- лицей №2» | ул. Семашко, 8 | 710 | 836 | 1983 г. |
| 7 | МБОУ «Белогорская средняя школа №3» | ул. Набережная, 4а | 500 | 348 | 3 корпуса соединенные между собой 1903 г., 1970 г. и 1990 г. |
| 8 | МБОУ «Белогорская средняя школа №4 имени Бекира Чобан-Заде» | ул. Мамута Мусы, 1 | 300 | 333 | 1997г |
|  | Итого |  | 2510 | 2416 |  |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |
| 9 | МБОУ ДО ДЮСШ» Белогорского района Республики Крым | ул. Луначарского, 48 (спорт зал ДЮСШ), стадион «Юность»,-спортивный зал для вольной борьбы (ул. Нижнегорская / Мира, 3/7) | 350 | 285* | 1986 г |
| 10 | МБОУ дополнительного образования "Центральный дом юных техников» | ул. Нижнегорская, 95 | - | - | - |
| 11 | МКУ ДО «Белогорская детская школа искусств» | ул. Мира, 2 | 300 | 289 | 1989 г |
|  | Итого |  | 657 | 1609 |  |
| Региональные учреждения профессионального образования |  |  |  |  |  |
| 12 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Белогорский технологический техникум» | ул. Луначарского, 50 | - | 544 | - |

*городских детей 285, 580 с учетом детей с района

С 2017 года проектная мощность учреждений дошкольного образования увеличилась с 438 до 898 мест или на 105%. При этом учреждения продолжают работать с существенным превышением проектной мощности.

Ввод в эксплуатацию детского сада на 300 мест существенно снизил очередь детей на получение услуг дошкольного образования. Также начинает сказываться падение рождаемости, которое происходит последние годы.

В 2022 г. введен в эксплуатацию филиал детского сада «Березка» на ул. Мамута Мусы мощностью 160 мест.

Также с момента начала действия генерального плана произведен капитальный ремонт водоснабжения и канализации в ДОУ №4.

С 2017 года загруженность школ продолжает расти с 2171 до 2416 учеников или на 245 обучающихся (11,3%). Школа-Лицей №2 и СОШ №4 работают с превышением фактической наполняемостью над проектной мощностью. Общая проектная мощность общеобразовательных учреждений больше количества учеников на 94 места, однако учитывая динамику роста обучающихся уже через год общая численность учеников превысит проектную мощность. В настоящий момент фактическая наполняемость общеобразовательных учреждений составляет 96,3%.

Следует отметить особую роль «Белогорской СШ № 3», на базе которой реализовано обучение детей из ГБУ РК «Белогорского дома интерната для детей инвалидов».

Техническое состояние общеобразовательных учреждений хорошее, ведутся капитальные ремонты или замена отдельных конструктивных элементов в зданиях, обновляется материально-техническая база мебели и оборудования.

Система дополнительного образования обслуживает не только жителей города Белогорск, но и частично жителей районов. Более 60 % школьников занимаются в специализированных учреждениях дополнительного образования культурной и спортивной направленности.

Создание оптимальных условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности, а также для развития человеческого потенциала, сохранения и укрепления здоровья граждан, воспитания подрастающего поколения является основополагающей задачей социально-экономического развития городского поселения Белогорск.

Основными проблемами в системе образования городского поселения являются:

- недостаточное количество мест в дошкольных учреждениях;

- недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждений образования (инвентарь, медицинские кабинеты, пищеблоки);

- низкое вовлечение в организованные формы досуга детей и подростков «группы риска»;

- недостаточный уровень финансирования дополнительного образования;

- старение профессиональных кадров.

На перспективу в образовательной политике городского поселения необходимо дополнительно отводить особое внимание целенаправленным действиям по развитию специальной адаптационной, коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Основными направлениями, определяющими решение задачи повышения качества образования, являются:

- создание условий для организации учебно-воспитательного процесса, развитие и укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений;

- профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании.

- обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей, лидеров в сфере образования;

- повышение качества образования;

- развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования;

- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса;

- повышение заработной платы педагогическим работникам;

- развитие платных образовательных услуг, в том числе и в системе дошкольного и дополнительного образования;

- внедрение информационных технологий (электронный дневник, сайты школ, дистанционное обучение);

- внедрение инновационных форм педагогической деятельности;

- осуществление в старших классах школ профориентационных мероприятий, прежде всего ориентированных на местные рынки труда + начальное образование (УПК – профессия) на базе школ с получением удостоверений (швеи, водители, слесари);

- развитие системы общественного контроля деятельности образовательных учреждений (организация общественных, управляющих, попечительских Советов).

Ниже представлены данные по обеспеченности г. Белогорск объектами образования на 2022 г. и 2042 г. с учетом прогнозируемой численности населения на расчетный срок – 22 312человек.

Таблица 21

Расчёт потребности в объектах дошкольного образования

(в соответствии с РНГП)

| Сущ. количество мест | Нормативная потребность на 2022 г. (в расчёте 81 место на 1000 чел.), мест | Потребность с учетом существующей обеспеченностина 2022 г. мест | Нормативная потребность на 2042 г. (в расчёте 61 место на 1000 чел.), мест | Потребность с учетом существующей обеспеченности мест, 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 898 | 1313 | 415 | 372 | 787 |

В г. Белогорск наблюдается существенная нехватка мест в дошкольных учреждениях. На расчётный срок необходимо обеспечить местами 787 чел. с учётом радиусов доступности. Генеральным планом предусматривается строительство 3-х дошкольных учреждений.

Таблица 22

Расчёт потребности в объектах общего образования

| Сущ. количество мест | Нормативная потребность на 2022 г. (в расчёте 145 место на 1000 чел.), мест | Потребность с учетом существующей обеспеченности на 2022 г., мест | Нормативная потребность на 2042 г. (в расчёте 109 место на 1000 чел.), мест | Потребность с учетом существующей обеспеченности мест, 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2510 | 2351 | 159 (профицит) | 665 | 506 |

Согласно норматива (109 мест на 1000 жителей) потребность в учреждениях образования к 2042 году составит 3016 места. Однако по итогам 2022 г. фактическая наполняемость превышала нормативную на 21,8%. Развитие г. Белогорск предполагается в северо-западном и юго-западном направлении, что потребуется учесть требования радиусов доступности. На расчётный срок необходимо обеспечить местами в учреждениях общего образования 506 учеников. Согласно Схемы территориального планирования Белогорского муниципального района Республики Крым (утв. 23.08.2018 г.) планируется строительство объектов общего образования мощностью 1200 мест в целях исполнения Указа Президента РФ о переводе образовательных учреждений на обучение в одну смену.

Для развития системы образования в регионе принята и действует «Государственная программа развития образования в Республике Крым» (до 2025 г.). Основным направлением государственной политики в сфере общего образования является обеспечение равного доступа к качественному образованию, которое будет реализовано через:

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также детей более раннего возраста, внедрение федерального образовательного стандарта дошкольного образования во всех организациях, реализующих программы дошкольного образования;

- обновление содержания, технологий образования и образовательной среды;

- развитие эффективной модели воспитания и социализации личности, внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования;

- развитие материально-технической базы учреждений общего образования с учетом новых принципов проектирования, строительства и реконструкции зданий, использование современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения;

- укрепление здоровья школьников посредством развития физкультуры и спорта, качественного полноценного питания, оказания психологической помощи обучающимся, в том числе испытывающим трудности в развитии, адаптации, обучении и общении;

- развитие русского языка, национального и поликультурного образования, предоставление равных возможностей получения образования на крымско-татарском и украинском языках. В сфере кадровой политики:

- создание условий для повышения квалификации работающих педагогов, совершенствования процедур оценки квалификации и аттестации педагогов, базирующихся на требованиях профессионального стандарта педагогов;

- укрепление кадрового потенциала отрасли, реализация с учетом приоритетов государственной политики в сфере образования мероприятий, нацеленных на обеспечение социальных гарантий, рост заработной платы и повышение социального статуса педагога в обществе, привлечение и закрепление молодых специалистов в сфере образования. В сфере дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи приоритетными направлениями являются:

- создание материально-технических, кадровых условий для развития системы дополнительного образования детей, обеспечивающих доступность и вариативность услуг дополнительного образования; - развитие и поддержка технического творчества и изобретательства детей и молодежи;

- формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; - реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности;

- реализация системы мер по организации непрерывного образования и воспитания детей в период летнего отдыха и оздоровления; - повышение профессионального уровня работников образования в области развития дополнительных образовательных программ, овладения современными моделями, методами, технологиями организации работы с одаренными детьми.

Приоритетными направлениями в развитии региональной системы оценки качества образования определены:

- проведение на высоком организационном уровне государственной итоговой аттестации выпускников школ, улучшение образовательных результатов выпускников школ;

- совершенствование содержания и способов организации образовательного процесса в образовательных организациях, школах с низкими результатами или функционирующих в неблагоприятных условиях для достижения результатов освоения образовательных программ в соответствии с современными требованиями; - организация процедур независимой оценки качества образовательной деятельности с привлечением профессионально-общественных сообществ, некоммерческих организаций, отдельных физических лиц в качестве экспертов;

- участие Республики Крым в национальных и международных исследованиях качества подготовки обучающихся, проведение сопоставимого анализа полученных результатов и принятие управленческих решений;

- осуществление деятельности в интересах потребителей услуг и улучшение информированности потребителей о качестве работы Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, образовательных организаций;

- обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации о региональной системе образования. Приоритетными направлениями развития профессионального образования являются:

- повышение результативности деятельности и конкурентоспособности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (далее - организации профессионального образования) с учетом их специализации;

- пересмотр структуры, содержания и технологий реализации основных профессиональных образовательных программ с учетом требований работодателей, студентов, на основе прогноза рынка труда и социально-экономического развития Республики Крым;

- повышение эффективности взаимодействия организаций профессионального образования с работодателями;

- диверсификация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- развитие оценки качества профессионального образования и профессионального обучения на основе внедрения системы сертификации профессиональных квалификаций;

- определение структуры контрольных цифр приема по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, направлениям подготовки и специальностям высшего образования на основании прогнозной отраслевой и региональной потребности в кадрах.

Здравоохранение

Медицинскую помощь жителям города и района оказывает ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница», которая имеет в городе Белогорск по адресу пл. Красного Октября, 6а, следующую проектную мощность:

- больница на 220 коек: терапевтические - 54, неврологические - 15, хирургические - 30, травматологические - 15, для беременных - 8, патология беременных - 6, гинекологические - 6, инфекционные - 30, педиатрические – 15, и - 101 койка дневного стационара из них 71 койка в  амбулаторных условиях; терапевтические - 40, неврологические - 10, травматологические - 2, хирургические - 5. Гинекологические - 9, педиатрические - 10,  патология беременных – 2;

- поликлиникой плановой мощностью на 375.

Больница в г. Белогорск рассчитана на обслуживание 22,7 тыс. чел. из 18 населенных пунктов. Обеспеченность койко-местами в больнице составляет 71,9% (с учетом приписанных 17 населенных пунктах), поликлинического отделения 91%.

Фармацевтическое обслуживание населения осуществляют 9 аптеки и аптечных магазинов.

ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» филиал Симферопольская станция экстренной медицинской помощи подстанция № 10 по адресу оказывает экстренную медицинскую помощь. В концу 2020 г. выполнен капитальный ремонт здания скорой помощи, площадью 685,8 кв. м.

В 2021 году завершены работы по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции, двух оперблоков и отделения хирургии ЦРБ.

Идет постепенное обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Основными проблемами в сфере здравоохранения города является дефицит врачей и среднего медицинского персонала, а также высокий уровень наличия кадров пенсионного возраста, несоответствие уровня обеспеченности койками в больнице нормативным стандартам российского здравоохранения, поэтому отрасль здравоохранения в городском поселении Белогорск требует дальнейшей модернизации.

Основными направлениями, определяющими решение задач в сфере здравоохранения, являются:

- создание эффективной базы по предупреждению заболеваний, угрожающих репродуктивному здоровью, здоровью матерей и детей, заболеваний, приводящих к преждевременной смертности и инвалидности;

- совершенствование системы профилактических мероприятий, в том числе путём создания кабинетов профилактики;

- повышение укомплектованности и профессионального уровня медицинского персонала, улучшение условий труда медицинских работников;

- совершенствование материально-технической базы учреждения здравоохранения;

- организация выездного (передвижного) обслуживания населения медицинскими услугами «узких» специалистов;

- внедрение института «Врач общей практики» или «Семейный доктор»;

- разработка и внедрение стандартов качества оказания медицинских услуг;

- обеспечение условий для эффективного использования современной медицинской техники и медицинского оборудования, в том числе использование возможностей телекоммуникационных сетей;

- развитие платных услуг.

В связи с тем, что в соответствии с пп. 21–21.2, 24 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184–ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» организация оказания населению медицинской помощи, а также социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а также со ст. 6 Федерального закона об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации от 29.11.2010 № 326–ФЗ полномочия Российской Федерации в отношении организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Необходимость размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения решается на уровне субъекта Российской Федерации и к полномочиям Генерального плана не относится.

Однако в рамках данной работы был проведён расчёт рекомендуемой потребности населения городского поселения Белогорск в объектах здравоохранения на расчётный срок (2042 год).

Таблица 23

Расчёт потребности в объектах здравоохранения

| Численность населения, чел. | Нормативная потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Больницы, коек | Поликлиники, пос.в смену | Автомобили скорой помощи |
| на 2022 г. – 22 213 | 299 | 403 | 3 |
| на 2042 г. –28312* | 382 | 513 | 3 |

*В связи с тем, что согласно схеме обслуживания «Белогорская центральная районная больница» должна обслуживать еще 17 близлежащих населенных пунктов с общей численности сельского населения на расчётный срок около 6 тыс. чел., для расчёта потребности учреждений здравоохранения необходимо проектную численность принять равную 28312 тыс. чел.

Анализ отрасли здравоохранения показал, что остро для городского поселения Белогорскстоит проблема дефицит мест в медицинских стационарах и перегруженность поликлинических отделений. Здравоохранение - это не только сфера услуг, а сфера жизнеобеспечения, которая должна иметь резервы для преодоления критических и форс-мажорных ситуаций. В связи с этим, Генеральным планом на расчётный срок рекомендуется строительство корпуса для размещения инфекционного и онкологического отделения и расширения поликлинических кабинетов. Общую мощность ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница» рекомендуется увеличить до 500 посещений в смену и количества мест в стационаре до 382 мест.

Обеспеченность аптеками достаточна, по этому развитие этого сегмента не предполагается.

В настоящее время на территории Республики Крым действуют следующие программы, направленные на развитие и модернизацию здравоохранения:

- ведомственная целевая программа «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов»;

- государственная программа «Развития здравоохранения в Республике Крым».

В рамках этих программ для обеспечения доступности качественной медицинской помощи населению Республики Крым предполагается реализовать комплекс нижеперечисленных мероприятий.

1. Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе:

- формирование потоков пациентов по единым принципам маршрутизации;

- создание системы оказания медицинской помощи сельскому населению, предусматривающей развитие профилактического направления, включая проведение диспансеризации и медицинских осмотров;

- развитие новых форм оказания медицинской помощи, в том числе стационарозамещающих и выездных методов работы;

- совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями здравоохранения и подразделениями скорой медицинской помощи.

2. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи, в том числе:

- развитие этапной системы оказания специализированной медицинской помощи на основе стандартов медицинской помощи и порядков ее развития с маршрутизацией направления пациентов в учреждения здравоохранения трехуровневой системы оказания медицинской помощи;

- обеспечение преемственности ведения больного на всех этапах для повышения качества оказания медицинской помощи;

- оптимизация структуры отрасли путем объединения маломощных больниц и поликлиник и создание многопрофильных центров;

- обеспечение доступности для населения современных эффективных медицинских технологий для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара;

- совершенствование системы оказания медицинской помощи в стационарных условиях на основе оптимизации структуры коечного фонда учреждений здравоохранения и интенсификации занятости койки с учетом ее профиля, а также развития стационарозамещающих технологий.

3. Реализация мероприятий по гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе:

- оптимизация объемов медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях;

- увеличение объемов медицинской помощи в условиях дневных стационаров и паллиативной медицинской помощи;

- увеличение объемов медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях в неотложной форме.

4. Формирование эффективной структуры здравоохранения Республики Крым.

5. Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения в муниципальном образовании должно осуществляться и за счёт обеспечения укомплектованности учреждений медицины квалифицированным персоналом, что предусмотрено отдельной Подпрограммой 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» с реализацией следующих мероприятий:

- повышение престижа медицинских специальностей;

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и переподготовки медицинских и фармацевтических работников;

- государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников;

- дополнительные региональные меры социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников;

- обеспечение жильем медицинских работников (врачей, фельдшеров) государственных учреждений здравоохранения Республики Крым.

Объекты социального обслуживания населения

На территории г. Белогорска находятся следующие учреждения социального обслуживания регионального значения и подчинения:

1)	Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов», расположенное по адресу: г. Белогорск, ул. Дубинина, 12а. Плановый разворот – 120 койко-мест.

2)	Филиал Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Белогорский психоневрологический интернат», расположенный по адресу: г. Белогорск, ул. Дубинина/Тополевая, 12/1. Основное здание учреждения расположено в с. Яблочное, ул. Шоссейная, 9, имеет плановый разворот – 315 койко-мест.

3)	Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Белогорского района», расположенноепо адресу: г. Белогорск, ул. Островского, 3. Центр расположен в соответствии с договором безвозмездного пользования в здании, собственником которого является администрация Белогорского района.

4)   Территориальное отделение Государственногоказенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в Белогорском районе, расположенное по адресу: г. Белогорск, ул. Нижнегорская/Мира, 3/7.

Решение задач, поставленных перед сферой социальной защиты населения, достигается посредством реализации мероприятий Государственной программы Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым», других программ в сфере развития системы социального обеспечения и социальной защиты населения на соответствующие годы.

Культура

Культурная среда городского поселения Белогорск объединяет деятельность, направленную на удовлетворение культурных потребностей населения, сохранение объектов культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела, поддержку и развитие школ дополнительного образования детей, сохранение культурного наследия народов городского поселения Белогорск, развитие народной культуры, укрепление межрегиональных и международных связей в сфере культуры.

С целью решения вопросов местного значения городского поселения в сфере культуры и образования в области культуры, создана сеть муниципальных учреждений, данные о которых представлены в таблице 24.

Белогорский районный Дом культуры, построен в ноябре 1960 г., в центре города. Дом культуры проводит масштабные городские мероприятия, а также: концерты, митинги, вечера отдыха, театрализованные представления, беседы, конкурсно-развлекательные программы; муниципальные фестивали и конкурсы. Тесно сотрудничает с Белогорской детской школой искусств, Белогорским центром детского юношеского творчества, территориальным центром, Белогорским районным историко-краеведческим музеем, библиотекой.

Таблица 24

Сводные данные об учреждениях культуры в г. Белогорск

| № п/п | Наименование учреждения | Место расположения, адрес | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Белогорский районный Дом культуры - структурное подразделения МКУК «Централизованная клубная система Белогорского района» РК | ул. Луначарского, 37 | 500 мест |
| 2. | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Белогорская детская школа искусств» | ул. Мира, 2 | 300 мест для занятий, зал на 215 мест |
| 3. | МКУК «Белогорская централизованная библиотечная система» Белогорского района, включающая структурные подразделения | ул. Б. Чобан-заде, 26 |  |
| 3.1 | Центральная районная библиотека им. Л. С. Делямуре | ул. Б. Чобан-заде, 26 | 27,5 тыс. томов |
| 3.2 | Районная детская библиотека им. А.П. Гайдара | ул. Б. Чобан-Заде, 26 | 11,7 тыс. томов |
| 3.3 | Крымско-татарская библиотека-филиал им. Б. Чобан-Заде № 32 | ул. Б. Чобан-Заде, 10 | 6,4 тыс. томов |
| 3.4 | Сарысувская библиотека - филиал | Республика Крым, муниципальный район Белогорский | на 3642 томов |
| 4. | Муниципальное казенное учреждение культуры «Белогорский районный историко-краеведческий музей» Республики Крым | ул. Луначарского, 48 | 5702 экспонатов |

На базе Дома культуры осуществляют свою деятельность 19 клубных формирований и любительский объединений, из них 10 детских и два молодежных. С момента действия генерального плана в 2018 г. проведена реконструкция Дома культуры.

Задачами дома культуры является:

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования;

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

Белогорский районный историко-краеведческий музей открыт 6 ноября 1983 года. Экспозиция музея рассказывает о природе Белогорска и знакомит с его богатейшей историей – от эпохи мустье до современности. В зале древней истории можно увидеть кремневые орудия неандертальцев, оружие скифов и украшение тавров, ознакомиться с фотокопиями редких изображений средневекового Карасубазара – такого, каким его увидели первые русские путешественники в конце XVIII – начале XIX вв.

Залы музея повествуют о жизни Белогорского района в годы Гражданской, Великой Отечественной войн, восстановления хозяйства и достижения тружеников Белогорья. Документы повествуют о белогорцах, ставших героями войны и труда, о Героях Советского Союза. В музее действуют тематические выставки. Большинство экспонатов, предоставленных в музее, подлинные, другие с достоверностью имитируют не сохранившиеся до наших времен.

В 2018 году была проведена реорганизация экспозиции музея. В залах появилось новое музейное оборудование, которое способствует улучшенному показу музейных экспонатов.

Развитие библиотечного дела в г. Белогорск началось 1 апреля 1909 года, когда  преподаватель гимназии Людвиг Семёнович Делямуре за свой счёт арендовал небольшое помещение и перевёз туда все имеющиеся книги (1,5 тыс.). В последующем при строительстве новой библиотеки в 1990 г., ей присвоили имя Л.С. Делямуре. В настоящее время библиотека является главной в структуре МКУК «Белогорская ЦБС». Фонд центральной районной библиотеки составляет 27,5 тыс. экземпляров книг и периодических изданий. В год обслуживается более 2,2 тыс. пользователей, выдается около 48,5 тыс. книг. В библиотеке функционируют Интернет-центр. Все библиотечные услуги предоставляются на бесплатной основе.

Районная детская библиотека им. А. П. Гайдара г. Белогорск обосновалась этажом ниже Центральной районной библиотеки им. Л. С. Делямуре и насчитывает 11,7 тыс. экземпляров книг и периодических изданий. В год библиотека обслуживает 1 200 человек.

Городская крымско-татарская библиотека им. Б. Чобан-заде – филиал № 32 МКУК «БЦБС» создана в 1990 г. Носит имя поэта, тюрколога Бекира Чобан-заде.

Фонд библиотеки составляет 6,4 тыс. экземпляров на крымско-татарском, украинском, русском, турецком и других языках. За год библиотека обслуживает более 750 человек. Здание библиотеки требует проведения ремонта.

Для успешного развития культуры и искусства население должно иметь возможность активно реализовать право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.

Целью политики в сфере культуры и искусства является сохранение сети учреждений культуры, развитие творческого потенциала, сохранение культурного наследия, повышение нравственного уровня развития молодёжи.

Основными направлениями в решении задачи развития культуры являются:

- внедрение и распространение инновационных форм и технологий в сфере культуры;

- организация занятости и досуга детей, развитие творческих способностей ребёнка («Неделя детской книги», конкурсы, праздники, посвящённые литературным героям) работа кружков, клубов, работа с детьми-инвалидами;

- создание при библиотечно-информационной системе кабинета библиотерапии для читателей-инвалидов;

- поддержка и создание разножанровых самодеятельных коллективов, развитие гастрольной деятельности;

- обеспечение условий для получения качественного художественного образования;

- развитие системы поддержки детского и юношеского творчества;

- обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, музейного фондов, перевода их в электронный вид, создание условий для доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

- открытие новых отделений в детских школах искусств, создание новых творческих коллективов, проведение новых районных мероприятий для всех возрастных категорий;

- участие одарённых детей в Международной программе «Новые имена»;

- создание и распространение культурных ценностей народов Крыма, проживающих на территории городского поселения Белогорск;

- организация гастрольной деятельности в рамках развития сотрудничества между учреждениями культуры городского поселения Белогорск и учреждениями культуры других муниципальных образований;

- поддержка развития профессионального и непрофессионального творчества, участия жителей городского поселения в культурной деятельности, в том числе в виде проведения конкурсов и фестивалей;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского поселения за счёт приобретения современного светового и звукового, кино- и видеопроекционного оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры;

- разработка стандартов качества оказания муниципальных услуг в культурной сфере;

- разработка стратегических направлений, определяющих сохранение и развитие историко-культурного наследия территории, развитие краеведения, восстановление памятников культуры;

- привлечение внебюджетных средств.

Расчёт рекомендуемой потребности населения городского поселения Белогорск в объектах культуры на расчётный срок (2042 год) представлен ниже.

Таблица 25

Расчёт потребности в объектах культурно-досугового профиля

| Вид объекта культуры | Ед. изм. | Сущ. кол-во | Норматив | Дефицит (-) / Избыток (+) | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотека-филиал | объект | 2 | 1 | 1 | Капитальный ремонт филиала Крымско-татарской библиотеки им. Б. Чобан-Заде № 32. Строительство филиала библиотеки на базе КДЦ (ул. Арзу) |
| Детская библиотека | объект | 1 | 1 | 0 | Сохранение существующей библиотеки |
| Библиотеки | тыс. экз. книг | 45,6 | 140,7 | -95,1 | Обновление и расширение книжного фонда библиотек до 155,0 тыс. экземпляров |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (мест) | мест | 1 | 1 | 0 | Оснащение точек доступа в читальных залах общим количество 41 рабочих места |
| Дом культуры | объект | 2 | 1 | -1 | Строительство 1 дома культуры (800 мест) в центральной части города и 1 культурно-досугового центра (236 мест) по ул. Арзу |
|  | мест | 364 | 1307 | -943 |  |
| Кинозал | объект | 0 | 1 | -1 | Размещение на базе нового дома культуры |
| Краеведческий музей | объект | 1 | 1 | 0 | Сохранение учреждения, проведение выборочного капитального ремонта |
| Парк культуры и отдыха | объект | 0 | 1 | -1 | Строительство в центрально части города парка культуры и отдыха |

В связи с большим количеством туристов, также рекомендуется строительство детского театра на 270 мест на расчётный срок.

При прогнозе мероприятий по новому строительству и реконструкции существующих объектов культуры и искусства руководствовались принципом обеспечения в полном объёме всех культурно-досуговыми учреждениями, общедоступными библиотеками и другими объектами.

С целью развития отрасли культуры и нивелирования существующих в ней на сегодняшний день проблем, в городском поселении Белогорск реализуется государственная программа Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым».

Физическая культура и спорт

Основными направлениями развития физической культуры и спорта является: создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, создание условий для подготовки спортсменов городского поселения Белогорск для успешных выступлений на официальных городских, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях.

В структуру городского физкультурно-спортивного комплекса входят следующие спортивные сооружения:

- стадион «Юность» на 1500 мест, футбольные поля, спортплощадки, спортивные и тренажёрные залы, стрелковый тир;

- спортивный клуб «Ринг»;

- спортивно-технический клуб ДОСААФ;

- детско-юношеская спортивная школа на 6 спортивных секций.

В структуру городского физкультурно-спортивного комплекса входят следующие спортивные сооружения: плоскостные спортивные сооружения общей площадью 20350 кв. м, спортивные залы общей площадью 1842 кв. м, стрелковые тиры.

Характеристика объектов физической культуры и массового спорта городского поселения Белогорск приведена в таблице 26.

Таблица 26

Характеристика объектов физической культуры и массового спорта г. Белогорск

| № | Вид сооружения | Месторасположение, адрес | Площадь сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| 1. | Стадион «Юность» | ул. Луначарского | 2,035 га |
| 2. | Спортивная площадка | ул. Луначарского 48 | Нет данных |
| Спортивные залы |  |  |  |
| 3. | Спортивный зал | ул. Луначарского | 540 кв. м |
| 4. | Спортивный зал | ул. Луначарского 48 | 288 кв. м |
| 5. | Спортивный зал | ул. Луначарского, 46 | 162 кв. м |
| 6. | Спортивный зал | ул. Семашко, 8 | 162 кв. м |
| 7. | Спортивный зал | ул. Семашко, 8 | 288 кв. м |
| 8. | Спортивный зал | ул. Мусы-Мамута, 1 | 162 кв. м |
| 9. | Спортивный зал | ул. Набережная, 4 | 140 кв. м |
| 10. | Спортивный зал | ул. Набережная, 4 | 100 кв. м |
| Тиры |  |  |  |
| 11. | Тир с дистанцией | ул. Нижнегорская, 71 | 100 м |
| 12. | Тир с дистанцией | ул. Семашко, 8 | 25 м |

Рост показателей будет обеспечен за счёт реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016», Государственной целевой программы Республики Крым «Развитие физической культуры и спорта в Республики Крым», а именно мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта, ведению здорового образа жизни, проведением спортивно-массовых мероприятий, участием во всероссийских спортивных соревнованиях.

В целях повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта, укрепления здоровья и гармоничного развития личности, воспитания патриотизма и гражданственности, улучшения качества жизни граждан России Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 с 01.09.2014 введён в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Одной из важнейших задач ВФСК ГТО является увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, решение которой во многом зависит от качества и доступности спортивной инфраструктуры, использование которой будет способствовать подготовке к выполнению нормативов Комплекса ГТО.

Несмотря на позитивную динамику, в городском поселении Белогорск существует ряд проблем и сдерживающих факторов развития физической культуры и спорта.

- Факторы, сдерживающие развитие физической культуры, школьного и массового спорта:

- отсутствие условий и стимулов для расширения сети спортивных клубов, функционирующих в не оснащённых помещениях и на базе образовательных учреждений;

- недостаточно условий, обеспечивающих возможность жителям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни;

- недостаточное финансирование для подготовки, участия и проведения физкультурных и спортивных мероприятий муниципального, республиканского и всероссийского уровня;

- недостаточное привлечение к занятиям физической культурой и спортом студентов высших и средне специальных заведений;

- низкая активность взрослого населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения.

- Факторы, сдерживающие подготовку спортивного резерва:

- низкий уровень материально-технического обеспечения детско- юношеских спортивных школ, осуществляющих подготовку спортивного резерва;

- отсутствие квалифицированного персонала для развития школьного, массового и адаптивных видов спорта;

- не сформирована система стажировки, повышения квалификации и переподготовки тренерских кадров;

- низкий уровень оплаты труда тренеров-преподавателей спортивных школ и других специалистов отрасли.

- Фактор материально-технического обеспечения:

- недостаточный уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в том числе плоскостными, шаговой доступности в городском поселении Белогорск;

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы спортивных объектов;

- несоответствие спортивных объектов требованиям доступности для маломобильных групп населения.

Основными направлениями в решении задач развития физической культуры и спорта на среднесрочную перспективу являются:

- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни;

- организация проведения муниципальных официальных спортивных мероприятий с целью популяризации спорта;

- оснащение оборудованием и инвентарём физкультурно-оздоровительных объектов.

- проведение мониторинга физической подготовки и физического развития населения;

- содействие в строительстве современных спортивных объектов, в том числе и путём привлечения инвесторов к сооружению и модернизации спортивной базы,

- участие в государственных программах строительства спортсооружений;

- развитие спорта высших достижений, формирование сборных команд для участия в областных соревнованиях и соревнованиях другого уровня;

- развитие национальных видов спорта;

- увеличение возможностей участия в спортивных мероприятиях спортсменов с ограниченными возможностями.

Таблица 27

Расчёт потребности в объектах физической культуры и спорта

| Сущ. площадь, кв. м | Нормативная потребность на 2022 г. кв. м | Потребность с учетом существующей обеспеченности на 2022 г., кв. м | Нормативная потребность на 2042 г., кв. м | Потребность с учетом существующей обеспеченности на 2042 г., кв. м | Проектное предложение, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плоскостные сооружения (в расчёте 0,7 га на 1000 чел.) |  |  |  |  |  |
| 20 350 | 113 491 | 93 141 | 42 693 | 135 834 | 147 000 |
| Спортивные залы (в расчёте 60 кв. м на 1000 чел.) |  |  |  |  |  |
| 1842 | 972,78 | Профицит 869,22 | 365,94 | Профицит 503,28 | - |
| Бассейны (в расчёте 20 кв. м на 1000 чел.) |  |  |  |  |  |
| 0 | 324,26 | 324,26 | 121,98 | 446,24 | 525 |

На расчётный срок Генеральным планом рекомендуется строительство следующих спортивных объектов общей площадью не менее:

- плоскостных сооружений – 147,0 тыс. кв. м, рекомендуется строительство стадионов при новых школах, спорткомплексе и дворах домов;

- плавательных бассейнов – 495 кв. м. зеркала воды, рекомендуется строительство стандартного бассейна 21*25, общей площадью 525 кв. м зеркала воды.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных и других образовательных организаций, объектов отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

На территории городского поселения Белогорск реализуется «Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Крым» (далее - Программа). Программа утверждена постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 №874 (с изменениями и дополнениями, в редакции от 22.09.2020).

Целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории Республики Крым, систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, проживающего на территории Республики Крым.

2. Внедрение и реализация в Республике Крым Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - ВФСК ГТО) для всех возрастных групп населения Республики Крым.

3. Развитие региональной инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов в пределах шаговой доступности и обеспечение доступности этих объектов для граждан, отнесенных к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также инвалидов.

4. Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва Республики Крым.

5. Развитие материально-технической базы спорта высших достижений для подготовки спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных игр.

6. Создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки.

7. Реализация основных социально важных направлений государственной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития Республики Крым в сфере физической культуры и спорта.

Сфера бытового обслуживания и торговли

Потребительский рынок сегодня – это существенная часть экономики, затрагивающая интересы всего населения.

Общая площадь всех объектов розничной торговли по состоянию на 01.01.2020 составляет 19012,4 кв. м, прирост с начала действия ГП составил 4744, кв. м. Количество мест в объектах общественного питания общедоступной сети увеличилось с 944 до 1793мест.

Розничная торговля городского поселения – ведущее звено всей системы торгового обслуживания: она непосредственно затрагивает интересы населения и является важнейшим фактором развития в наращивании экономической базы городского поселения.

Необходимо также отметить, что на учреждения обслуживания увеличивается нагрузка в летний сезон, так как ими пользуется также временное население города (хоть и организуется на это время сезонная сеть обслуживания).

Удовлетворение потребностей туристов в услугах предприятий торговли и общественного питания осуществляется за счёт увеличения их ёмкости путём разворачивания объектов сезонного функционирования (летние площадки, торговые палатки, павильоны и т.п.).

Основными, приоритетными направлениями развития малого бизнеса являются:

- оказание информационной и консультативной поддержки предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- обучение и подготовка кадров в сфере малого предпринимательства;

- обеспечение социальной защиты и безопасности в сфере малого предпринимательства;

- использование муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства.

Основные мероприятия развития малого и среднего бизнеса являются:

- формирование благоприятной внешней среды для развития малого бизнеса, информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

- информационно-методическое обеспечение организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства путём проведения работ по подготовке и изданию информационно-справочных пособий, сборников и брошюр, освещающих различные аспекты предпринимательской деятельности в средствах массовой информации;

- предоставление в аренду муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства;

- содействие в решение вопроса о предоставлении земельных участков под строительство новых объектов потребительского рынка;

- проведение конкурсов, семинаров тренингов, круглых столов и иных мероприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Целью развития потребительского рынка является удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

Основные мероприятия по развитию потребительского рынка:

- мониторинг развития потребительского рынка; пути развития исходя из уровня потребления основных продуктов питания, непродовольственных товаров, бытовых и платных услуг;

- организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок-продаж;

- разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Белогорск;

- организация работы по размещению наружной рекламы и информации, подготовка и выдача разрешения на установку рекламных конструкций.

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения вклада в валовой продукт и увеличения уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в местные бюджеты.

Основными направлениями в решении задач повышения качества торгового обслуживания в городском поселении Белогорск являются:

- разработка механизмов рационального размещения организаций потребительского рынка на территории городского поселения;

- создание инвестиционной привлекательности организаций потребительского рынка;

- развитие рыночной инфраструктуры потребительского рынка;

- организация ярмарочной торговли на основе межмуниципального сотрудничества;

- организация придорожной инфраструктуры вдоль внутрирайонных автодорог;

- активное противодействие теневому обороту в сфере потребительского рынка путём согласованных действий с различными структурами.

Для расширения спектра бытовых услуг возможно создание многофункциональных центров бытовых услуг – комплексные пункты оказания бытовых услуг. Их функционирование предполагается в двух вариантах: создание при муниципальной поддержке (предоставление на льготных условиях муниципальной собственности) предприятий бытовых услуг, оснащённых современным технологическим оборудованием: прачечным, швейным, парикмахерским, для химчистки, ремонта бытовой техники, ремонта обуви и т.п. При отсутствии необходимых помещений возможна организация на муниципальной территории единого приёмного пункта, где будет осуществляться оформление заказов на оказание бытовых услуг. Осуществление самих работ будет осуществляться «на дому» по договорам с частными предпринимателями.

Для эффективной работы данной системы необходимо обеспечить специальным оборудованием частных предпринимателей, определить возможность доставки заказов до пункта приёма. Данная организация предполагает возможность вовлечения в данную деятельность многодетных матерей, пенсионеров, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, т.е. усилить возможности декларируемой в районе системы «самозанятости».

Помимо прочего единые приёмные пункты могут использоваться для оказания бытовых услуг населению приглашёнными специалистами с других территорий на определённый срок.

Улучшение качества услуг общественного питания предполагает расширение общедоступной сети, создание кафе быстрого питания и кулинарий (на первом этапе – на площадях действующих торговых точек), специализированных кафе национальной кухни (что особенно актуально при развитии туристического кластера), превращение предприятий общественного питания в центры культурно-досуговой жизни.

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объёмным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с требованиями рынка.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре и по направлениям туристических и рекреационных потоков.

При строительстве объектов должно быть обеспечено устойчивое развитие городского поселения с учётом государственных, общественных и частных интересов, формирование полноценной благоприятной жизненной среды, с обеспечением охраны окружающей природной среды, рационального природопользования и сохранения объектов культурного наследия.

Основными принципами градостроительного развития городского поселения Белогорск являются:

- приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач;

- обеспечение для всех категорий жителей социальных гарантий в области экологической безопасности территории, доступности жилища и мест приложения труда, объектов обслуживания, иных социально значимых объектов, а также объектов транспортного обслуживания, средств связи и информации;

- обеспечение интересов жителей городского поселения в развитии районов их проживания с учётом градостроительных, социальных и исторических особенностей;

- обеспечение пропорциональности и сбалансированности объёмов жилищного, общественно-делового, производственного строительства и объёмов строительства объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

3.5. Развитие туризма, санаторно-курортная деятельность

Город Белогорск расположен в долине реки Биюк-Карасу, в окружении необыкновенных природных ландшафтов. Не относящиеся к территориям «курортного» Крыма из-за отсутствия выхода к морю, город Белогорск и его природное окружение обладают значительным туристско-рекреационным потенциалом с ведущей ролью природных и культурно-познавательных ресурсов.

Основными достопримечательностями, охваченными туристским интересом в настоящее время и на перспективу, являются:

- Белая скала (Ак-Кая). Расположена в 6 км от Белогорска. Название своё скала получила из-за известняковой породы, которая придаёт Ак-Кая слепящий, в свете солнца, белый цвет. На западном склоне скалы, на высоте 52 м от подошвы расположена пещера Алтын-Тешик (Золотая нора). В конце апреля - начале мая на левом склоне Белой Скалы в Красной Балке земля покрывается ковром зелёной травы, над которым горят десятки тысяч красных диких пионов.

- Ак-Кая является геологической достопримечательностью и памятником природы крымского предгорья. Здесь были найдены следы первобытного человека и исследованы более двадцати стоянок и поселений его обитания. Благодаря своему красивому пейзажу Белая скала и ее окрестности являются прекрасной природной декорацией, которую активно используют режиссеры и художники.

- Суворовский дуб - памятник природы регионального значения. Окружность ствола у основания равна 9,3 метра, возраст дерева примерно 800 лет. Назван в честь великого русского полководца Александра Васильевича Суворова, который по преданиям возле дуба вёл переговоры с представителями турецкого султана о присоединении Крыма к Российской империи.

- Фазаний питомник «Холодная гора». Расположен в 8 км западнее Белогорска в урочище Кара-Куш (Чёрная птица). Питомник был организован в 1956г по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущёва. Основной задачей было вольерное разведение фазанов и их расселение по территории Крыма и Украины. В 1992 году на базе госплемпитомника фазанов было создано государственное охотничье хозяйство «Холодная гора» на площади 38,6 тысячи гектаров. Питомник посещают любители фазаньей охоты, в том числе иностранные гости. Рядом расположена база отдыха «Холодная гора» общим количеством мест размещения – 25, имеется тематическое кафе.

- Зоологический парк регионального значения Республики Крым «Сафари-парк «Тайган» (площадь 32,5 га). Расположен на берегу Тайганского водохранилища. Парк создан в 2012 году, пользуется большой популярностью как объект развлекательного туризма. Это крупнейший в Европе питомник львов и других видов животных, в основном крупных млекопитающих. На данный момент на территории парка свободно проживает 60 львов, 40 тигров, а также сотни других животных. В коллекции сафари-парка есть уникальные белые львы, привезённые из Южной Африки. На территории парка имеются стационарный зоопарк и контактный детский зоопарк. В парке «Тайган» создана полная инфраструктура для отдыха взрослых и детей, есть гостиница европейского класса на 141 место, рестораны, бары, митинг-холлы, развлекательные заведения. «Тайган» посещает свыше 100 тысяч туристов в год. Зоологический парк «Сафари-парк «Тайган» включён в список объектов особо охраняемых природных территорий регионального значения.

- Парк развлечений «Белая Скала» на 15 аттракционных комплексов планируется к реализации в северо-восточной части населенного пункта.

Белогорск является одним из старейших городов Крыма с богатым историческим прошлым, имеет потенциал развития культурно-исторического туризма.

В городе имеется памятник крымско-татарской архитектуры – остатки караван-сарая Большого Таш-Хана (Каменного двора). Таш-хан был возведён в центре города Карасубазар в XV веке на средства великого визиря из рода беев Ширинских. Караван-сарай был похож на большую крепость, периметр его стен составлял 400 метров, площадь «хана» - 10 тыс. кв. м.. Внутри этого огромного укрепления с бойницами, двумя железными воротами, четырьмя сторожевыми башнями были размещены на двух этажах 120 комнат для приезжих, колодец с питьевой водой, склады. С восточной внешней стороны караван-сарая находился невольничий рынок, отсюда тысячи рабов увозили в разные страны: в Турцию, Геную, Венецию, Египет. В настоящее время Большой Таш-Хан находится в руинах, сохранились только ворота и часть прилегающей к ним стены. Объект является памятником регионального значения.

Белогорск известен пребыванием в нём многих личностей с мировыми именами. Здесь жил будущий украинский гетман Богдан Хмельницкий, посещали город полководец Суворов, князь Потёмкин.

На территории города также имеются объекты, представляющие интерес для любителей военно-исторического туризма, религиозного туризма (Свято-Никольский храм, 1793 г.), этнографического туризма (крымско-татарский этнографический центр «Карасубазар»).

В настоящее время отрасль туризма и рекреации в городском поселении Белогорск, как и в Белогорском районе в целом, развита слабо из-за отсутствия сформированного высококачественного туристического продукта, недостаточной информированности потенциальных туристов о городе и его рекреационных возможностях, ненадлежащего состояния инфраструктуры и дорог. Кроме того, разрушение и неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного наследия, обуславливает потерю ими туристической ценности и ограничение посещений.

Информация о наличии бальнеологических ресурсов на территории поселения отсутствует.

Согласно СТП Республики Крым на территории Крыма определены 8 основных туристско-рекреационных районов, в т.ч. Центральный туристско-рекреационный район– регион с оздоровительно-спортивно-туристской специализацией, обслуживающий международных и внутренних туристов. Подрайон Белогорский,функции: культурно-исторический и природно-познавательный экскурсионный туризм, экологический туризм, событийный и фестивальный туризм, сельский, этнографический, паломнический туризм, горно-пешеходный туризм, спелеотуризм, кинематографический туризм, конный, вело- и автотуризм, промысловый туризм, развлекательный туризм (парк «Тайган»).

Центры роста рекреационных функций: г. Белогорск, Зеленогорск, Караби-яйла, Межгорье, Генеральское, Ароматное, Ак-Кая.

Одним из условий дальнейшего эффективного функционирования туристическо-рекреационного хозяйства является определение приоритетов и границ рационального использования рекреационных ресурсов, предельно допустимых антропогенных нагрузок на рекреационно-ресурсный потенциал городского поселения.

Территория города Белогорска и его окрестностей благодаря высокому уровню ландшафтного разнообразия и наличию памятников природы, является, в первую очередь, перспективной экотуристской зоной с отличной ресурсной базой для развития экологического, познавательного, промыслового туризма.

Наличие богатейшего историко-археологического потенциала, многочисленных памятников античности, создают предпосылки для развития культурно-исторического туризма.

Визитной карточкой города Белогорска и всего района является Зоологический парк регионального значения Республики Крым «Сафари-парк «Тайган».Сафари-парк, а также  Парк развлечений «Белая Скала» могут стать объектами развлекательного туризма республиканского значения.

Расположение города Белогорска в зоне прохождения федеральной трассы А-291«Таврида» создаёт хорошие условия для развития транзитного туризма.

Кроме вышеперечисленных видов туризма, территория городского поселения имеет потенциал для развития туристско-рекреационной отрасли по следующим направлениям: экскурсионный туризм, событийный и фестивальный туризм, этнографический, паломнический туризм, конный, вело- и автотуризм.

Анализ туристских ресурсов территории планирования позволяет сделать вывод о возможности создания на их основе конкурентоспособного туристского продукта в разных видах туризма, который при правильной организации маркетинга территории будет востребован разными группами потребителей.

Однако сами по себе природные ресурсы и культурное наследие, которыми обладает территория городского поселения, не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития туризма.

Эффективное и рациональное использование туристских ресурсов при одновременном развитии туристской индустрии и городской инфраструктуры, широкая информационная поддержка въездного и внутреннего туризма, повышение качества услуг и привлечение в отрасль высококвалифицированных специалистов в совокупности обеспечат повышение конкурентоспособности туристского продукта в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В условиях перехода к многоукладной экономике с созданием рыночной инфраструктуры прогнозирование рационального развития туристско-рекреационной отрасли базируется на основе её комплексной оценки, включающей ресурсную обеспеченность, экологическую ёмкость, социальные потребности, функциональное зонирование территории и режим использования рекреационных зон. Территориально-градостроительный аспект является ведущим, интегрирующим во всей проблематике развитие туристско-рекреационной деятельности.

В первую очередь развитие туристско-рекреационного комплекса городского поселения должно базироваться на обеспечении использования туристическо-рекреационного потенциала:

- активизация использования культурного, этнического, ландшафтного, бальнеологического и др. потенциалов городского поселения, создание условий для сохранения и возрождения объектов природного наследия, развития культуры рекреационных центров;

- развитие специализированных видов туризма и зимних видов отдыха;

- обеспечение планомерного развития рекреационного комплекса и инфраструктуры городского поселения;

- восстановление этнокультурной среды, восстановление и сбережение традиционного образа жизни местного населения, его культуры и этнографических особенностей как перспективного объекта, привлекательного для туристов.

Дальнейшее развитие городского поселения определено исходя из наличия и возможности использования территориальных ресурсов рекреационного и селитебного освоения.

Наращивание фонда туристическо-рекреационных учреждений намечается за счёт освоения новых территорий и использования сверхнормативных территорий существующих туристическо-рекреационных учреждений.

На расчётный срок рекреационная ёмкость территории в период максимальной нагрузки определена в 1300 человек, в том числе однодневного пребывания – 700 человек.

Реализация мероприятий генерального плана позволит повысить инвестиционную привлекательность города и района, сформировать имидж города Белогорска как привлекательного места отдыха для российских и иностранных туристов региона.

Развитие туризма станет стимулом для развития сельскохозяйственного производства, транспортной инфраструктуры, дополнительным источником пополнения местного бюджета, а также одним из способов решения проблемы занятости, привлечения мигрантов на территорию поселения.

3.6. Инвестиционные проекты

Прежде всего, территориальное развитие города на ближайшую и более отдалённую перспективу связывается с усилением транспортно-логистической составляющей. В настоящее закончены работы по строительству автомобильной дороги общего пользования А-291«Таврида» Керчь–Феодосия–Симферополь–Бахчисарай–Севастополь».

Генеральным планомисторический центр города позиционируется как зона активной реконструкции. Более того, в архитектурно-планировочной структуре города улично-дорожная сеть является основным каркасом, объединяющим зоны города различного функционального назначения в единый городской организм. Но без реконструкции центральной части города и оптимизации его транспортной составляющей невозможно обеспечить удобство и рациональность транспортных связей.

В планировочную структуру городского поселения вовлечены также планируемые объекты – так называемые инвестиционные проекты (или инвестиционные площадки).

В реестре инвестиционных площадок Республики Крым содержится информация о четырех инвестиционных площадках, расположенных на территории городского поселения Белогорск.

Таблица 28

Перечень инвестиционных площадок городского поселения Белогорск

| № п/п | Территория инвестиционных площадок | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парк развлечений «Белая Скала» | северо-восточная часть муниципального образования |
| 2 | Земельный участок 90:02:010109:3274 площадью 0,2336 га | г. Белогорск, вблизи автодороги Симферополь-Феодосия |
| 3 | Земельный участок 90:02:010109:3366 площадью 8,238 га | г. Белогорск |
| 4 | Земельный участок 90:02:010102:2934 площадью 2,4706 га | г. Белогорск |
| 5 | Земельный участок 90:02:000000:1967 площадью 6,8276 га | г. Белогорск |
| 6 | Культурный центр со зрительным залом на 1000 мест | г. Белогорск, ул. Наврез |
| 7 | Среднеэтажная жилая застройка | г. Белогорск, ул. Нижнегорская |

На территории городского поселения Белогорск в соответствии с Порядком рассмотрения обращения инвесторов, заключения, изменения и расторжения соглашений о реализации инвестиционных проектов, мониторинга и сопровождения инвестиционных проектов  на территории Республики Крым (утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов  на территории Республики Крым» (в редакции от 30.06.2025г.)) реализуется  Соглашение № 473 от 08.11.2024 «Строительство жилого комплекса «Суворовский» в г. Белогорск Республики Крым, с последующей эксплуатацией коммерческих помещений», в процессе реализации которого в собственность муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым будет передано 10%  площадей квартир для обеспечения жилищным фондом категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

3.7. Современная планировочная организация городского поселения и целевое назначение земель

Сложившаяся планировочная структура городского поселения Белогорск характеризуется следующими особенностями.

Городское поселение включает земли собственно города Белогорск, земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда, а также водное зеркало Белогорского и Тайганского водохранилищ. Застройка города Белогорска занимает часть территории городского поселения в его центральной части.

В планировочном отношении город представлен двумя планировочными районами – основной частью города, сформировавшимся вокруг его исторического центра, его восточной части, и западным районом, так называемым районом Сары-Су.

Городская застройка восточного планировочного района носит хаотичный характер. Основная часть города представлена застройкой усадебного типа. В восточной и юго-восточной части городского поселения город вплотную примыкает к границам поселения.

Селитебная зона представлена мало-, среднеэтажным  многоквартирным жилым фондом, усадебной застройкой, детскими школьными и дошкольными заведениями, учреждениями здравоохранения, объектами обслуживания, зелёными насаждениями общего пользования.

Объекты производственной зоны образуют восточную производственную зону на восточной окраине городского поселения, но также рассредоточены по всей селитебной территории. По большей части они не действуют.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения и многоквартирная застройка сконцентрированы в главном общественном центре города вдоль улиц Луначарского, Нижнегорской.

Уровень обеспеченности населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, благоустройства – очень низкий.

Площадь города Белогорск составляет 835,31га. Площадь территории городского поселения г. Белогорск составляет 2520,33 га.

Таблица 29

Существующий баланс территории городского поселения г. Белогорск

(по функциональному назначению)

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 20,82 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 349,55 |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 6,34 |
| 4 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 43,94 |
| 5 | Зона общественно-деловая | 50,57 |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки | 19,99 |
| 7 | Производственная зона | 47,29 |
| 8 | Зона транспортной инфраструктуры | 12,39 |
| 9 | Зона инженерной инфраструктуры | 3,87 |
| 10 | Зоны сельскохозяйственного использования | 1050,53 |
| 11 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 51,66 |
| 12 | Зона лесов | 309,21 |
| 13 | Зона отдыха | 10,68 |
| 14 | Иные зоны | 32,49 |
| 15 | Зона кладбищ | 15,52 |
| 16 | Зона озелененных территорий специального назначения | 23,68 |
| 17 | Зона акваторий | 175,36 |
| 18 | Зона специального назначения | 1,0 |

Территории различного функционального назначения объединены между собой системой улиц.

Главными транспортными артериями города и в то же время основными загрязняющими атмосферу факторами являются региональные автодороги Симферополь-Феодосия и Нижнегорский-Белогорск. Главные улицы города – Нижнегорская, Мирошниченко, Шевченко, Луначарского.

К самым существенным недостаткам сложившейся функционально-планировочной организации территории относятся:

- Хаотичность структуры жилой застройки восточного планировочного района и, как следствие, транспортных связей в городе.

- Необоснованное смешение элементов разных функциональных зон. Результат нелогичного и невыдержанного функционального зонирования территории города – нерациональное использование городских земель.

- Загрязнение воздуха от транзитного транспорта.

- Низкий уровень обеспеченности социального и культурно-бытового обслуживания, благоустройства.

- Плохое техническое состояние объектов дорожной сети.

- Зелёные насаждения разных видов не увязаны в единую систему. Резко отстаёт от нормативных требований количество зелёных насаждений общего пользования.

Перспективное развитие г. Белогорск не связывается с развитием какого-то превалирующего комплекса.

Специфика местоположения городского поселения в центре полуострова, в зоне влияния республиканского центра, вблизи уникальных природно-рекреационных ресурсов, наличие минеральных ресурсов определили многоплановость перспективных функций городского поселения в структуре расселения Республики.

В решениях генерального плана заложен принцип  наиболее полного, но бережного и рационального использования территорий разного функционального назначения для создания комфортной среды проживания жителей города и для удовлетворения потребностей гостей, прибывающих в город для отдыха и развлечений.

Под устойчивым развитием понимается стабильное функционирование и взаимодействие важнейших сфер: социальной, природной и экономической; обеспечивающее удовлетворение потребностей современного поколения без нанесения ущерба будущим поколениям людей.

Таким образом, перспективы развития города определены исходя из наличия и возможности использования территориальных ресурсов для селитебного, туристско-рекреационного и производственного освоения.

Прежде всего, территориальное развитие города на ближайшую и более отдалённую перспективу связывается с усилением транспортно-логистической составляющей. В настоящее время построена автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-291«Таврида»Керчь – Симферополь– Севастополь». Использование трассы«Таврида» позволяет решить ещё одну важнейшую проблему города сегодняшнего дня – это выведение транзитных и грузовых потоков автотранспорта за пределы города. Это особенно актуально с учётом их увеличения в перспективе.

Во-вторых, рекреационно-туристическая отрасль позиционируется как одно из профильных направлений экономики как Белогорского района, так и города.

Наиболее перспективными видами туризма в районе являются природно-познавательный, экологический,  этнографический  туризм, агротуризм, спелеотуризм. Рекомендуется также организация охотничьих и велотуров, конных прогулок, походов по местам боевой славы и др.

К функциональной зоне «Иные зоны» относится особо охраняемая природная территория зоологического парка регионального значения Республики Крым «Сафари-парк «Тайган».

Территория района идеальна для создания новых лечебных технологий в области климатолечения и терренкуростроения (обустройство оздоровительных троп). Поскольку город расположен в центре региона в месте пересечения транспортных потоков, помимо вышеназванного он может выполнять в том числе функции туристическо-логистического центра выходного дня, транзитного отдыха.

В-третьих, для развития производства и агропромышленного комплекса сохраняется территория для размещения соответствующих объектов в юго-восточной части города на базе сложившейся промзоны.

В настоящее время застройка города имеет достаточно хаотичный характер, без четкого функционального зонирования, не выдержаны санитарные разрывы. По мере освоения городских территорий необходимо постепенно выносить территории производственных и коммунально-складских предприятий из зоны селитебной застройки и занимать жилыми микрорайонами.

В-четвёртых, для создания внутригородской планировочной структуры, изыскания и обоснования площадок для развития всех функциональных зон для гармоничного развития города в целом, селитебная зона получает своё развитие за счет размещения микрорайонов комплексной застройки в центральной июго-западной части города. Точечно селитебная зона города получает своё развитие по всем изысканным свободным территориям.

Планируемый тип жилой застройки – в планируемых новых микрорайонах преимущественно многоквартирная до 5 этажей, на остальных территориях – усадебного типа.

Количество и вместимость учреждений социального обслуживания населения обусловлено расчётами, размещение учреждений обслуживания населения продиктовано нормативными требования по радиусу доступности. В центрах обслуживания планируется разместить объекты образования, зрелищно-развлекательного назначения, бытового обслуживания; магазины, рестораны, кафе, и т.д.

На долгосрочную перспективу настоящим генеральным планом планируется развитие селитебной зоны города Белогорска в юго-западном направлении на продолжении ул. Шевченко.

Центральная часть города, его историческое ядро требует особенного внимания. С одной стороны, это не до конца исследованная историческая застройка, с другой стороны, это своеобразный «шанхай», не привлекательный и не обеспечивающий современный уровень жизни, транспортного и инженерного обеспечения горожанам. Требуется комплексный подход к изучению данной проблемы, вероятнее всего – заключение специалистов об исторической и архитектурной ценности данной застройки (культурно-исторический паспорт), после чего можно будет сделать окончательный вывод о возможности её реконструкции.

Генеральным планом исторический центр города позиционируется как зона активной реконструкции. Более того, в архитектурно-планировочной структуре города улично-дорожная сеть является основным каркасом, объединяющим зоны города различного функционального назначения в единый городской организм. Но без реконструкции центральной части города и оптимизации его транспортной составляющей невозможно обеспечить удобство и рациональность транспортных связей.

В планировочную структуру городского поселения вовлечены также планируемые объекты – так называемые инвестиционные проекты (или инвестиционные площадки). Часть из них сформирована администрацией городского поселения, часть является предложениями разработчиков настоящего проекта.

3.8. Система озеленения и организация мест отдыха населения

Система озеленения проектируется в соответствии с планировочной структурой и существующими природными условиями. Пространственная организация озеленённых территорий, заложенная в проекте, направлена на осуществление трёх функций:

- Организация спорта и отдыха населения;

- Улучшение санитарно-гигиенического состояния городской среды;

- Эстетическое совершенствование среды города;

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения: озеленение объектов отдыха и рекреации, озеленения общего пользования, территории городских лесов, территории лесов, озеленения объектов туристического назначения, санитарно-защитное озеленение.

Все озеленённые территории представляют собой пространственно-взаимосвязанную систему, в которой крупные участки соединяются полосами бульваров, аллей,  рядовых посадок.

При реализации генерального плана предлагается осуществлять озеленение жилых дворов, территорий детских садов и школ, скверов при общественных зданиях и зелёных массивов детских городков, соединённые пешеходными бульварами между собой, с основными зелёными массивами, что составляет единую непрерывную систему озеленения взаимосвязанную с архитектурно-планировочным замыслом застройки.

Существующие городские леса, относящиеся к землям лесного фонда, также включены в единую систему озеленения города. При их использовании необходимо учитывать лесохозяйственный регламент Белогорского лесничества.

На вновь застраиваемых территориях на западе г.Белогорска предлагается размещение парковых территорий, соединяющих Зоологический парк «Сафари-парк «Тайган», включённый в список объектов особо охраняемых природных территорий регионального значения и территории существующей застройки города. При застройке нового жилого района предлагается предусмотреть сеть бульваров для доступности пешеходов и туристов к паркам и скверам.

Дендрологическое решение парков, скверов, участков учреждений общего и ограниченного пользования рекомендуется в виде свободного размещения групп и массивов деревьев и кустарников в сочетании с открытыми луговыми пространствами. Предлагается активно использовать при благоустройстве цветочные и декоративные растения, размещаемые в виде отдельных групп, клумб, рабаток и т.д.  Регулярные композиции с включением цветников предусматриваются на бульварах, площадях перед общественными зданиями.

Озеленённые территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, подпорными стенками,  беседками и светильниками и т.д. Число светильников определять по нормам освещённости территорий.

Для рядовых посадок вдоль улиц и в санитарно-защитных зонах рекомендуется применять высокие быстрорастущие деревья с густой кроной, высокими шумозащитными, газопоглотительными и фитонцидными свойствами  и кустарники в виде густых рядовых посадок.  Для озеленения берегов реки рекомендуются породы с развитой корневой системой. Санитарно-защитные и шумозащитные полосы создаются из двух - трёхлетних древесных и кустарниковых полос. Посадка производится рядами.

Время доступности городских парков на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) принимается не более 30 минут.

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать, не менее, размещаемых:

- по оси улиц –18 м;

- с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10 м.

Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, не более:

- для городских парков - 100чел./га;

- для парков зон отдыха – 70 чел./га;

- для лесопарков – 10 чел./га;

- для лесов – 1-3 чел./га.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м:

- до проезжей части, опор, деревьев - 0,75;

- до тротуаров - 0,5;

- до стоянок автомобилей и остановокобщественного транспорта - 1,5.

3.9. Рекреация и туризм

Город Белогорск расположен в долине реки Биюк-Карасу, в окружении необыкновенных природных ландшафтов. Не относящиеся к территориям «курортного» Крыма из-за отсутствия выхода к морю, город Белогорск и его природное окружение обладают значительным туристско-рекреационным потенциалом с ведущей ролью природных и культурно-познавательных ресурсов.

Основными объектами турпоказа, охваченными туристским интересом в настоящее время и на перспективу, являются:

Белая скала (Ак-Кая). Расположена в 6 км от Белогорска. Название своё скала получила из-за известняковой породы, которая придаёт Ак-Кая слепящий, в свете солнца, белый цвет. На западном склоне скалы, на высоте 52 м от подошвы расположена пещера Алтын-Тешик (Золотая нора). В конце апреля - начале мая на левом склоне Белой Скалы в Красной Балке земля покрывается ковром зелёной травы, над которым горят десятки тысяч красных диких пионов.

Ак-Кая является геологической достопримечательностью и памятником природы крымского предгорья. Здесь были найдены следы первобытного человека и исследованы более двадцати стоянок и поселений его обитания. Благодаря своему красивому пейзажу Белая скала и её окрестности являются прекрасной природной декорацией, которую активно используют режиссёры и художники.

Суворовский дуб - памятник природы регионального значения. Окружность ствола у основания равна 9,3 метра, возраст дерева примерно 800 лет. Назван в честь великого русского полководца Александра Васильевича Суворова, который по преданиям возле дуба вёлпереговоры с представителями турецкого султана о присоединении Крыма к Российской империи.

Фазаний питомник «Холодная гора». Расположен в  8 км западнее Белогорска в урочище Кара-Куш (Чёрная птица). Питомник был организован в 1956г по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущёва. Основной задачей было вольерное разведение фазанов и их расселение по территории Крыма и Украины. В 1992 году на базе госплемпитомника фазанов было создано государственное охотничье хозяйство «Холодная гора» на площади 38,6 тысячи гектаров.

Питомник посещают любители фазаньей охоты, в том числе иностранные гости. Рядом расположена база отдыха «Холодная гора» общим количеством мест размещения – 25, имеется тематическое кафе. За 2015 год данную базу отдыха посетили 1104 чел., в т.ч. 325 чел. с проживанием.

Зоологический парк регионального значения Республики Крым «Сафари-парк «Тайган» (площадь 32,5 га). Расположен на берегу Тайганского водохранилища. Парк создан в 2012 году, пользуется большой популярностью как объект развлекательного туризма. Это крупнейший в Европе питомник львов и других видов животных, в основном крупных млекопитающих. На данный момент на территории парка свободно проживает 60 львов, 40 тигров, а также сотни других животных. В коллекции сафари-парка есть уникальные белые львы, привезённые из Южной Африки. На территории парка имеются  стационарный зоопарк и контактный детский зоопарк. В парке «Тайган» создана полная инфраструктура для отдыха взрослых и детей, есть гостиница европейского класса на 141 место, рестораны, бары, митинг-холлы, развлекательные заведения. «Тайган» посещает свыше 100 тысяч туристов в год.

Зоологический парк «Сафари-парк «Тайган» включён в список объектов особо охраняемых природных территорий регионального значения.

В север-восточной части городского поселения планируется строительство Парка развлечений «Белая Скала» на 15 аттракционных комплексов.

Белогорск является одним из старейших городов Крыма с богатым историческим прошлым, имеет потенциал развития культурно-исторического туризма.

В городе имеется памятник крымско-татарской архитектуры - остатки караван-сарая Большого Таш-Хана (Каменного двора). Таш-хан был возведён в центре города Карасубазар в XV веке на средства великого визиря из рода беев Ширинских. Караван-сарай был похож на большую крепость, периметр его стен составлял 400 метров, площадь «хана» - 10 тыс. кв. м. Внутри этого огромного укрепления с бойницами, двумя железными воротами, четырьмя сторожевыми башнями были размещены на двух этажах 120 комнат для приезжих, колодец с питьевой водой, склады. С восточной внешней стороны караван-сарая находился невольничий рынок, отсюда тысячи рабов увозили в разные страны: в Турцию, Геную, Венецию, Египет. В настоящее время Большой Таш-Хан находится в руинах, сохранились только ворота и часть прилегающей к ним стены. Объект является памятником регионального значения.

Белогорск известен пребыванием в нём многих личностей с мировыми именами. Здесь жил будущий украинский гетман Богдан Хмельницкий, посещали город полководец Суворов, князь Потёмкин.

На территории города также имеются объекты, представляющие интерес для любителей военно-исторического туризма, религиозного туризма (Свято-Никольский храм, 1793 г.), этнографического туризма (крымско-татарский этнографический центр «Карасубазар»).

В настоящее время отрасль туризма и рекреации в городском поселении Белогорск, как и в Белогорском районе в целом, развита слабо из-за отсутствия сформированного высококачественного туристического продукта, недостаточной информированности потенциальных туристов о городе и его рекреационных возможностях, ненадлежащего состояния инфраструктуры и дорог. Кроме того, разрушение и неудовлетворительное  состояние  объектов историко-культурного наследия, обуславливает потерю ими туристической ценности и ограничение посещений.

Информация о наличии бальнеологических ресурсов на территории поселения отсутствует.

4. Современное состояние и развитие объектов транспортной инфраструктуры

4.1. Воздушный транспорт

На территории Белогорского поселения объекты воздушного транспорта  отсутствуют. Ближайший аэропорт в г. Симферополь.

4.2. Морской транспорт

На территории Белогорского поселения объекты морского транспорта  отсутствуют. Ближайший порт в г. Феодосия.

4.3. Железнодорожный транспорт

На территории Белогорского поселения объекты железнодорожного транспорта отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция – Симферополь.

4.4. Автомобильный транспорт

Расстояние от районного центра до г. Симферополя – 42 км., до железнодорожного вокзала г. Симферополя – 53 км., до порта Феодосии 85 км.

Внешние связи г. Белогорск выполняются  автомобильным транспортом.

Существующая автодорога федерального значения А-291 «Таврида» обходит город у северных границ.

Существующие автодороги регионального значения – это автомобильная дорога 35К-003 «Симферополь–Феодосия», пересекающая город в направлении запад-восток и автомобильная дорога 35К-016 «Нижнегорский–Белогорск», примыкающая к первой с северо-востока.

Существующие автодороги межмуниципального значения:

- 35 Н-112 «Яблочное–Белогорск»;

- 35 Н-113 «Белогорск–Львовское»;

- 35 Н-114 «Белогорск–Львовское–Мичуринское–Богатое»;

- 35 Н-115 «Белогорск–Межгорье»;

- 35 Н-116 «Белогорск–Приветное».

По ним в основном и осуществляется связь города с близлежащими населёнными пунктами Белогорского района, населённых пунктов Симферопольской агломерации и ЮБК (Южного Берега Крыма).

Со строительством трассы «Таврида» потоки транзитного транспортаперенаправлены в обход города, что позволяет разгрузить уличную сеть и, в целом,улучшить экологическое состояние и уровень безопасности движения городского транспорта и пешеходов.

Для обслуживания населения и отдыхающих в городе функционирует автостанция. Наибольший объем пригородных пассажироперевозок выполняют автобусы и микроавтобусы,  курсирующие в направлении г. Симферополя.

Следует отметить, что за последние годы наблюдается рост объёмов пригородных пассажироперевозок, что связано с увеличением подвижности жителей и рекреантов.

На  междугородных и пригородных автобусных и микроавтобусных маршрутах работает подвижной состав частных предпринимателей.

Состояние автомобильных дорог плохое. Особую обеспокоенность вызывает ужасное техническое состояние автодороги Белогорск–Приветное, так как она имеет стратегическое значение для развития туристической отрасли города и Белогорского района по ней осуществляется кратчайшая связь с ЮБК.

В г. Белогорск внутригородские пассажирские перевозки осуществляются автобусом, микроавтобусом, а также индивидуальным и ведомственным легковым автотранспортом.

Выводы:

- высокая концентрация внутригородских и транзитных транспортных потоков, особенно в летний период, на главной городской магистрали - Симферополь-Феодосия;

- низкая пропускная способность отдельных участков магистральных улиц города: Нижнегорская, Мирошниченко, Ат-Чапар, Шевченко;

- недостаточное количество мест парковки индивидуального автотранспорта  жителей и рекреантов.

В дальнейшем для обеспечения необходимых  транспортных связей между селитебными существующими и проектируемыми районами, туристскими зонами потребуется строительство новых участков магистральных улиц, реконструкция отдельных  существующих участков магистральных улиц.

Главная цель территориального планирования развития в области федерального, регионального и муниципального транспорта на территории Республики Крым определяется как создание условий для устойчивого социально-экономического развития региона путём использования транспортно-географических особенностей Крыма как его конкурентного преимущества на основе развития транспортного каркаса. Реализация этой цели предполагает формирование единого транспортного пространства региона на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры, что обеспечит надёжную основу развития региона, его целостность, повышение эффективности освоения и использования его территории.

В рамках достижения данной цели к развитию транспортной инфраструктуры относится модернизация и развитие транспортных коммуникаций, формирование многофункциональных транспортных узлов. Важнейшей целью развития транспортной инфраструктуры является интеграция региона в единую транспортную систему РФ.

Главными социальными целями территориального планирования в данном случае являются:

- повышение уровня качества жизни населения через обеспечение доступа к безопасным и качественным транспортным услугам. Повышение качества транспортных услуг потребует создания обоснованных резервов в транспортной системе, а это позволит в свою очередь развить конкуренцию на основных направлениях пассажиропотоков.

- создание условий для увеличения подвижности населения через доступность транспортных услуг. Достижение данной цели означает удовлетворение в полном объёме растущих потребностей населения в перевозках, путём обеспечения устойчивых связей населённых пунктов с магистральной сетью транспортных коммуникаций.

- создание условий для снижения уровня техногенного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье человека и обеспечения соответствия международным экологическим стандартам работы отрасли.

Общеэкономическими целями территориального планирования в данном случае являются:

- Снижение аварийности, рисков и угроз безопасности транспорта.

- Предоставление транспортной отраслью в полном объёме высококачественных транспортных услуг, обеспечивающих запланированные темпы роста внутреннего валового продукта.

- Конкурентный уровень удельных транспортных издержек в цене конечной продукции.

- Повышение коммерческой скорости и ритмичности продвижения партий товаров.

- Использование инновационных технологий строительства и содержания транспортной инфраструктуры.

Для достижения указанных целей необходимо:

- Планирование развития регионального транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

- Увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, что позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности.

- Создание условий для вывода транзитных транспортных потоков из населённых пунктов за счёт строительства обходных магистралей. Новые обходы транспортных узлов повысят надёжность транспортной системы, улучшат экологическую обстановку в крупных центрах, будут способствовать развитию перевозок пассажиров в пригородном сообщении.

- Решение задач по обеспечению транспортной безопасности.

Исходя из всего вышесказанного генеральным планом городского поселения можно сделать следующие выводы:

- Отображается федеральная автомобильная дорога «Таврида» со съездами на сеть прочих автодорог по двухуровневым развязкам или путепроводам;

- Отображается реконструкция автомобильных дорог регионального значения «Симферополь-Феодосия», «Нижнегорский-Белогорск»; «Белогорск-Приветное»;

- Планируется выведение транзитных и грузовых потоков автотранспорта за пределы города;

- Рекомендуется реконструкция межмуниципальных автодорог, которые осуществляют связь города с близлежащими населёнными пунктами Белогорского района, соседних районов и Южного Берега Крыма 35 Н-112 Яблочное-Белогорск; 35 Н-113 Белогорск-Львовское; 35 Н-114 Белогорск-Львовское-Мичуринское-Богатое; 35 Н-115 Белогорск-Межгорье.

4.5 Улично-дорожная сеть

Таблица 30

Протяжённость улиц и дорог г. Белогорск

| № п/п | Наименование | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильные дороги регионального значения | 5,35 |
| 2. | Автомобильные дороги межмуниципального значения | 6,1 |
| 3. | Автомобильные дороги местного значения: |  |
| 3.1. | Магистральные улицы районного значения | 6,57 |
| 3.2. | Улицы и дороги местного значения | 84,5 |
| 3.3. | Улицы и дороги в производственных зонах | 3,33 |
| 3.4. | Пешеходные улицы и площади | 1,41 |
| 3.5. | Просёлочные, полевые дороги (вне границ населённого пункта) | 39,41 |

Перечень автомобильных дорог местного значения приведён ниже в таблице.

Таблица 31

Автомобильные дороги местного значения

| № п/п | Наимненование населенного пункта в границах городского округа, районна | Наименование улицы (просп.,пер., проезд и т.д.) | Категория автомобильной дороги | Кадастровый номер автомобильной дороги | Кадастроый номер земельного участка, на котором расположена дорога | Протяженность дороги, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Белогорск | ул. 18-го Мая | V | - | 90:02:010103:2903 | 0,102 |
| 2 | город Белогорск | ул. 40 лет Победы | V | 90:02:000000:951 | 90:02:000000:1248 | 0,326 |
| 3 | город Белогорск | ул. 8 Марта | V | - | 90:02:000000:1273 | 0,172 |
| 4 | город Белогорск | ул. Авдет | V | - | - | 0,343 |
| 5 | город Белогорск | ул. Б. Хмельницкого (3 уч) | V | - | 90:02:000000:2596 | 0,643 |
| 6 | город Белогорск | пер. Багликова | V | - | 90:02:010109:3448 | 0,121 |
| 7 | город Белогорск | ул. Багликова | V | - | 90:02:010109:3440 | 0,113 |
| 8 | город Белогорск | ул. Бекира Чобан-заде | IV | 90:02:000000:982 | 90:02:000000:2616 | 0,785 |
| 9 | город Белогорск | проезд от ул. Бекира Чобан-заде до ул. Луначарского | V | - | - | 0,048 |
| 10 | город Белогорск | пер. Бекира Чобан-заде | V | - | - | 0,085 |
| 11 | город Белогорск | ул. Виноградная | V | - | 90:02:000000:1867 | 0,892 |
| 12 | город Белогорск | ул. Возрождения | V | - | 90:02:010105:4675 | 0,356 |
| 13 | город Белогорск | ул. Гагарина (3 уч) | 1-й уч. - IV, 2-й уч, 3-й уч. - V | 90:02:000000:954 | - | 1,596 |
| 14 | город Белогорск | пер. Гаховича (2 уч) | V | - | 90:02:010102:577 | 0,274 |
| 15 | город Белогорск | пер. Грибоедова (2 уч) | V | - | 90:02:010109:3431 | 0,272 |
| 16 | город Белогорск | ул. Дубинина | V | 90:02:010108:2313 | 90:02:010108:2889 | 0,614 |
| 17 | город Белогорск | пер. Жуковского | V | - | - | 0,107 |
| 18 | город Белогорск | ул. Котовского | IV | 90:02:010106:2393 | - | 0,123 |
| 19 | город Белогорск | пер. Котовского | V | - | - | 0,115 |
| 20 | город Белогорск | пер. 8 Марта | V | - | 90:02:010106:2483 | 0,093 |
| 21 | город Белогорск | ул. Жуковского | V | - | - | 0,289 |
| 22 | город Белогорск | мкр. Западный (5 уч) | V | - | 90:02:010104:2874 | 1,528 |
| 23 | город Белогорск | ул. Запрудная (3 уч) | V | - | - | 1,526 |
| 24 | город Белогорск | пер. Зелёный | V | - | - | 0,045 |
| 25 | город Белогорск | ул. Индустриальная | от 0 до 1562м. - IV, от 1562 до 1748м. - V | 90:02:01019:2680 | 90:02:010109:3459 | 1,748 |
| 26 | город Белогорск | ул. Интернациональная (2уч) | V | - | - | 0,635 |
| 27 | город Белогорск | пер. Интернациональный | V | - | - | 0,164 |
| 28 | город Белогорск | ул.Объездное шоссе (2 уч) | V | - | 90:02:010101:2773 | 0,672 |
| 29 | город Белогорск | ул. Мартынова Муарема | V | - | - | 1,825 |
| 30 | город Белогорск | ул. Къара-Къыш | V | - | - | 1,227 |
| 31 | город Белогорск | ул. Арзу (3 уч) | V | - | 90:02:010101:2565 | 1,228 |
| 32 | город Белогорск | ул. Эбасанова Османа(2 уч) | V | - | - | 1,059 |
| 33 | город Белогорск | ул. Наврез (2 уч) | V | - | 90:02:010101:2550 | 1,352 |
| 34 | город Белогорск | ул. Абдураманова Амета | V | - | 90:02:010101:2564 | 0,796 |
| 35 | город Белогорск | ул. Бирлик (2 уч) | V | - | - | 1,071 |
| 36 | город Белогорск | пер. Наврез 1-й | V | - | - | 0,142 |
| 37 | город Белогорск | пер. Наврез 2-й | V | - | - | 0,219 |
| 38 | город Белогорск | пер. Наврез 3-й | V | - | - | 0,108 |
| 39 | город Белогорск | пер. Наврез 4-й | V | - | - | 0,108 |
| 40 | город Белогорск | пер. Наврез 5-й | V | - | - | 0,282 |
| 41 | город Белогорск | ул. Бекира Османова | V | - | - | 0,545 |
| 42 | город Белогорск | проезд Бирлик | V | - | - | 0,045 |
| 43 | город Белогорск | ул. Кадыева Ролана | V | - | - | 0,167 |
| 44 | город Белогорск | проезд Наврез | V | - | - | 0,32 |
| 45 | город Белогорск | проезд от ул. Арзу до ул. Мартынова Муарема | V | - | - | 0.166 |
| 46 | город Белогорск | 1-й проезд от ул. Эбасанова Османадо ул. Къара-Къыш | V | - | - | 0,196 |
| 47 | город Белогорск | 2-й проезд от ул. Эбасанова Османа до ул. Къара-Къыш | V | - | - | 0,173 |
| 48 | город Белогорск | проезд от ул. Наврез до ул. Эбасанова Османа | V | - | - | 0,083 |
| 49 | город Белогорск | проезд от ул. Бирлик до ул. Наврез | V | - | - | 0,159 |
| 50 | город Белогорск | проезд Эбасанова Османа | V | - | - | 0,29 |
| 51 | город Белогорск | ул. Абденнановой Алиме | V | - | 90:02:010101:551 | 1,152 |
| 52 | город Белогорск | ул. Курешчилер | V | - | 90:02:010101:473 | 1,224 |
| 53 | город Белогорск | ул. Мамута Мусы(2 уч) | V | - | 90:02:010101:522 | 0,706 |
| 54 | город Белогорск | ул. Акимова Джеппара(2 уч) | V | - | 90:02:010101:479 | 0,525 |
| 55 | город Белогорск | ул. Аметхан Султана | V | - | 90:02:010101:513 | 0,844 |
| 56 | город Белогорск | ул. Ибраимова Вели | V | - | 90:02:010101:516 | 0,831 |
| 57 | город Белогорск | ул. Пригородная | V | - | 90:02:010101:521 | 0,672 |
| 58 | город Белогорск | ул. Новая | V | - | 90:02:010101:512 | 0,535 |
| 59 | город Белогорск | ул. Эреджеповой Сабрие | V | - | 90:02:010101:478 | 0,428 |
| 60 | город Белогорск | ул. Зеленогорская | V | - | 90:02:010101:515 | 1,494 |
| 61 | город Белогорск | проезд Мамута Мусы(2 уч) | V | - | - | 0,307 |
| 62 | город Белогорск | проезд Пригородный | V | - | - | 0,512 |
| 63 | город Белогорск | проезд Ат-чапар | V | - | - | 0,508 |
| 64 | город Белогорск | проезд Курешчилер (2 уч) | V | - | - | 0,37 |
| 65 | город Белогорск | проезд Сейрана Насырова | V | - | - | 0,129 |
| 66 | город Белогорск | ул. Карасубазарская | V | - | - | 0,284 |
| 67 | город Белогорск | ул. Достлукъ | V | - | - | 0,246 |
| 68 | город Белогорск | ул. Сельби | V | - | - | 0,211 |
| 69 | город Белогорск | ул. Улькер | V | - | 90:02:010107:639 | 0,346 |
| 70 | город Белогорск | ул. Лесная | V | - | 90:02:010107:643 | 0,347 |
| 71 | город Белогорск | ул. Умют | V | - | 90:02:000000:1254 | 0,9 |
| 72 | город Белогорск | ул. Тайганская | V | - | 90:02:000000:1201 | 0,53 |
| 73 | город Белогорск | мкр Южный (4 уч) | V | - | - | 0,82 |
| 74 | город Белогорск | ул. Чкалова (2 уч) | V | - | - | 0,425 |
| 75 | город Белогорск | ул. Серова | V | 90:02:010108:2307 | - | 0,317 |
| 76 | город Белогорск | ул. Дачная | V | - | - | 0,64 |
| 77 | город Белогорск | ул. Шоссейная (2 уч) | V | - | - | 1,591 |
| 78 | город Белогорск | ул. Пушкина | V | 90:02:000000:1230 | 90:02:000000:1200 | 0,326 |
| 79 | город Белогорск | ул. Нахимова (2 уч) | V | - | 90:02:000000:1832 | 0,389 |
| 80 | город Белогорск | ул. Мичурина | V | 90:02:000000:938 | - | 0,413 |
| 81 | город Белогорск | ул. Гоголя (2 уч) | 1-й уч. - V, 2-й уч - IV, от 514 до 665м. - V | 90:02:000000:956 | 90:02:000000:1238 | 0,692 |
| 82 | город Белогорск | ул. Маяковского | V | - | - | 0,846 |
| 83 | город Белогорск | ул. Южная | V | - | 90:010105:4671 | 0,243 |
| 84 | город Белогорск | ул. Свердлова | V | 90:02:01:010104:2338 | 90:02:010104:2312 | 0,218 |
| 85 | город Белогорск | ул. Краснодонская | V | - | 90:02:010104:2860 | 0,223 |
| 86 | город Белогорск | ул. Симферопольская (2 уч) | 1-й уч. - IV, 2-й уч - IV, от 233 до 517м. - V | 90:02:000000:985 | 90:02:000000:3219 | 0,779 |
| 87 | город Белогорск | ул. Старокрымская | V | - | - | 0,168 |
| 88 | город Белогорск | ул. Красная | V | - | - | 0,229 |
| 89 | город Белогорск | пер. Старокрымский | V | - | - | 0,108 |
| 90 | город Белогорск | ул. Пролетарская | V | 90:02:000000:948 | 90:02:010106:2953 | 0,314 |
| 91 | город Белогорск | ул. Нагорная (2 уч) | V | 90:02:000000:1257 | 90:02:000000:1197 | 0,384 |
| 92 | город Белогорск | ул. Советская | V | - | - | 0,174 |
| 93 | город Белогорск | ул. Крымская | V | 90:02:000000:950 | - | 0,197 |
| 94 | город Белогорск | ул. Октябрьская | V | - | - | 0,225 |
| 95 | город Белогорск | ул. Садовая (4 уч) | 1-й уч. - IV, 2-й уч, 3-й уч, 4-й уч. - V | 90:02:000000:987 | - | 1,373 |
| 96 | город Белогорск | пер. Симферопольский | V | 90:02:010105:4684 | 90:02:010105:4664 | 0,122 |
| 97 | город Белогорск | ул. Спаи | IV | 90:02:000000:966 | 90:02:000000:2595 | 0,847 |
| 98 | город Белогорск | пер. Спаи | V | - | - | 0,766 |
| 99 | город Белогорск | ул. Семашко (3 уч) | V | 90:02:010108:2308 | - | 1,122 |
| 100 | город Белогорск | ул. Котельникова | V | - | - | 0,41 |
| 101 | город Белогорск | ул. Феодосийская (2 уч) | V | 90:02:010109:2671 | 90:02:010109:3436 | 0,945 |
| 102 | город Белогорск | ул. Киевская | V | - | 90:02:000000:2597 | 0,289 |
| 103 | город Белогорск | ул. Речная (2 уч) | V | - | 90:02:010109:3435 | 0,313 |
| 104 | город Белогорск | ул. Первомайская | V | - | 90:02:010109:3445 | 0,265 |
| 105 | город Белогорск | пер. Первомайский | V | - | 90:02:010109:3441 | 0,114 |
| 106 | город Белогорск | ул. Лихачева | V | - | 90:02:010109:3442 | 0,165 |
| 107 | город Белогорск | ул. Красная Горка (2 уч) | V | - | 90:02:010109:3433 | 0,372 |
| 108 | город Белогорск | пер. Шоссейный | V | - | 90:02:010109:3432 | 0,141 |
| 109 | город Белогорск | ул. Мостовая | V | - | 90:02:010109:3434 | 0,387 |
| 110 | город Белогорск | ул. Степная (2 уч) | V | - | - | 0,688 |
| 111 | город Белогорск | ул. Пионерская (2 уч) | V | 90:02:000000:1253 | 90:02:000000:1196 | 0,493 |
| 112 | город Белогорск | ул. Попова | V | - | - | 0,351 |
| 113 | город Белогорск | ул. Чехова (2 уч) | V | - | 90:02:000000:1247 | 0,282 |
| 114 | город Белогорск | пер. Чехова | V | - | 90:02:000000:1250 | 0,214 |
| 115 | город Белогорск | ул. Продольная (4 уч) | V | 90:02:010109:2691 | - | 2,102 |
| 116 | город Белогорск | ул. Грибоедова (2 уч) | V | 90:02:010109:2838 | 90:02:010109:2816 | 0,508 |
| 117 | город Белогорск | пер. Продольный | V | - | 90:02:010109:3439 | 0,208 |
| 118 | город Белогорск | ул. Русская (2 уч) | 1-й уч. - IV, 2-й уч. - V | 90:02:010109:2682 | 90:02:010109:3430 | 0,651 |
| 119 | город Белогорск | ул. Тимохина (4 уч) | V | - | - | 1,126 |
| 120 | город Белогорск | мкр Новый (5 уч) | V | - | 90:02:010109:2969 | 2,334 |
| 121 | город Белогорск | ул. Островского | V | 90:02:010105:4544 | 90:02:010105:4679 | 0,657 |
| 122 | город Белогорск | ул. Щорса | V | 90:02:010105:4552 | - | 0,369 |
| 123 | город Белогорск | пер. Щорса | V | - | - | 0,118 |
| 124 | город Белогорск | пер. Островского | V | - | - | 0,302 |
| 125 | город Белогорск | пер. Пионерский | V | - | - | 0,119 |
| 126 | город Белогорск | ул. Шабалина | V | - | - | 0,347 |
| 127 | город Белогорск | ул. Каштановая | V | - | 90:02:010108:2382 | 0,153 |
| 128 | город Белогорск | ул. Тополевая | V | 90:02:010108:2391 | 90:02:000000:1198 | 0,491 |
| 129 | город Белогорск | ул. Перекопская | V | - | - | 0,178 |
| 130 | город Белогорск | ул. П.Морозова | V | - | - | 0,113 |
| 131 | город Белогорск | пер. Шабалина | V | - | - | 0,068 |
| 132 | город Белогорск | ул. Суворова | V | - | - | 0,151 |
| 133 | город Белогорск | пер. Суворова | V | - | - | 0,113 |
| 134 | город Белогорск | ул. Чапаева | V | - | - | 0,217 |
| 135 | город Белогорск | ул. Некрасова | V | - | - | 0,171 |
| 136 | город Белогорск | ул. Щёлкина | V | 90:02:010105:4543 | - | 0,438 |
| 137 | город Белогорск | пер. Щёлкина | V | - | - | 0,135 |
| 138 | город Белогорск | ул. Крылова (3 уч) | V | 90:02:000000:984 | - | 0,663 |
| 139 | город Белогорск | ул. Толстого (2 уч) | V | - | - | 0,635 |
| 140 | город Белогорск | ул. Ключевая | V | - | - | 0,174 |
| 141 | город Белогорск | пер. Ключевой | V | - | 90:02:010108:2384 | 0,19 |
| 142 | город Белогорск | пер. Крылова | V | - | - | 0,233 |
| 143 | город Белогорск | ул. Коммунаров | V | - | - | 0,223 |
| 144 | город Белогорск | пер. Калинина | V | 90:02:010108:2399 | 90:02:010108:2383 | 0,149 |
| 145 | город Белогорск | ул. Калинина | V | - | 90:02:010108:2866 | 0,493 |
| 146 | город Белогорск | пер. Клубный | V | 90:02:010108:2392 | 90:02:010108:2384 | 0,159 |
| 147 | город Белогорск | ул. Нижнегорская (3 уч) | 1-й уч. - IV, 2-й уч, 3-й уч. - V | - | 90:02:000000:1448 | 3,602 |
| 148 | город Белогорск | ул. Ушакова | V | 90:02:000000:1229 | 90:02:000000:1202 | 0,277 |
| 149 | город Белогорск | ул. Тургенева | V | - | - | 0,138 |
| 150 | город Белогорск | пер. Тургенева | V | - | - | 0,126 |
| 151 | город Белогорск | пер. Горького | V | - | - | 0,119 |
| 152 | город Белогорск | ул. Рылеева | V | - | - | 0,126 |
| 153 | город Белогорск | ул. Горького (2 уч) | V | - | 90:02:010106:2474 | 0,224 |
| 154 | город Белогорск | ул. Фурманова | V | - | 90:02:000000:1199 | 0,131 |
| 155 | город Белогорск | пер. Садовый | V | 90:02:010106:2481 | 90:02:010106:2476 | 0,118 |
| 156 | город Белогорск | туп. Садовый (2 уч) | V | - | - | 0,254 |
| 157 | город Белогорск | пер. Мирошниченко | V | - | - | 0,146 |
| 158 | город Белогорск | пер. Семашко | V | - | - | 0,08 |
| 159 | город Белогорск | ул. Луначарского | IV | 90:02:000000:978 | - | 1,54 |
| 160 | город Белогорск | пл. Красного Октября | IV | 90:02:010108:2305 | 90:02:000000:2681 | 0,162 |
| 161 | город Белогорск | проезд от пер. Чехова до ул. Пионерская | V | - | - | 0,243 |
| 162 | город Белогорск | ул. Луговая (2 уч) | V | - | - | 0,268 |
| 163 | город Белогорск | ул. Мирошниченко героя(4 уч) | 1-й уч. - IV, 2-й уч, 3-й уч, 4-й уч. - V | 90:02:000000:957 | - | 1,806 |
| 164 | город Белогорск | ул. Набережная | V | - | 90:02:010109:3446 | 0,215 |
| 165 | город Белогорск | ул. Мира | от 0 до 502 - IV, от 502 до 951 - V | 90:02:000000:952 | - | 0,951 |
| 166 | город Белогорск | пер. Мира (2 уч) | V | - | - | 0,387 |
| 167 | город Белогорск | ул. Гаховича(4уч) | V | - | 90:02:010102:541 | 1,374 |
| 168 | город Белогорск | проезд от пер. Мира до ул. Нижнегорская | V | - | - | 0,582 |
| Итого |  |  |  |  |  | 84,52 |

На расчётный период требуется выполнить реконструкцию существующих автомобильных дорог местного значения и проектирование и строительство новых улиц и дорог местного значения.

5. Современное состояние и развитие объектов инженерной инфраструктуры

5.1. Водоснабжение

Существующее положение

Источником водоснабжения г. Белогорск является поверхностный источник (р. Биюк-Карасу, поверхностный водозабор «Исток»). В русле реки образован поверхностный водозабор, производительностью 30,0 тыс. куб.м/сут.  От водозаборных сооружений через насосную станцию первого подъёма по стальному трубопроводу диаметром 426мм, вода поступает в резервуар чистой воды. При подаче воды потребителям, после РЧВ проходит процесс обеззараживания.

Охват населения централизованной системой водоснабжения составляет 75 %.

Таблица 32

Объекты системы водоснабжения

| №, п/п | Объект | Проектная мощность | Трубопровод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверхностный водозабор | 30,0 тыс. куб.м/сут. |  |
| 2 | Насосная станция первого подъёма | 21,0 куб.м/сут. | Д 426мм, L=4 500м. |
| 3 | Резервуар чистой воды | 5000 куб.м | 2Д 426мм, L1=5 500м, L2=3 800м. |
| 4 | Распределительные сети водоснабжения |  | L=124 200 м. |

Таблица 33

Годовой баланс подачи и реализации воды по группам абонентов на базовый период и расчетный срок 2030 г., тыс. куб. м/год

| Сельские поселения | Фактическое значение, 2019 г., тыс. куб. м/год |  |  |  | Ожидаемое значение, 2030 г., тыс. куб. м/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая подача | Реализация |  |  | Годовая подача | Реализация |  |  |
|  |  | население | бюджет | прочие потребители |  | население | полив | прочие потребители |
| ГП Белогорск | 1377,31 | 494,14 | 102,58 | 90,88 | 2000,26 | 1255,6 | 193,5 | 251,12 |

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения

Водоснабжение играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности г. Белогорск и требует развития надёжного питьевого водоснабжения. Имущественный комплекс водопроводного хозяйства МО находится в собственности ГУП РК «Вода Крыма».

Принято на расчётный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды.

Для водоснабжения проектом предусматривается:

- реконструкция водовода от диспансера «Ласточкино гнездо» до автостанции г. Белогорск, Белогорское ГП;

- строительство 2-й нитки водовода от НС "Исток" до РЧВ в г. Белогорске;

- строительство 2-й нитки водовода от РЧВ г. Белогорск до г. Белогорск;

- строительство водовода от НС - на ВОС с.Чернополье до водонапорной Башни м-н Южный г. Белогорск;

- реконструкция сетей водоснабжения г. Белогорск;

- строительство 2-го РЧВ V-5000м3 в г. Белогорске; СМ32 стр 102

- реконструкция 4-х водонапорных башен г. Белогорск;

- строительство 2-х водонапорных башен г. Белогорск;

- строительство сетей водоснабжения в г. Белогорске, мкр. Южный, ул. Запрудная;

- строительство водонапорной башни мкрн "Южный" г. Белогорск;

- строительство сетей водоснабжения г. Белогорск;

- строительство водопроводной очистной станции г. Белогорск; 1

- реконструкция ВНС I подъема «Исток», г. Белогорск;

- реконструкция ПНСВ-1 "Ханджима",  г. Белогорск;

- строительство повысительной насосной станции водоснабжения ул. Нижнегорская 89, г. Белогорск;

- строительство 2-х подкачивающих ВНС г. Белогорск, ул. Зеленогорская и ул. Николая Бойко.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки остаётся неизменной.

Система и схема водоснабжения

Система принята поселковая объединённая хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СНиП 2.04.02-84*.

Схема подачи – централизованная, насосная. Регулирующие и противопожарные запасы хранятся в резервуарах чистой воды.

Схема водоснабжения

Водоснабжение осуществляется от подземного источника, доставка воды потребителю осуществляется насосной станцией 2-го. На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод. Сети водопровода кольцевого вида. Диаметр магистральной сети 100 мм. Расстановка гидрантов определяется условиями пожаротушения любого здания, обслуживаемого сетью, не менее чем от 2-х гидрантов. Располагаются гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии 2,5 м от края проезжей части на основной сети водопровода. Поселковые сети кольцевые.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода не менее 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра. При наличии пожарного депо необходимый напор создаётся передвижными пожарными насосами.

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Необходимый пожарный запас хранится в резервуарах чистой воды, лидо и в баках водонапорных башен.

Централизованная система водоснабжения населённого пункта должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоёмов, для возможности подъезда пожарных машин.

Окончательные решения о расположении очистных сооружений (ВОС), количестве и объёме водонапорных башен (ВБ) и резервуаров чистой воды (РЧВ), трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Таблица 34

Расчётное водопотребление

| №, п/п | Степень благоустройства | Численность населения | Норма водо-потребления, л/сут.чел | Расход суточный на хоз.бытовые нужды, куб.м/сут | Расход воды на полив территории, куб. м/сут | Расход воды на пожар, куб. м/сут | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 год | 16 213 | 300,00 | 4 863,90 | 1 459,17 | 287,78 | 6 610,85 |
| 2 | 2042 год | 22 312 | 300,00 | 6 693,6 | 2 008,08 | 396,04 | 9 097,72 |

5.2. Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время централизованной системой водоотведения охвачено 27,7 % населения. Стоки от потребителей поступают по самотёчным трубопроводам к главной канализационной станции (ГКНС), откуда транспортируются по двум напорным трубопроводам к канализационным очистным сооружениям.

Канализационные очистные сооружения г. Белогорск расположены в с. Яблочное, износ сооружений достигает 60 %. Выпуск стоков после очистки производится в р. Большая Карасёвка.

Таблица 35

Объекты системы водоотведения

| №, п/п | Объект | Проектная мощность | Трубопровод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные очистные сооружения | 4,0 тыс. куб.м/сут. |  |
| 2 | Главная канализационная насосная станция | 4,0 тыс. куб.м/сут. | 2Д 300мм, L=1 000м. |
| 3 | Канализационные сети |  | L=24 000 м. |

Таблица 36

Существующий и перспективный годовой баланс объемов производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод (реализация) и притока сточных вод на КОС

| Сельские поселения | Фактическое значение, 2019 г., тыс. куб. м/год |  |  | Ожидаемое значение, 2030 г., тыс. куб. м/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджет | Прочие потребители | Население | Прочие потребители |
|  | жилые здания | бюджетно финансируемые организации | объекты общественно-делового назначения, промышленных объектов | жилые здания | объекты общественно-делового назначения, промышленных объектов |
| ГП Белогорск | 161,25 | 65,68 | 34,47 | 1255,6 | 251,12 |

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения

Централизованная система водоотведение в г. Белогорск охватывает часть населения. На перспективу предлагается развитие централизованной системы водоотведения. Рекомендуется подключение всех абонентов к централизованной системе водоотведения. На основании постановления Совета министров Республики Крым от 26.12.2017 № 714 «Об утверждении единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым» (в редакции от 01.11.2025 №737) планируется:

- реконструкция канализационных очистных сооружений г.Белогорск;

- реконструкция ГКНС(г. Белогорск, ул. Нижнегорская, 17а);

- реконструкция ПКНС-1 (г. Белогорск, ул. Русская, 4а);

- реконструкция сетей водоотведения г. Белогорск;

- капитальный ремонт напорного коллектора от ГКНС (ул. Нижнегорская, 17) до КОС г. Белогорск (с. Яблочное) - 2 нитки;

- строительство напорного коллектора от ПКНС-2 (ул. Набережная) до ПНКС-1 (ул. Русская);

- реконструкция напорного коллектора от ПКНС-1 до сетей водоотведения г. Белогорск;

- строительство напорного коллектора от КНС г. Белогорск до сетей водоотведения г. Белогорск;

- строительство сетей водоотведения г. Белогорск;

- строительство напорного коллектора от КНС с.Белая Скала, Вишенское с.п. до КОС г. Белогорск;

- строительство КНС г. Белогорск;

- реконструкция ПКНС-2 (г. Белогорск, ул. Набережная);

- мероприятия по повышению энергетической эффективности и энергосбережения (реконструкция КНС, в том числе объект РАИП6 «Реконструкция ГКНС г.Белогорск», проектирование и строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом транспортировки и очистки бытовых сточных вод).

Расчётные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчётным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица37

Укрупнённый расход водоотведения 2022г.

| №, п/п | Степень благоустройства | Численность населения, чел | Норма водопотребления, л/сут.чел | Расход суточный на хоз.бытовые нужды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания оборудованные внутренним водопроводом, с ванными и местными водонагревателями | 16 213 | 300,00 | 4 863,9 |

Таблица38

Перспективный укрупнённый расход водоотведения 2042г.

| Численность населения, чел | Норма водопотребления, л/сут.чел | Расход суточный на хоз.бытовые нужды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| 22 312 | 300,00 | 6 693,6 |

5.3. Теплоснабжение

Существующее положение

Основными источниками тепловой энергии г.Белогорск являются 3 централизованные котельные:

- котельная ул. Луначарского, д.54

- котельная ул. Кр. Октября, д.6

- котельная мкр. «Техника», ул.Нижнегорская, 37а

Все остальные котельные – индивидуальные.

Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, общественные организации, рекреационные объекты и объектов производственного и коммунально-складского назначения.

Таблица 39

Характеристики объектов теплоснабжения

| №, п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность котельной Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Котельная ул. Луначарского, д.54 | 11,607 |
| 2 | Котельная ул. Кр. Октября, д.6 | 3,440 |
| 3 | Котельная мкр. «Техника», ул.Нижнегорская, 37а | 2,577 |
| 4 | Котельная МКОУ ДО ДЮСШ ул. Луначарского, 48 | 0,020 |
| 5 | Котельная Центра детского и юношеского творчества ул.Нижегорская, 95 | 0,020 |
| 6 | Котельная МБДОУ детский сад №4 ”Солнышко” ул. Шевченко, 18 | 0,172 |
| 7 | Котельная МКДОУ детский сад №5 “Берёзка” ул. Нижегорская, 10 | 0,240 |
| 8 | МКОУ «Белогорская СШ №4», ул. Мусы Мамута, 1 | 0,504 |

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения

Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей тепловой энергии городского поселения Белогорск, подключённых к централизованной системе теплоснабжения, а также для достижения нормативных требований по качеству и надёжности теплоснабжения были выявлены потребности в инвестициях, необходимых для осуществления проектов по развитию существующей системы теплоснабжения на перспективный период согласно постановления администрации города Белогорск Белогорского района Республики Крым от 05.02.2024 № 67-П «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования Белогорский район Республики Крым на период с 2023 по 2042 год».

Таблица40

Перспективный расчёт нагрузок

| №, п/п | Наименование котельной | Располагаемая тепловая мощность котельной Гкал/ч | Расчётная присоединённая перспективная нагрузка Гкал/ч | Баланс тепловой энергии Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная ул. Луначарского | 11,706 | 6,414 | 3,978 |
| 2 | Котельная ул. Кр. Октября | 3,440 | 1,917 | 1,284 |
| 3 | Котельная мкр. Техника | 2,577 | 1,191 | 1,283 |
| 4 | Котельная МКОУ ДО ДЮСШ ул. Луначарского 48 | 0,020 | 0,014 | 0,005 |
| 5 | Котельная Центра детского и юношеского творчества ул. Нижегородская 95 | 0,020 | 0,012 | 0,007 |
| 6 | Котельная МБДОУ детский сад №4 ”Солнышко” ул. Шевченко 18 | 0,172 | 0,078 | 0,088 |
| 7 | Котельная МКДОУ детский сад №5 “Берёзка” ул. Нижегородская 10 | 0,240 | 0,096 | 0,137 |
| 8 | МКОУ «Белогорская СШ №4» | 0,504 | 0,162 | 0,330 |
| 9 | Итого | 18,679 | 9,884 | 7,112 |

Таблица 41

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование котельной | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная мкр. «Техника» | Реконструкция котельной (установка водогрейных котлов мощностью 0,8 МВт/ч в количестве 2 шт. и котла мощностью 0,4 МВт/ч с автоматизированными газовыми горелками, теплообменников для закрытия котлового контура, замена сетевых насосов и установка автоматической водоподготовки) |
| 2 | Котельная МКОУ «Белогорская СШ №4» г. Белогорск, ул. Мамата Мусы,1 | Проектирование и монтаж автоматизированной газовой блочной модульной котельной производительностью 0,35 МВт по адресу г. Белогорск, ул. Мамата Мусы,1 |
| 3 | Котельная МБДОУ Д/с №4 ”Солнышко” г. Белогорск | Проектирование и монтаж автоматизированной газовой блочной модульной котельной производительностью 0,15 МВт по адресу г. Белогорск, ул. Шевченко, 18 |
| 4 | Котельная р-н Сарасу (2очередь) г. Белогорск | Проектирование и монтаж автоматизированной газовой блочной модульной котельной производительностью 13,3 МВт по адресу г. Белогорск |
| 5 | Котельная мкр. Новый (Орешники) г. Белогорск | Проектирование и монтаж автоматизированной газовой блочной модульной котельной производительностью 6,5 МВт по адресу г. Белогорск |
| 6 | Котельная Садоводческое товарищество г. Белогорск | Проектирование и монтаж автоматизированной газовой блочной модульной котельной производительностью 16,2 МВт по адресу г. Белогорск |
| 7 | Котельная ул. Запрудная г. Белогорск | Проектирование и монтаж автоматизированной газовой блочной модульной котельной производительностью 6,5 МВт по адресу г. Белогорск |
| 8 | Котельная Центр. р-н: ул. Семашко-ул. Чобан-Заде-ул. Мирошниченко-ул.Щорса г. Белогорск | Проектирование и монтаж автоматизированной газовой блочной модульной котельной производительностью 9,0 МВт по адресу г. Белогорск |

5.4. Газоснабжение

Сведения о магистральном газопроводе и ГРС

Источником централизованного газоснабжения городского поселения Белогорска в настоящее время является ГРС «Белогорск», расположенная за границами городского поселения. Природный газ транспортируется на ГРС по газопроводу-отводу от магистрального газопровода «Джанкой-Керчь» с ответвлением к г. Феодосия.

От ГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ подается на газорегуляторные пункты (ГРП). В ГРП осуществляется понижение давления газа и поддерживается постоянное давление газа на выходе независимо о интенсивности газопотребления.

Таблица 42

Технические характеристики газораспределительных станций (ГРС)

| № п/п | Наименование ГРС | Год ввода в эксплуатацию | Подключение к магистральному газопроводу | Место расположения ГРС | Максимальная производительность, тыс.куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГРС «Белогорск» | 2012 | МГ «Джанкой-Феодосия-Керчь» | с. Яблочное, Белогорский район | 18,8 |

Данная ГРС имеет один выход с выходным давлением Р= 0,6 МПа  (6,0 кгс/см²).

Таблица 43

Технические характеристики межпоселкового газопровода

(от ГРС Белогорск до ГРП)

| № п/п | Длина участка, м | Диаметр и толщина стенки газопровода, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 219*5 |
| 2 | 665 | 225*20,5 |
| 3 | 282,3 | 180*16,4 |
| 4 | 11 | 219*5 |
| 5 | 15 | 108*3 |
| 6 | 6,5 | 325*6 |
| 7 | 27,8 | 159*4 |
| 8 | 2185 | 325*52 |

На основании «Правил охраны магистральных газопроводов», утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. №9,  для исключения возможности повреждения газопровода устанавливается охранная зона в размере 25 метров в каждую сторону от оси магистрального газопровода.

Существующее положение

В настоящее время г. Белогорск газифицирован частично. Жилой фонд состоит из индивидуальной одноэтажной застройки с приусадебными участками и многоэтажных жилых домов, также в г. Белогорске есть общественные здания и коммунально-бытовые предприятия.

Газоснабжение городского поселения предусматривает следующее направление использования газа:

- хозяйственно-бытовое;

- коммунально-бытовое;

- отопление жилых и общественных зданий;

- сельскохозяйственное и производственное.

На основании Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для исключения возможности повреждения газопровода устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны распределительного газопровода.

Пунктом 14 установлено, что на земельные участки,входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения  условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми, в том числе, запрещено: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать моты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,  предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погребе, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

В соответствии с пунктом 23 указанных Правил лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ.

Сети газораспределения, расположенные в городском поселении Белогорск, находятся в зоне эксплуатационной ответственности Симферопольского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети».

К газопроводам среднего давления подключены ГРП, ШРП, ШРУ, котельные, производственные предприятия.

От газопроводов низкого давления запитаны жилой фонд, мелкие предприятия бытового обслуживания населения непроизводственного характера.

На территории муниципального образования городское поселение Белогорск прокладка газопроводов предусматривается преимущественно подземной, прокладка надземного газопровода осуществляется исходя из сложившихся архитектурно-планировочных, грунтовых и других условий района строительства.

Подземный распределительный газопровод располагается в пределах зелёных зон и частично под проезжими частями улиц, что обусловлено стеснённостью территорий.

Таблица 44

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | ~5% |
| 2 | Потребление газа для населения | Млн. куб. м./год | 1,18 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП, ШП |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 3,0 |
| 5 | Протяженность сетей среднего давления | км | 15,1 |
| 6 | Протяженность сетей низкого давления | км | 90,8 |

Таблица 45

Характеристики объектов газоснабжения

| № п/п | Наименование | Единица измерения/ Регулятор | Максимальная пропускная способность куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПБ 1 г. Белогорск,ул.Нижнегорская 97 | RBE-4732, RBE-1812 | 4295 |
| 2 | ГРПБ 3 г.Белогорск, ул. Нижнегорская, 17 а | РДБК-70 | 13400 |
| 3 | ГРПБ 2 г. Белогорск, ул. Нижнегорская 68 | РДГ-80, РДГ-50НВ | РДГ-80-2400м3 РДГ-50-230 м3 |
| 4 | ШРП -1 г.Белогорск, ул. Гагарина 2/4 | РДГ-80Н | 827 |
| 5 | ШРП-2 г.Белогорск, ул. Луначарского, 54г | РДГ-50Н | 1575 |
| 6 | ШГРП-3 г. Белогорск, ул. Гагарина 72 | РДГ-50Н | 875 |
| 7 | ШГРП-4 г. Белогорск, ул. Спаи 1а | РДГ-50Н | 250 |
| 8 | ШГРП-5 г. Белогорск, ул. Н.Бойко 16 | РДГ-50Н | 270 |
| 9 | ШГРП-6 г. Белогорск, ул.Спаи 48 | РДГ-50Н | 250 |
| 10 | ШГРП-7 г. Белогорск, ул. Дружбы (Тайган) | РДГ-50Н | 500 |
| 11 | ШРП-8 г. Белогорск, ул. Нижнегорская, 37 а (котельная) | РДГ-50Н | 2800 |
| 12 | ШРП-9 г. Белогорск, ул. Продольная, 71 | РДГ-50Н | 7100 |
| 13 | ШРП-10 г. Белогорск ул. Гаховича 14А | РДГ-50В | 350 |
| 14 | ШРП-12 г.Белогорск, г. Белогорск, ул. Грибоедова, 17 | РДГ-50Н/45 | 7100 |
| 15 | ШРП-11г.Белогорск, ул. Перекопская, 23 (котельная) | РДГ-50Н/30 | 2800 |
| 16 | ШГРП-13 г. Белогорск, ул. Объездное шоссе 3 | РДГ-80Н | 1000 |
| 17 | ШГРП-14 г. Белогорск, ул. Курешчилер 20 | РДГ-80Н | 1400 |
| 18 | ШГРП-15 г. Белогорск, ул. Краснодонская 10 | РДГ-50Н | 875 |
| 19 | ШРП -19 г.Белогорск, пер. Старокрымский, 3 | РДГ-80Н/65 | 7800 |
| 20 | Существующий распределительный газопровод среднего давления | км | 15,1 |
| 21 | Существующий распределительный газопровод низкого давления | км | 90,8 |

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения

Проектом принято на расчётный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории г. Белогорск.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Таблица 46

Укрупнённый расход газопотребления

| №, п/п | Населённый пункт | Норма газопотребления, куб.м/год.чел | Численность населения 2022, чел | Общий годовой расход газа, тыс. куб. м | Численность населения 2042, чел | Общий годовой расход газа, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | г. Белогорск | 120 | 16 213 | 1 945,56 | 22312 | 2 677,44 |

В рамках Поручения президента Российской Федерации В.В. Путина на территории Республики Крым выполняются мероприятия по социальной догазификации населенных пунктов. На 2022 г. в г. Белогорск газифицировано 380 домовладения, в 2023 г. – 448 домовладения, в 2024 г. – 566 домовладения, в 2025 (на 16.12.2025) – 563 домовладения Согласно плану-графику догазификации Белогорского района в г. Белогорск на 2026 г. планируется газифицировать 550 домовладений.

5.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение городского поселения Белогорск осуществляет Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго».

Электроснабжение осуществляется через трансформаторные подстанции (ТП) охранная зона которых составляет 10 м. Питание ТП осуществляется по воздушным линиям (ВЛ) мощностью 10 кВ от электрической подстанции 110 кВ (ПС-110 кВ «Белогорск»).

На сегодняшний момент система электроснабжения имеет высокий процент износа. Запас мощностей отсутствует.

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения

В соответствии с основными направлениями и задачами социально-экономического развития муниципального образования Белогорское городское поселение, основной целью развития электроэнергетики муниципального образования является обеспечение условий для развития экономики, устранение энергодифицита, повышение надёжности энергоснабжения, обеспечение ресурсом производств, существующих и планируемых к размещению предприятий, с учётом повышения механизации всех технологических этапов работ.

Это может быть обеспечено при опережающем развитии электрической сети, её гибкостью, позволяющей осуществлять как её поэтапное развитие, так и резервирование всех еёэлементов.

Развитие генерирующих мощностей:

- на территории поселения в рассматриваемый период не предусматривается строительство генерирующих объектов.

Расчётные электрические нагрузки определены на расчётный срок в соответствии с планами и программами социально-экономического развития, намечаемым ростом всех остальных отраслей народного хозяйства, а также изменением численности населения и благоустройства жилого фонда, удельных норм коммунально-бытового электропотребления, а реализации на территории муниципального образования инвестиционных проектов.

Основными объектами реализации для обеспечения надежности:

- реконструкция ПС 110 кВ Белогорск с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА, Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 63 МВА каждый;

- ВЛ 35 кВ «Белогорск- Крымская-Роза» - вынос из зоны застройки;

- КЛ 10 кВ - строительство новой сети.

Таблица47

Укрупнённый расход электропотребления

| №, п/п | Населённый пункт | Норма электропотребления, кВт*ч/год на 1 чел. | Численность населения 2022, чел | Объем электропотребления, тыс. кВт*ч/год | Численность населения 2042, чел | Объем электропотребления, тыс. кВт*ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | г. Белогорск | 1 360 | 16 213 | 22 049,68 | 22 312 | 30 344,32 |

5.6. Связь

Существующее положение

Магистральная передача данных и фиксированная телефонная связь

Оператор связи ООО «Миранда-медиа» является ведущим провайдером интернет-трафика магистрального типа. В настоящее время этот оператор работает над развитием своего технического оснащения и увеличением объёмов передачи данных на территориях Крыма.

На территории Республики Крым в эксплуатации у оператора связи ООО «Миранда-медиа» находится магистральная волоконно-оптическая линия связи, соединяющая полуостров с материковой частью Российской Федерации и обеспечивающая телекоммуникационными услугами жителей Крыма. Общая пропускная способность магистральной сети составляет более 1 Тбит/с, что превышает существующие потребности Республики Крым в российском интернет-трафике.

По территории города Белогорска проходит линейно-кабельное сооружение связи ООО «Миранда-медиа» Симферополь-Петрово-Белогорск.

Кроме того, услуги фиксированной связии доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в г. Белогорске предоставляет АО «Крымтелеком».

Подвижная радиотелефонная связь

Мобильная связь в Республике Крым представлена тремя операторами подвижной радиотелефонной связи: ООО «К-телеком» (бренд «Win mobile»), ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» (бренд «Волна мобайл») и АО «Крымтелеком».

Операторы связи ООО «К-телеком» и АО «Крымтелеком» обладают собственной инфраструктурой связи, в то время как ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» собственного оборудования, осуществляющего передачу радиосигналов, не имеет и использует оборудование ООО «К-телеком» для обеспечения необходимого радиопокрытия.

Операторы мобильной связи ООО «К-телеком» и ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» обеспечивают покрытие 70,3 % площади Крымского полуострова и предоставляют услуги подвижной радиотелефонной связи в стандартах 2G, 3G и LTE, обеспечивая услугами связи по технологии 3G около 98 % населения.

Радиопокрытие АО «Крымтелеком» территории Республики Крым сетью подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 (2G) составляет 8027 км2 (29,73 %), стандарта IMT-2000/UMTS (3G) - 3963 км2 (14,68 %).

Цифровое эфирное наземное телерадиовещание

Филиал ФГУП РТРС «РТПЦ Республики Крым» является оператором связи, обеспечивающим эфирную цифровую наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 года № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах», а также от 11 августа 2014 года № 561 «О гарантиях распространения телеканалов и радиоканалов на территории Российской Федерации»), региональных телепрограмм, а также эфирную аналоговую трансляцию радиопрограмм в диапазоне ультракоротких волн (УКВ) с применением частотной модуляции.

Сеть цифрового эфирного наземного телерадиовещания на территории Республики Крым осуществляет трансляцию 27 телерадиоканалов, вещаемых в трёх мультиплексах (пакеты программ в цифровом формате, передаваемые на различных частотах). Состоит из двух федеральных мультплексов по 10 каналов каждый, трёх радиоканалов в составе первого мультиплекса, а также регионального третьего мультплекса, в который включены 7 телепрограмм.

Эфирное телерадиовещание в цифровом формате на территории Республики Крым осуществляется с помощью 38 передающих станций филиала ФГУП РТРС «РТПЦ Республики Крым». Суммарный расчётный охват телевизионным сигналом трёх мультиплексов населения Республики Крым более 95 % (суммарно охват населения Республики Крым и г. Севастополя составляет 96,96%).

Планируемые мероприятия

В целом состояние систем коммуникации и связи в г.Белогорске можно признать удовлетворительным.

Перспективы развития средств связи будут связаны с заменой устаревших сетей передачи данных и прокладкой волоконно-оптических сетей доступа PON/FTTH, а также разработкой комплексной программы обеспечения населения всем спектром телекоммуникационных услуг.

Основной задачей в области телекоммуникации является строительство и развитие оптико-волоконных сетей многофункционального назначения, а также наращивание инфраструктуры операторов подвижной радиотелефонной связи.

Планируется реализация пилотного проекта по оптимизации построения кабельных систем связи расположенных на опорах, с целью реализации инновационного проекта «Чистое небо».

Вышеуказанный проект предполагает перенос кабельных систем связи, расположенных на опорах ГУП РК «Крымэнерго», ГУП РК «Крымтроллейбус», АО «Крымтелеком», а также муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающих освещение улиц в населённых пунктах, в подземные коммуникации связи.

В целом, проектными предложениями предусматривается совершенствование связи путём:

  - повышения уровня телефонизации в сельской местности путём телефонизации торговых, медицинских учреждений, организаций бытового и культурного обслуживания, лечебно-профилактических учреждений, расположенных в сельской местности;

  - развитие телефонных сетей на базе цифровых АТС позволит повысить качество предоставления услуг за счёт предоставления доступа к сети «Интернет».

Обеспеченность телефонными номерами абонентов перспективной застройки определяется из расчёта:

  - для жилого сектора − 1 номер на квартиру (дом, коттедж, участок, семью);

  - для абонентов объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства, объектов спортивно-развлекательного назначения общегородского и районного значения с выходом на телефонную сеть общего пользования (ТФОП) − ориентировочно 10-15 % от ёмкости жилого сектора;

  - для подключения таксофонов и обеспечения резерва ёмкости − 10 % от общей ёмкости.

Стратегические документы Республики Крым в сфере развития телекоммуникаций и связи:

- Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года. Утверждена Законом Республики Крым от 09 января 2017 года № 352-ЗРК/2017.

- План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, утверждённого постановлением Совета министров Республики Крым от 01 ноября 2017 года № 570.

- Государственная программа Республики Крым «Информационное общество». Утверждена постановлением Совета министров Республики Крым от 25 декабря 2017 года № 702 (с изменениями), также намечают ряд задач и мероприятий, способствующих скорейшему внедрению информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности населения.

Стратегия социально-экономического развития Белогорского района Республики Крым до 2026 года  предполагает формирование условий для развития информационного общества в Белогорском районе и интеграции его в российское и общемировое информационное общество. Для этого планируется дальнейшее развитие районной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг.

6. Современное состояние и развитие инженерной защиты от опасных природных процессов

Геоморфологически городское поселение Белогорск располагаетсяв предгорной зоне.

Сложность инженерно-геологических и строительных условий обуславливается присущей горным склонам сложностью рельефа, геологического строения и гидрогеологического режима, состояния и свойства пород, широким развитием опасных геологических процессов и явлений (эрозия, лавины, карст, сели, подтопление и др.) на фоне высокой сейсмической активности (8 баллов по карте В ) региона.

По данным ГП «Крымское противооползневое управление», которое является основным заказчиком по проектированию, строительству и ремонту всех видов сооружений инженерной защиты территорий, надзору за их техническим состоянием, а также выполняет функции главной координирующей организации по решению этих вопросов, геологическая среда характеризуется активным развитием экзогенных процессов –эрозии, селей, карста, лавин, подтопления и др., происходящих на фоне достаточно высокого уровня антропогенной нагрузки.

Среди современных отрицательных природных процессов геологического и гидрологического характера на исследуемой территории широкое распространение получили:

- затопление паводками редкой повторяемости;

- ветровая и водная эрозия;

- деградация почв сельскохозяйственных угодий вследствие  вторичного засоления, осолонцования, подтопления;

- процессы подтопления и вторичного заболачивания;

- селевые потоки;

- лавины;

- процессы карстообразования.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной защите и подготовке территории.

Вследствие изучения и анализа местных природных условий, имеющихся плановых и картографических материалов и учитывая архитектурно-планировочные решения, принятые в данном проекте, определился перечень наиболее актуальных вопросов по инженерной защите территории от опасных природных процессов, развитию орошения на рассматриваемой территории:

- противолавинные мероприятия;

- берегоукрепление рек;

- защита территории от затопления;

- защита территории от подтопления;

- регулирование русел рек;

- противоэрозионные мероприятия;

- противокарстовые мероприятия;

- противоселевые мероприятия;

- организация и очистка поверхностного стока;

- благоустройство водохранилищ;

- орошение.

Ниже приведено краткое изложение этих вопросов. Все они решены на стадии схемы, являются составной частью Схемы территориального планирования Белогорского района.

Защита от подтопления грунтовыми водами

Развитие орошаемого земледелия территории вызвало некоторые нарушения условий формирования стока, что способствовало развитию подтопленных территорий в зоне орошаемого земледелия, в том числе на территориях населённых пунктов, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов.

Анализ показал, что за последние годы в результате многократного сокращения объёмов подачи воды на орошение, на пахотных землях произошло некоторое снижение уровней грунтовых вод и улучшение мелиоративной обстановки. Однако, на некоторых участках сельскохозяйственных угодий высокий уровень грунтовых вод сохраняется, сохраняется он и в зоне жилой застройки.

Основные причины сложившейся ситуации: неудовлетворительное техническое состояние дренажа и  дренажных  насосных  станций, невыполнение мероприятий  по  отведению поверхностных стоков, заиление и засорение русел рек.

Подтоплению застроенных территорий грунтовыми водами способствуют естественные природные условия. Среди них:

- наличие плохо проницаемых грунтов (супесей, суглинков, пылеватых песков, лёсса и т.д.) с низкими коэффициентами фильтрации (1,0-2,0 м/сут.);

- близость расположения от поверхности водоупора или слабопроницаемых прослоек;

- слабая естественная дренированность территории;

- относительно высокое естественное положение грунтовых вод;

- не полностью организованный сток поверхностных вод.

К искусственным источникам подтопления территорий относятся:

- утечки из водонесущих инженерных коммуникаций (водопроводные, канализационные, тепловые сети и т.п.);

- утечки из различных резервуаров, отвалов, котлованов и траншей;

- нарушение поверхностного и подземного стока;

- подпитка грунтового потока искусственными водоёмами;

- снижение интенсивности испарения.

Подтопление селитебных территорий и промышленных предприятий приводит к подтоплению  оснований фундаментов, разрушает фундаменты и стены домов, вызывает значительные строительные и эксплуатационные затраты из-за разрушения подземных сетей и сооружений.

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путём устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территориях стадионов, парков и других озеленённых территорий общего пользования, допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м.

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо по возможности максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение ручьев, тальвегов, логов, являющихся для всей территории естественными дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора.

В целях понижения уровня грунтовых вод предлагается:

- организация поверхностного стока путём устройства разветвлённой сети ливнесточных коллекторов закрытого или открытого типа в комплексе с вертикальной планировкой территории;

- качественное выполнение и реконструкция водонесущих инженерных коммуникаций и сооружений, возможно с сопутствующими дренажами;

- исключение влияния водоёмовпутём устройства перехватывающих дренажей или противофильтрационных завес и экранов;

- устройство защитной гидроизоляции или локальных дренажей для подземных помещений;

- строительство горизонтальных или вертикальных дренажных коллекторов, часто с принудительной откачкой собранного подземного стока.

Выбор варианта мероприятий и конструкции дренажа на той или иной площадке следует определить после проведения соответствующих гидрогеологических изысканий на основании детальных технико-экономических расчётов.

Для ликвидации подтопления, вызванного фильтрацией воды из различных водоёмов, предлагается устройство противофильтрационного экрана или завесы.

Конструкция противофильтрационной завесы (цементационная или дренажная в виде открытого канала, закрытой трубчатой дрены, ряда вертикальных скважин или комбинированного типа) должна быть принята после детальных изысканий. Дренажную воду рекомендуется использовать для технических нужд промпредприятий.

Сброс дренажных вод предусматривается в дождевую канализацию с дальнейшей принудительной откачкой стока насосными станциями или близлежащие водотоки.

При возведении новых зданий с заглублёнными фундаментами необходимо строительство локальных пристанных или кольцевых дренажей вокруг отдельных зданий или группы зданий с целью отвода дренажных вод в магистральный дренажный коллектор или ливневую канализацию.

Необходима также реконструкция существующих инженерных сетей, имеющих значительный износ.

Защита от затопления

Серьёзную опасность для жизнедеятельности  населения могут создавать явления затопления территорий  вследствие паводков,  причиной  которых являются как природные, так и техногенные факторы.

На рассматриваемой территории проявляется речное затопление паводками. Затопление паводками 1 % обеспеченности по долинам рек сопровождается затоплением пойм и редко первых надпойменных террас. В этих долинах при паводках редкой повторяемости затапливаются участки населённых пунктов и хозяйственных объектов.

Поверхностные водные объекты представлены реками, а также водохранилищами, прудами и озёрами.

Реки характеризуются значительным заилением русел, что приводит к затоплению жилой застройки при прохождении паводка.

В период половодья возможно затопление пониженных участков территории, автомобильных дорог, повреждение объектов. При высоких паводках возможно затопление зданий и сооружений.

Территории, затапливаемые паводками 1% обеспеченности, отнесены к неблагоприятным территориям для строительства. Слой затопления паводками 1 % обеспеченности для различных рек и различных участков рассматриваемой территории изменяется в широких пределах.

В зону затопления паводками 1% обеспеченности рек попадают населённые пункты.

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье может создать очень опасную ситуацию, вплоть до угрозы жизни людей и выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создаёт опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений в ряде населённых пунктов, способствует развитию оползневых процессов на крутых склонах рек, как крупных, так и малых.

Влияние наводнений на обстановку в населённых пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, существенно зависят от уровня заблаговременной подготовки населения к действиям в период наводнения, степени и сроков оповещения о предстоящем наводнении и других факторах.

Для защиты от затопления паводковыми водами населённых пунктов на отдельных пойменных участках рек построены дамбы обвалования,  техническое состояние которых в  большинстве случаев оценивается как неудовлетворительное, или выполнено регулирование русла реки с учётом пропуска паводка 1 % обеспеченности.

Защита населённых пунктов от затопления паводками редкой повторяемости и селевыми паводками предусматривается осуществлять системой инженерных мероприятий  в составе:

- реконструкции существующих защитных дамб и насыпей, часто выполненных хозяйственным способом, и не отвечающих требованиям СНиП и надёжной защиты;

- строительства новых участков защитных сооружений на основании рабочих проектов;

- руслорегулировочных мероприятий;

- берегоукрепительных мероприятий;

- организации поверхностного стока.

Одним из основных мероприятий по защите от затопления паводками является регулирование русел рек (расчистка от ила, мусора и растительности) с целью увеличения их пропускной способности.

Кроме обеспечения гарантированного пропуска вод в период весеннего половодья, выше названные мероприятия способствуют восстановлению дренажных способностей русел, предотвращению подтопления прилегающих застроенных территорий и разрушению жилых домов, восстановлению утраченных естественных качеств водной экосистемы.

В случае  если  предлагаемых мероприятий по расчистке русел рек от затопления паводками будет недостаточно, потребуется осуществить подсыпку пониженных затапливаемых участков территории или строительство защитных дамб с учётом паводков 1% или 10 % (в зависимости от функционального использования защищаемой территории), крепление склонов подсыпанной территории, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и локальных дренажей.

Расчётные параметры защитных сооружений устанавливаются в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

На период пока не будут выполнены мероприятия по строительству защитных сооружений, защита населения, проживающего на затапливаемых территориях должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией населения в случае возникновения опасности затопления паводками. Для этих целей должны ежегодно составляться прогнозы паводковой ситуации.

Защита населения, проживающего на затапливаемых территориях, не подлежащих защите в связи с технической невозможностью строительства защитных сооружений, должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это  будет допущено, то только после проведения соответствующей подготовки территории (подсыпки территории до незатапливаемых отметок и укрепления берегового склона отсыпанной территории).

Противоэрозионные мероприятия

Для обеспечения противоэрозионной стойкости и повышения производительности угодий должна быть широко введённая почвозащитная система земледелия с контурно-мелиоративной организацией территории. Необходимо постепенное наращивание объёмовработ по химической мелиорации солонцовых и засоленных грунтов (гипсование), а также по устранению деградации грунтового покрова орошаемых земель, в частности вторичного засоления и подтопления.

Основными направлениями рекультивации деградированных земель должны быть рекреационный и лесохозяйственный.

В горной и предгорной части развита водная эрозия.

Речная эрозия (как донная, так и боковая) широко развита практически на всех реках, что в значительной степени способствует развитию оползневых процессов. На усилении эрозионных процессов сказывается техногенное вмешательство в естественное развитие водотоков (переформирование русел, застройка водоохранных зон).

Эрозии способствуют обильные атмосферные осадки, отсутствие древесно-кустарниковой растительности и неглубокое залегание грунтовых вод. Наибольшую активность эрозионных процессов следует ожидать в период весеннего максимума осадков.

Деформация русел рек под влиянием действия жидкого и твёрдого стоков в пределах селитебных территорий  приводят к снижению устойчивости и разрушению зданий и сооружений, способствуют образованию оврагов и активизации оползневых процессов.

Наиболее эффективные способы борьбы с этими явлениями – укрепление речных берегов и регулирование русел рек (речных потоков).

Регулирование русел рек

Водные объекты представлены реками, озёрами, водохранилищами, прудами, каналами.

Поверхностные водные ресурсы отличаются хорошей гидрологической изученностью. В Крыму проведена паспортизация рек, определены их гидрографические и гидрологические характеристики, составлен перечень основных ручьёв и балок.

По территории полуострова реки распределены крайне неравномерно, что связано с особенностями рельефа Крыма. Густота речной сети предгорного и горного Крыма - 0,7 км/кв. м..

В режиме стока рек выделяются паводочный весенне-зимний и меженный летне-осенний периоды. В паводочный период проходит 80 - 95% всего годового стока.

Реки маловодны, имеют малые летние расходы и значительные в период таяния снега и выпадения дождей. Во время прохождения паводков берега рек активно разрушаются. Скорость переработки берегов рек на отдельных участках достигает 1-2 м/год. Санитарное состояние их не удовлетворительное, русла рек заилены и замусорены. Водопропускные сооружения не справляются с пропуском паводков редкой повторяемости.

Для создания безопасности устойчивого функционирования территории необходимо выполнить работы по расчистке русел рек от ила, мусора, углублению и спрямлению с целью увеличения пропускной способности и дренированности русел рек, берегоукрепление отдельных разрушающихся участков, соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В целях комплексного решения вопросов охраны водотоков проектом предусматривается регулирование русел с целью увеличения пропускной способности рек.

С этой целью предусматривается:

- расчистка русел от ила, донных отложений, мусора и завалов с целью увеличения пропускной способности;

- уполаживание и укрепление откосов бетонными плитами или одерновкой, посевом трав, посадкой кустарников и деревьев;

- организация водоохранных зон, с выводом объектов загрязняющих воду.

- Для увеличения пропускной способности рек и улучшения экологического и гидрологического их состояния предусмотрено:

- берегоукрепительные работы  на  реках.

- регулирование русел рек.

Важным фактором сохранения и увеличения водности крымских рек является восстановление лесов в горной части полуострова, которые не только являются естественным конденсатором атмосферной влаги, но и предотвращают её испарение, структурируют почвы, увеличивая их влагоёмкость. Лес переводит быстрый (паводочный) поверхностный сток в медленный грунтовый, выравнивая сезонные колебания дебета рек, существенно снижает эрозию почв, улучшает качество воды рек и общую экологическую ситуацию.

Результатом осуществления регулирования водотоков является восстановление дренирующих способностей русел рек, обеспечение гарантированного пропуска вод в период весеннего половодья, предотвращение затопления и подтопления прилегающих территорий и разрушения жилых домов, улучшение и восстановление утраченных естественных качеств водной экосистемы.

Крепление берегов рек

На рассматриваемой территории развита речная эрозия, которая сводится к боковому подмыву берегов, особенно в период прохождения паводков.

Деформация русел рек под влиянием действия жидкого и твёрдого стоков в пределах селитебных территорий приводят к снижению устойчивости и разрушению зданий и сооружений, способствуют образованию оврагов и активизации оползневых процессов.

Берега рек, подверженные речной эрозии, требуют выполнения комплексных берегоукрепительных мероприятий с организацией стока поверхностных вод на прилегающих территориях, проведение агролесомелиорации.

Берегоукрепление предусматривается на эрозионных участках, где к реке подходят освоенные или планируемые под освоение территории.

Конструкция берегоукрепительных сооружений зависит от гидро-геологического строения берегов, гидрологических условий реки,  цели предполагаемого использования укрепляемого участка и определяется на последующих стадиях проектирования.

Противокарстовые мероприятия

На территории городского поселения наблюдается развитие карстовых процессов, которые проявляются в виде специфических поверхностных и подземных форм, своеобразии свойств озёрной сети и циркуляции подземных вод.

Карстующиеся породы представлены известняками умеренного и средиземноморского типов, ярко представленного в предгорной части полуострова.

При освоении таких территорий под застройку необходимо выполнять детальное инженерное-геологическое исследование участков на наличие карста. Не рекомендуется размещать здания и сооружения непосредственно на территориях карстовых образований (воронок, впадин) и поблизости от них. Территории, которые непригодны под застройку, предлагается использовать для зелёных насаждений.

Выбор мероприятий по защите зданий и сооружений, возводимых в карстовых районах, осуществляется в зависимости от условий развития и характера проявления карста, от назначения и конструктивных особенностей проектируемого объекта.

Противоселевые мероприятия

Значительную опасность для жизни населения представляет развитие селевых процессов.

В условиях развития устойчивых пород обычно образуются слабонасыщенные водокаменные селевые потоки. В полосе развития неустойчивых пород сели приобретают грязевый и грязекаменный характер различной насыщенности. Наибольшее число проявлений селей тяготеет к высокогорному рельефу, где в большинстве случаев зарегистрированные селевые потоки отмечались в результате интенсивных ливней.

Селеопасные бассейны тяготеют к районам с повышенной интенсивностью донной эрозии малых водотоков. В таких долинах с бортов активнее поступает в русло селеформирующий материал за счёт осыпей, обвалов, оползней и лавин. Ведущий фактор селеформирования – выпадение ливневых осадков. Влияние инженерно-хозяйственной деятельности на селевый процесс огромно. Анализ проявлений селей природно-антропогенного характера позволяет сделать вывод, что хозяйственная деятельность во многом подготавливает формирования твёрдой составляющей селевых потоков.

Селевые процессы развиваются в предгорных частях Крыма. Сели возникают во время ливней. Сели могут возникнуть практически на любой реке или балке предгорного Крыма.

В целях защиты от селевых потоков и предупреждения их возникновения применяют комплексные методы, включающие профилактические склоновые мероприятия и гидротехнические мероприятия, позволяющие уменьшить разрушающее воздействие сформированных селей на здания и сооружения.

К профилактическим мероприятиям относятся: борьба с эрозией почвенного покрова и регулирование стока в пределах водосборного бассейна.

Для осуществления этих мероприятий проводят специальные агрофитолесомелиоративные, организационно-хозяйственные и мелиоративно-технические работы на склонах и в руслах рек.

Разработка комплексных противоселевых мероприятий производится на основе результатов исследования механизма образования селей в данном районе, расчёта параметров селевых потоков и анализа применимости различных методов инженерного воздействия на селевой процесс.

Для инженерной защиты территорий от селей проводят целый комплекс мер, направленных на уменьшение или ликвидацию селевой опасности. В общем смысле эти меры направлены на регулирование (управление) селевым процессом. Непосредственными объектами регулирования служат селевой поток, селевой бассейн и хозяйственная деятельность человека в селеопасных районах.

Меры инженерной защиты от селей принято делить на три основные группы:

- технические меры – строительство противоселевых сооружений, с целью локализации или изменения пути схода, остановки потока с помощью дамб, каналов, плотин и др.;

- мелиоративные меры – мелиорация селевых бассейнов в целях регулирования поверхностного стока, посадка кустарника и леса, террасирование склонов, профилактический спуск озёр и др.;

- организационно-хозяйственные меры – регулирование хозяйственной и иной деятельности в селеопасных районах; в эту группу входят мероприятия (законы, решения местных властей и т.п.), направленные на максимальное сохранение лесного покрова на склонах гор, ограничение нагрузки на горные пастбища и др. Наилучшие результаты дает сочетание всех групп мер защиты, в особенности технических и мелиоративных мер.

Основным назначением противоселевых ИС является прямое воздействие на движущийся селевой поток в целях ограничения зоны его вредного воздействия или остановки. По основному назначению противоселевые сооружения подразделяются на три класса – регулирующие, задерживающие, стабилизирующие.

Регулирующие ИС – дамбы, селеспуски, селерезы, селепропускные каналы, селеотбойные буны и другие служат для отвода, изменения направления движения, локализации или пропуска потока над или под защищаемым объектом.

Задерживающие ИС – селезадерживающие плотины,  селехранилища, наносоуловители – рассчитаны на остановку всей селевой массы или большей части твёрдой составляющей потока.

Стабилизирующие ИС – система невысоких подпорных запруд вдоль селевого русла – преобразуют его продольный профиль в ступенчатый с меньшими уклонами, что препятствует формированию селей.

Кроме того, в руслах селевых и неселевых горных водотоков строят простейшие сооружения для предотвращения глубинного и бокового разлива русла – селеспуски, селепропускные каналы, селезадерживающие плотины, селехранилища и подпорные запруды.

Особое внимание должно уделяться мелиорации селевых бассейнов, террасированию склонов, и профилактическому спуску озёр.

Мелиорация селевых бассейнов направлена на изменение условий селеформирования в целях снижения селевой активности. Объектом регулирования служит поверхностный сток как важнейший фактор образования селей. Наиболее распространёнными способами мелиорации селевых бассейнов являются: облесение и залужение склонов в целях снижения поверхностного стока и перевода его части в грунтовый; террасирование склонов; создание водохранилищ в верховьях селевых бассейнов в целях срезания пика паводков (уменьшения максимальных расходов воды в реке); строительство нагорных каналов и ливнеотводов в целях перехвата поверхностного стока и безопасного сброса его в русловую сеть ниже зоны формирования селей; профилактический спуск озер. Мелиорация  селевых бассейнов наиболее эффективна в сочетании с противоселевыми сооружениями в русле.

Террасирование склонов – создание на склонах ступеней (искусственных террас) для лучшего использования их под сельскохозяйственные и лесные культуры, а также для борьбы с водной эрозией. Террасирование склонов в селевых бассейнах в сочетании с древесно-кустарниковыми насаждениями - один из эффективных способов регулирования поверхностного стока и снижения селевой активности. Террасы нарезают на склонах крутизной до 35; ширина их не менее 3 м. Расстояние между террасами  зависит от крутизны склона и состояния его поверхности; как правило, оно составляет десятки метров. Затеррасированный склон практически не даёт поверхностного стока  и  поглощает  плоскостной смыв мелкозёма во время ливней. В результате многократно падает максимальный расход, а объем  взвешенных  наносов в русле уменьшается в десятки и сотни раз.

Профилактический спуск озёр – это искусственное опорожнение прорывоопасных озёр в целях предотвращения катастрофических селей и паводков. Профилактический спуск озёр организуется на озёрах подпрудного (заваленного) генезиса, чаще всего на ледниково-подпрудных, которые служат очагами возникновения ледниковых селей.  Контролируемый сброс воды в ледяных плотинах осуществляется путём проходки тоннелей или расчистки плаща рыхлообломочного материала, в плотинах из мёрзлых пород и льда – созданием поверхностного канала стока взрывом на выброс.

Конкретные мероприятия по защите от селей, их состав и объёмы для каждого конкретного водотока необходимо рассмотреть на последующих стадиях при наличии данных по объёму и характеру селевых потоков.

Противолавинные мероприятия

Зимой склоны горных и предгорных массивов становятся  лавиноопасными.  Снежный покров формируется в верхних частях склонов мощностью от 20 до 130 см, он сохраняется  до 155 дней. На лишённых древесно-кустарниковой растительности крутых травянистых склонах большой протяжённости возникают осовы.

Господствующие ветры переносят снег с возвышенных участков яйлы в понижения. Так формируются снежники – потенциальные лавины. Частые оттепели в зимний период или выпадения дождей ранней весной способствуют медленному скольжению вниз уплотнённой массы снега и внезапному падению её с обрыва.

Вероятность схода лавин резко возрастает, когда оттепель сменяется похолоданием со снегопадом: понижение температуры ведёт к образованию наста на ранее выпавшем снегу или ледяной корки на поверхности склонов, поэтому вновь выпавший снег соскальзывает вниз.

Лавиноопасный период обычно длится с октября до конца марта.

Мероприятиям по борьбе с лавинными процессами уделяется особое место в инженерной подготовке и защите территорий.

Основные способы защиты территорий, попадающих в зону влияния конуса выноса лавины, подразделяются на гидротехнические и мелиоративные. Гидротехнические – это направляющие и задерживающие устройства, рассекатели, лавинные козырьки и лавинопроводы, а так же устройства, инициирующие сход лавин в заданном месте и в заданное время (лавинные пушки и установки).

Направляющие, задерживающие устройства и рассекатели, в основном, выполняются в виде земляных валов или железобетонных конструкций, располагающихся в соответствии с трассой схода лавины или перпендикулярно ей.

Лавинные козырьки и галереи применяются для прикрытия транспортных магистралей, трассируемых вдоль склона. Для тех же целей применяются и лавинопроводы.

Повышение безопасности гидротехнических сооружений

На территории насчитывается 2 водохранилища общей площадью водного зеркала 425 га общим объёмом 37,1 млн. куб. м. заполняются водами водохранилища - естественным стоком.

Таблица 49

Водохранилища Белогорского района

| № п/п | Название водохранилища | Месторасположение | Источник питания | Характеристики при НПУ |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь зеркала, га | Полный объем млн. куб. м. |  |
| Водохранилища естественного стока |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белогорское | г. Белогорск | р. Биюк-Карасу | 225 | 23,3 | орошение |
| 2 | Тайганское | г. Белогорск | р. Биюк-Карасу | 200 | 13,8 | орошение |
|  | Итого: |  |  | 425 | 37,1 |  |

Гидротехнические сооружения (ГТС) создавались для водоснабжения населения и удовлетворения нужд сельскохозяйственных организаций.

В  результате  износа   гидротехнические  сооружения гидроузлов водохранилищ имеют значительные повреждения конструкций, в результате чего имеют неудовлетворительный  и  опасный уровень безопасности.     На таких гидротехнических  сооружениях  высока  вероятность  возникновения  аварий, которые могут  привести  к значительным  ущербам  и  катастрофическим последствиям.

В случае разрушения ГТС и образования волны прорыва искусственные водоёмы могут угрожать нижерасположенной застройке и объектам транспортной и инженерной инфраструктуры.

Охрана водных объектов, защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, безопасность гидротехнических сооружений  обеспечивается ведомственной целевой программой «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Крым». В программе  приоритетными задачами определены задачи обеспечения защищённости населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты, обеспечение безопасности  гидротехнических сооружений.

Для  обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса настоящей Программой предусмотрена реализация проектов по реконструкции и техническому перевооружению гидроузлов действующих  водохранилищ, а также проекта по новому строительству водохранилищ.

Для предотвращения аварийных ситуаций и повышения безопасности гидротехнических сооружений рекомендуется проведение капитального ремонта сооружений находящихся в аварийном и предаварийном состояниях, а также периодическая проверка технического состояния и проведение текущего  ремонта всех гидротехнических сооружений.

Мероприятия по капитальному ремонту комплекса ГТС, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, позволят свести к минимуму возможные риски при эксплуатации ГТС, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с авариями сооружений и возможные ущербы для экономики и окружающей среды.

Для защиты населения, проживающего на этих территориях, в случае возможной угрозы катастрофического затопления и при отсутствии инженерной защиты, необходима организация оповещения и эвакуации населения.

Организация поверхностного стока

Одной из важных проблем благоустройства территорий населённых пунктов является отсутствие организованной системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока.

Поверхностный сток сбрасывается в реки практически без очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение и заиление водотоков и водоёмов.

Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов и рек, образование промоин и оползней.

Организация сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территорий населённых пунктов является одной из важных проблем благоустройства территории, имеет особенно важное значение для территорий с высоким уровнем грунтовых вод, оползневых и оползнеопасных территорий.

Учитывая, что основным источником питания грунтовых вод является инфильтрация атмосферных осадков, организация поверхностного стока является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории в целом, а также эффективным мероприятием по понижению грунтовых вод в частности.

Строительство ливневой канализации является основным мероприятием для прекращения оврагообразования и благоустройства существующих оврагов, предотвращения подтопления территории за счёт инфильтрации поверхностной воды в грунт, и предусматривается устройством сети ливневой канализации.

Строительство очистных сооружений поверхностного стока

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод необходима очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоприёмник.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и Инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод СН 496-77 в схеме проектируемой дождевой канализации предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. На очистные сооружения должно подаваться не менее 70% объёма поверхностного стока. Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически чистыми сбрасываются непосредственно в водоприемник.

Для очистки поверхностного стока возможно применение прудов-отстойников механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки.

Эффективность очистки в прудах отстойниках при времени отстаивания 2 часа составляет 80%, при времени отстаивания 4 часа – 85%.

Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и нефтемаслопродуктов. Твёрдый осадок и плавающий мусор необходимо отвозить на свалку, жидкую часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений.

Отвод поверхностных стоков осуществляется  в реки, водоёмы.

При сбросе поверхностного стока в реки необходимо учитывать расположение водозаборов воды питьевого качества (очистные сооружения и сбросы воды после очистки должны быть отнесены за пределы влияния водозабора).

Рекомендации по строительству в сейсмических зонах

Рассматриваемая территории отнесена по сейсмичности к активным районам, характеризующейся высокой сейсмической опасностью – 8 баллов (карта В).

Разрушительному воздействию сильных землетрясений в районах сейсмической опасности подвержены практически все здания и ИС. В этой связи проектирование зданий и сооружений потребует введения определённых конструктивных особенностей, увеличенного расстояния между сооружениями, приоритетного выбора мест для строительства на скальных грунтах или выбора соответствующего условиям типа фундамента.

Основные вопросы проектирования и строительства на данных территориях отражены в СП 14.13330-2014 «Строительство в сейсмических районах».

Настоящие нормы следует соблюдать при проектировании зданий и сооружений, возводимых в районах с сейсмичностью  8 баллов. При проектировании зданий и сооружений для строительства в указанных сейсмических районах надлежит:

- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок;

- принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы, равномерное распределение жёсткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия;

- в зданиях и сооружениях из сборных элементов располагать стыки вне зоны максимальных усилий;

- обеспечивать монолитность и однородность конструкций с применением укрупнённых сборных элементов;

- предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие при этом устойчивость сооружения.

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах следует учитывать: интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность); повторяемость сейсмического воздействия. Интенсивность и повторяемость следует принимать по картам сейсмического районирования территории согласно СП 14.13330-2014. При этом сейсмичность относится к участкам со средними по сейсмическим свойствам грунтами (II категории).

Площадки строительства с крутизной склонов более 15°, близостью плоскостей сбросов, сильной нарушенностью пород физико-геологическими процессами, карстом, горными выработками, селями являются неблагоприятными в сейсмическом отношении. При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций.

Проектирование сложных объектов и особо ответственных, важных объектов и в особенности Олимпийских объектов должно осуществляться при участии и научном сопровождении специалистов исследовательских институтов и разработчиков нормативных документов.

Перечень объектов, при проектировании которых научное сопровождение обязательно, должен быть включён в состав нормативных документов (технические регламенты, стандарты и т.п.).

Научное сопровождение проектирования позволит повысить сейсмическую надёжность сооружений и безопасность людей.

Сейсмостойкость зданий может усиливаться конструктивными решениями.

Для усиления сейсмостойкости зданий рекомендуется применение инновационных технологий.

Орошение

Высокий уровень сельскохозяйственной освоенности территории, сопровождался экстенсивным развитием орошаемого земледелия.

Источниками орошения являются: подземные воды и поверхностные воды (реки, пруды, водохранилища).

Орошение привело к изменению многих свойств почв.

С целью улучшения мелиоративного состояния построены водосборно-сбросная и коллекторно-дренажная сети.

Водосборно-сбросная сеть представлена, преимущественно, открытыми главными коллекторами.

Техническое состояние коллекторно-дренажных систем остаётся неудовлетворительным.

Необходимо отметить, что климатические и погодные условия Крыма обуславливают зависимость земледельческой отрасли сельскохозяйственного производства от орошения, без которого невозможно получать стабильные и высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

В настоящем проекте развитие орошения предусматривается только с учётом водозабора воды на орошение из местных источников.

7. Технико-экономические показатели

Таблица 50

Технико-экономические показатели Генерального плана

| № п. п. | Показатели | Ед. измерения | 2025 г. | Расчётный срок 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Территория городского поселения Белогорск |  |  |  |
| 1.1.1 | Общая площадь земель поселения в установленных границах | га | 2520,33 | 2520,33 |
| 1.1.2 | Общая площадь г. Белогорск в границах населенного пункта | га | 835,31 | 897,57 |
|  | По функциональному назначению в границах поселения |  |  |  |
| 1.2 | Зона градостроительного освоения | га | 2224,89 | 2362,51 |
| 1.2.1 | Жилая зона | га | 20,82 | 20,82 |
| 1.2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 349,55 | 391,58 |
| 1.2.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 6,34 | 6,34 |
| 1.2.4 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 43,94 | 50,49 |
| 1.2.5 | Зона общественно-деловая | га | 50,57 | 55,42 |
| 1.2.6 | Зона специализированной общественной застройки | га | 19,99 | 25,76 |
| 1.2.7 | Производственные зона | га | 47,29 | 69,08 |
| 1.2.8 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 12,39 | 12,39 |
| 1.2.9 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 3,87 | 10,65 |
| 1.2.10 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 1050,53 | 1050,53 |
| 1.2.11 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 51,66 | 52,51 |
| 1.2.12 | Зона лесов | га | 309,21 | 312,37 |
| 1.2.13 | Зона отдыха | га | 10,68 | 10,68 |
| 1.2.14 | Иные зоны | га | 32,49 | 78,34 |
| 1.2.15 | Зона кладбищ | га | 15,52 | 15,52 |
| 1.2.16 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 23,68 | 23,68 |
| 1.2.17 | Зона акваторий | га | 175,36 | 175,36 |
| 1.2.18 | Зона специального назначения | га | 1,0 | 1,0 |

| № п. п. | Показатели | Ед. измерения | 2022 г. | Расчётный срок 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 16213 | 22 312 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | чел./% |  |  |
| 2.2.1 | дети до 15 лет | -"- | 3725/22,7 | - |
| 2.2.2 | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | -"- | 8424/51,4 | - |
| 2.2.3 | население старше трудоспособного возраста | -"- | 4256/25,9 | - |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м. | 283,1 | 522,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.1.1 | многоквартирный | -"- | 118,9 | 154,66 |
| 3.1.2 | усадебного типа | -"- | 164,2 | 368,24 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 898 | 1778 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 2510 | 3710 |
| 4.3 | Поликлиники | посещение в смену | 375 | 500 |
| 4.4 | Больничные учреждения | койка | 220 | 382 |
| 4.5 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 364 | 1400 |
| 4.6 | Кинотеатр | мест | - | 800 |
| 4.7 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | кв. м. | 1842 | 1842 |
| 4.8 | Плоскостные спортивные сооружения, всего | тыс. кв. м. | 20,35 | 167,35 |
| 4.9 | Плавательные бассейны | кв. м. | - | 525 |
| 4.10 | Предприятия торговли, всего | кв. м.торговой площади | 19012 | 20000 |
| 4.11 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 1793 | 1800 |
| 4.12 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 150 | 183 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Обеспеченность автомобилями |  |  |  |
| 5.1 | Автомобильные дороги регионального значения | км | 5,35 | 5,35 |
| 5.2 | Автомобильные дороги межмуниципального значения | км | 6,1 | 6,1 |
| 5.3 | Автомобильные дороги местного значения: |  |  |  |
| 5.3.1 | Магистральные улицы районного значения | км | 6,57 | 6,57 |
| 5.3.2 | Улицы и дороги местного значения | км | 84,5 | 84,5 |
| 5.3.3 | Улицы и дороги в производственных зонах | км | 3,33 | 3,33 |
| 5.3.4 | Пешеходные улицы и площади | км | 1,41 | 1,41 |
| 5.4 | Просёлочные, полевые дороги (вне границ населённого пункта) | км | 39,41 | 39,41 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб. м/сут. | 6 610,85 | 9097,72 |
| 6.2 | Водоотведение | куб. м/сут. | 4 863,9 | 6 693,6 |
| 6.3 | Газоснабжение (общий годовой расход газа) | тыс. куб. м/сут. | 1 945,56 | 2677,44 |
| 6.4 | Энергопотребление | тыс. кВт*ч/год | 22 049,68 | 30 344,32 |
| 6.5 | Связь | шт. | 5462 | 6891 |

РАЗДЕЛ 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Размещение планируемых объектов местного значения: жилищного строительства, социальной и инженерно-транспортной инфраструктур поспособствует:

  - обеспечению существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечению инвесторов с целью повышения эффективности народного хозяйства;

  - рациональному природопользованию всех видов ресурсов с проведением рекультивации территорий, нарушенных в результате хозяйственной деятельности;

  - улучшению экологической ситуации и повышению качества среды обитания граждан;

  - модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

  - сохранению особо охраняемых территорий и объектов: объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники, памятники природы);

  - созданию рекреационных и туристических районов на территории поселения, которые создадут центры массового и культурного отдыха для разных слоев населения, и привлекут дополнительные источники дохода в местный бюджет;

  - строительству нового жилого фонда и реконструкции существующего жилого фонда для улучшения жилищных условий населения поселения, сокращения оттока и привлечения новых трудовых ресурсов на территорию поселения.

РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Объекты федерального значения, для размещения на территории городского поселения Белогорск не планируются, а, следовательно, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, поселения, их основные характеристики, их, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, на территории городского поселения отсутствуют.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах городского поселения Белогорск Белогорского района размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2025 № 3321-р, в границах городского поселения Белогорск Белогорского района размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р, в границах городского поселения Белогорск Белогорского района размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс, на территории городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым планируется размещение объекта федерального значения (условное наименование объекта 35-7031261).

Схемой территориального планирования Республики Крым, утвержденной Постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 № 855 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 02.10.2025 № 665) предусмотрены планируемые к размещению объекты в границах городского поселения Белогорск Белогорского района.

Таблица 51

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального и местного значения, предусмотренные Схемой территориального планирования Республики Крым

| № п/п | Наименование | Статус | Местоположение | Основные характеристики | Назначение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.41 | Быстровозводимый физкультурно-оздоровительный комплекс | Планируемый к размещению | Белогорский р-н, г. Белогорск | Общая площадь не менее 530 м2; пропускная способность не менее 24 чел./смену | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2030 г. | Установление зоны не требуется |
| 5.74 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | Планируемый к размещению | Белогорский р-н, г. Белогорск | Поле для игры не менее 4050 м2 (90х45 м), пропускная способность не менее 24 чел/смену | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2030 г. | Установление зоны не требуется |
| 5.99 | Бассейн. Строительство | Планируемый к размещению | Белогорский р-н, г. Белогорск | Площадь земельного участка не менее 0,7 га /1000 человек | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2040 г. | Установление зоны не требуется |
| 5.123 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | Планируемый к размещению | Белогорский р-н, г. Белогорск | Площадь земельного участка не менее 0,7 га /1000 человек | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2030 г. | Установление зоны не требуется |
| Объекты водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| б/н | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП «Вода Крыма» (г. Белогорск) | Планируемый к размещению | Белогорский р-н, г. Белогорск | Количество – 23 шт (12 камер для установки водомерных узлов, 5 камер для установки регуляторов давления и ЗРА, 6 камер для измерения давления) | Контроль подачи воды | до 2030 г. | Установление зоны не требуется |
| 11.2.106 | Реконструкция КОС г. Белогорск ГП Белогорск Белогорского района Республики Крым | Планируемый к реконструкции | Белогорский р-н, г. Белогорск | Производительность 7,0 тыс. куб. м/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 | Санитарно-защитная зона 200 м |
| 11.1.107 | Строительство водопроводной очистной станции г. Белогорск | Планируемый к размещению | Белогорский р-н, г. Белогорск | Мощность 8,39 тыс. м3/сут. | Подача воды нормативного качества | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 11.2.107 | Реконструкция ГКНС г. Белогорск | Планируемый к реконструкции | Белогорский р-н, г. Белогорск | Производительность 7,0 тыс. куб. м/сут | Прием и перекачка сточных вод | до 2024 г. | Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 11.1.110 | Реконструкция водовода от диспансера «Ласточкино гнездо» до автостанции г. Белогорск | Планируемый к реконструкции | Белогорский р-н, г. Белогорск | Протяженность 3,80 км | Повышение надежности и увеличение подачи воды | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Межпоселковый газопровод от г. Белогорск до сел Александровка, Новокленово, Новогригорьевка Белогорского района | Планируемый к размещению | Белогорский район | II (Высокое, св.0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 159; Протяженность 12,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2033 г. | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 |
| Объекты в области электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.73 | Реконструкция ПС 110 кВ Белогорск с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 63 МВА каждый | Планируемый к реконструкции | г. Белогорск, ул. Садовая, 65 | Мощность - 2х63 МВА | реализация технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Тепличный комбинат "Белогорский", 30 МВт * в соответствии с СиПР ЭЭС России 2024-2029 | 2026 г. | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. |

РАЗДЕЛ 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и НАИМЕНОВАНИЯХ, планируемых для РАЗМЕЩЕНИЯ НА территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

Схемой территориального планирования муниципального образования Белогорского района Республики Крым, утвержденной Решением Белогорского районного совета Республики Крым от 23.08.2018 № 766 предусмотрено размещение объектов местного значения в границах городского поселения Белогорск Белогорского района, которые представлены в таблице 52.

Таблица 52

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального и местного значения, предусмотренные Схемой территориального планирования Белогорского муниципального района Республики Крым (до 2037 г.)

| № п/п | Статус объекта | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Назначение | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты капитального строительства местного значения муниципального района в области дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство | Дошкольное образовательное учреждение детский сад г. Белогорск | вместимость 240 мест | г. Белогорск | Предоставление услуг общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Установление зоны не требуется |
| 2 | строительство | Дошкольное образовательное учреждение детский сад г. Белогорск | вместимость 240 мест | г. Белогорск | Предоставление услуг общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Установление зоны не требуется |
| 3 | строительство | Дошкольное образовательное учреждение детский сад г. Белогорск | вместимость 200 мест | г. Белогорск | Предоставление услуг общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Установление зоны не требуется |
| Объекты капитального строительства местного значения муниципального района в области среднего образования |  |  |  |  |  |  |
| 4 | строительство | Средняя общеобразовательная школа г. Белогорск | вместимость 600 мест | г. Белогорск | Предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Установление зоны не требуется |
| Объекты капитального строительства местного значения муниципального района в области организации досуга и услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |
| 5 | строительство | Культурный центр | Зрительный зал на 1300 мест | г. Белогорск | организация досуга населения | Установление зоны не требуется |
| 6 | строительство | Кинотеатр | Зрительный зал на 900 мест | г. Белогорск | организация досуга населения | Установление зоны не требуется |
| Объекты капитального строительства местного значения муниципального района в области развития физической культурыи массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 7 | строительство | Спортивный комплекс г. Белогорск | - | г. Белогорск | формирование здорового и гармонично развитого поколения | Установление зоны не требуется |
| Объекты капитального строительства местного значения муниципального района в области электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | реконструкция | Л-9 от ПС 110 кВ "Белогорск" | - | г. Белогорск - с. Александровка | Электроснабжение населённого пункта | Охранная зона – 10 м |
| 9 | реконструкция | Л-7 от ПС 110 кВ "Белогорск" | - | г. Белогорск - с. Криничное | Электроснабжение населённого пункта | Охранная зона – 10 м |
| 10 | реконструкция | ПС 110 кВ Белогорск с заменой существующих Т-1, Т-2 мощностью 25 МВА и 16 МВА соответственно на трансформаторы мощностью 63 МВА | Мощность - 2х63 МВА | г. Белогорск | Обеспечение технологического присоединения потребителей | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. |
| Объекты капитального строительства местного значения муниципального района, планируемые к реконструкции в области водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | реконструкция | Водонапорная башня | - | г. Белогорск | Водоснабжение | Первый пояс ЗСО 15м |
| 12 | реконструкция | Насосная станция (ПНСК) | - | г. Белогорск | Водоснабжение | Первый пояс ЗСО 30м |
| Объекты капитального строительства местного значения муниципального района, планируемые в области водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 13 | строительство | Канализация хоз.-быт напорная | - | г. Белогорск | Водоотведение | Не устанавливаются |
| 14 | строительство | Канализационная насосная станция (КНС) | - | г. Белогорск | Водоотведение | Первый пояс ЗСО 20м |
| 15 | строительство | Канализационная насосная станция (КНС) | - | г. Белогорск | Водоотведение | Первый пояс ЗСО 20м |

РАЗДЕЛ 6.  ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представлены в томе 2.1 Материалов по обоснованию внесения изменений в генеральный план муниципального образования городское поселение БелогорскБелогорского муниципального района Республики Крым.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Границы территории городского поселения установлены Законом Республики Крым от 4 июня 2014 года № 15-ЗРК "Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым".

Таблица 53

Перечень земельных участков, которые исключаются из границ города Белогорск

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв. м | Вид разрешенного использования | Категория земель | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90:02:000000:1261 | 40 550 | Специальная деятельность | Земли населенных пунктов | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Республика Крым, р-н Белогорский, г Белогорск |
| 90:02:000000:1370 | 2 673 | Специальная деятельность | Земли населенных пунктов |  | Республика Крым, р-н Белогорский, г Белогорск |
| 90:02:010109:2911 | 1368 | Специальная деятельность | Земли населенных пунктов |  | Республика Крым, р-н Белогорский, г Белогорск |

Перечень земельных участков, которые включаются в границы города Белогорск

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв. м | Вид разрешенного использования | Категория земель | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90:02:010103:3149 | 714 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Республика Крым, р-н Белогорский, г Белогорск |

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории городского поселения Белогорск отсутствуют.

Данные ФСГС Российской Федерации.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания указаны в минимальном согласно нормативам количестве.